Вариант 17

20. Что такое упругость, пластичность и твердость материалов? Укажите, при производстве каких строительных изделий особое значение имеют такие свойства, как пластичность и ползучесть.

21. Что называется коэффициентом теплопроводности и от чего он зависит? Каково влияние пористости и влажности на величину коэффициента теплопроводности?

50. Назовите важнейшие термореактивные полимеры (синтетические смолы), приведите примеры строительных материалов, получаемых на их основе.

68. Изложите общую технологическую схему производства изделий стеновой керамики.

88. Глиноземный цемент: состав, свойства, область применения.

98. Основные факторы прочности бетона. Понятие о марках и классах бетона. .

120. Приведите классификацию отделочных материалов по виду и характеру использования. Назначение отделочных материалов.

136. Кубик из цементно-песчаного раствора с размером ребра 7,07 см, массой 670 г испытывают на круге истирания. После 1000 оборотов круга масса кубика стала равна 640 г. Определить массовую степень истираемости цементно-песчаного раствора.

157. Рассчитать, сколько свободной извести Са(ОН)2 выделится при гидратации 10 кг портландцемента (без активных минеральных добавок), содержащего 54 % C3S, если гидролиз алита прошел на 65 %. Определить процентное отношение свободной извести к исходной массе цемента.

177. Определить расход материалов на один замес бетономешалки емкостью 300 л, если расход материалов по массе на 1 м3 бетона равен: Ц = 320 кг, П = 640 кг, Щ = 1280 кг, В =160 л, а влажность песка - 3 %, щебня - 1 %, насыпная плотность Цемента 1,2; щебня 1,4; песка 1,2 т/м3 .

200. Определить массу воды в тяжелом гидратном бетоне на лимонитовом наполнителе, если количество воды, связанной химическими реакциями, в цементе составляет 20 %, связанной с заполнителем - 11 % от его массы; расход портландцемента марки «400» - 350 кг/м3, расход воды - 275 л/м, плотность бетона-2600 кг/м3.