### ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ

### Сибирский государственный университет

### телекоммуникаций и информатики.

Межрегиональный центр переподготовки специалистов

## Контрольная работа

по дисциплине

«Метрология, стандартизация и сертификация»

# Выполнил:

# студент группы ПДТ-082

# Антонов С.А.

вариант 23

Новосибирск 2011 г.

Вариант задания: последние цифры пароля 23 => M=2, N=3

Задача №1

Для определения расстояния до места повреждения кабельной линии связи был использован импульсный рефлектометр. С его помощью получено n результатов однократных измерений (результатов наблюдений) расстояния до места повреждения.

Считая, что случайная составляющая погрешности рефлектометра распределена по нормальному закону, определить:

1. Результат измерения с многократными наблюдениями расстояния до места повреждения кабеля .

2. Оценку среднего квадратического отклонения (СКО) погрешности результата наблюдений (стандартную неопределенность единичного измерения) S;

3. Границы максимальной неопределенность случайной составляющей погрешности результата наблюдений Δ макс;

4. Оценку среднего квадратического отклонения погрешности случайной составляющей результата измерения (стандартную неопределенность результата измерения) S();

5. Границы доверительного интервала (расширенную неопределенность) для результата измерения расстояния до места повреждения  при заданной доверительной вероятности  ;

6. Записать результат измерения расстояния до места повреждения в соответствии с нормативными документами.

7. Систематическую составляющую погрешности измерения рефлектометра  , если после обнаружения места повреждения было установлено. что действительное расстояние до него составляло метров. Сравните ее с доверительным интервалом случайной составляющей погрешности результата измерения, и сделать вывод;

8.Предложить способ уменьшения оценки СКО случайной составляющей погрешности результата измерения в D раз.

Исходные данные

Таблица 1.1

| M | 2 |
| --- | --- |
| i | 10-15 |
| ,м | 278.1 |
| D | 2,2 |

Таблица 1.2

| N | 3 |
| --- | --- |
| i | 65-73 |
|  | 0,95 |

Таблица 1.3

| i | ,м |
| --- | --- |
| 10 | 275.30 |
| 11 | 276.86 |
| 12 | 274.95 |
| 13 | 275.73 |
| 14 | 274.91 |
| 15 | 277.92 |
| 65 | 276.56 |
| 66 | 273.75 |
| 67 | 274.76 |
| 68 | 274.24 |
| 69 | 277.07 |
| 70 | 274.56 |
| 71 | 277.37 |
| 72 | 275.25 |
| 73 | 276.89 |

Решение

Составляем таблицу промежуточных расчетов:

Таблица № 1.4

| № пп | № набл | Значения ,м | , м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 275.30 | -0.4413 | 0.1947 |
| 2 | 11 | 276.86 | 1.1187 | 1.2515 |
| 3 | 12 | 274.95 | -0.7913 | 0.6262 |
| 4 | 13 | 275.73 | -0.0113 | 0.0001 |
| 5 | 14 | 274.91 | -0.8313 | 0.6911 |
| 6 | 15 | 277.92 | 2.1787 | 4.7467 |
| 7 | 65 | 276.56 | 0.8187 | 0.6703 |
| 8 | 66 | 273.75 | -1.9913 | 3.9653 |
| 9 | 67 | 274.76 | -0.9813 | 0.9629 |
| 10 | 68 | 274.24 | -1.5013 | 2.2539 |
| 11 | 69 | 277.07 | 1.3287 | 1.7654 |
| 12 | 70 | 274.56 | -1.1813 | 1.3955 |
| 13 | 71 | 277.37 | 1.6287 | 2.6527 |
| 14 | 72 | 275.25 | -0.4913 | 0.2414 |
| 15 | 73 | 276.89 | 1.1487 | 1.3195 |
| =15 |  | 4136.12 | .0005 | =22.7372 |

1. Истинное значение ℓ измеренной величины неизвестно, поэтому при числе измерений равное n вместо значения ℓ берут наиболее достоверное значение – среднее арифметическое, которое вычисляется по формуле:

,    [3.С.67, ф.(4.6)]

Для данного случая формула будет выглядеть так:

ℓ=1ni=1nℓi,

где n – число наблюдений,

i – номер наблюдения,

ℓi- результат единичного измерения.

После подстановки числовых значений получаем:

ℓ=4136.1215=275.7413м

Критерием округления является в дальнейшем посчитанный доверительный интервал, с помощью которого представим результат измерения, у которой имеется два знака после запятой.

2. Для расчёта оценки среднего квадратического отклонения погрешности результата наблюдений (стандартной неопределенности единичного измерения) S необходима формула: 2.13 на странице 42 учебника [2].

,     [2.С.42, ф.(2.13)]

где - отклонение результата единичного измерения от  среднего значения ,

n- число наблюдений

S=22.737215−1=1.2743962≈1.28м

Вычислим погрешность округления:

(1.28-1.2743962)*100/1.2743962= 0.44%

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление верное.

3. Максимальная погрешность результата наблюдений  или предельно допустимая погрешность определяется по формуле:

[2.С.43].

;

где  S оценка среднего квадратического отклонения (СКО) погрешности результата наблюдений (стандартная неопределенность единичного измерения).

Δмакс=3∗1.2743962=3.8231886≈3.9м

Вычислим погрешность округления:

(3.9 -3.8231886)*100/3.8231886=2,0 %

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление верное.

4.Оценку среднего квадратического отклонения результата измерения S(ℓ) рассчитаем по формуле:

,     [2.С.43, ф.(2.14)]

где  - оценка среднего квадратического отклонения погрешности случайной составляющей результата измерения (стандартная неопределенность результата измерения)

Для данного случая  , после подстановки числовых значений получаем

S(ℓ)=1.274396215=0.3290476≈0.33м

Вычислим погрешность округления:

(0.33 -0.3290476)*100/0.3290476 =0.29 %

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление верное.

5. Доверительный интервал – интервал, в который попадает результат измерения с   заданной вероятностью P. Этот интервал рассматривается как допустимое значение погрешности измерения величины.

Для расчета доверительного интервала необходима формула:

ε=tα(n)⋅S(l),        [3.С.72 ф.4.28]

tα(n)- коэффициент распределения Стьюдента

- среднее квадратическое отклонение результата измерения

Из условия задачи α=0,95, значит tα(n)=2,145 [приложение II учебника [1] страница 413].

Доверительный интервал ε=2,145*0.3290476 =0,7058071≈0,71  м

Вычислим погрешность округления:

(0,71-0,7058071)*100/0,7058071=0,6 %

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление верное.

6. Результат измерения согласно МИ 1317-2004:

=275,74±0,71 м, α=0,95, n=15, условия измерения нормальные.

7. Для определения систематической погрешности воспользуемся формулой:

θ=ℓ−ℓд ,   [4. Контрольное задание. Указания к заданию 1 контрольной работы].

где  - действительное значение расстояния до места повреждения

- результат измерения расстояния до места повреждения

θ=275,7413- 278,1= -2,3587≈-2,36 м.

Вычислим погрешность округления:

(2,36-2,3587)*100/2,3587=0.06 %

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление верное.

8. При выполнении задания считаем, что результаты наблюдений распределены по нормальному закону. Точечная оценка дисперсии для результата наблюдений (квадрат СКО результата наблюдений) S2 при большом числе наблюдений (в пределе при n→ к бесконечности) стремится к постоянной величине – дисперсии результата наблюдений σ2 [3.С.71]. Известно [1.С.71, ф. 4.24], что оценка СКО результата измерений зависит от СКО результата наблюдений и числа наблюденийS(ℓ)=Sn. Из этого выражения видно, что для изменения S(ℓ) необходимо изменить n. Отсюда можно получить новое число наблюдений, которое позволит уменьшить S(ℓ) в заданное число D раз.

Из этих рассуждений можно получить формулу для вычисления числа наблюдений, необходимого для уменьшения S(ℓ) в заданное число D раз:

S1(ℓ)=DS2(ℓ)D=S1(ℓ)S2(ℓ)D=S⋅n2n1⋅S=n2n1D2=n2n1n2=D2⋅n1

n2=2,22*15=72.6

Для уменьшенияS(ℓ) в два раза необходимо провести  73 испытания.

Задача № 2

При определении вносимого ослабления четырехполюсника необходимо измерить абсолютный уровень мощности рн, отдаваемой генератором с внутренним сопротивлением Rг и ЭДС E в сопротивление нагрузки Rн (рисунок 2.1).

Мощность в нагрузке измеряют с помощью вольтметра V при нормальных условиях измерения. Показания этих приборов и их метрологические характеристики – условное обозначение класса точности и конечное значение шкалы прибора или диапазона измерения приведены в таблице 2.1. В таблице 2.2 приведены: метрологические характеристики измерительного генератора – числовое значение сопротивления Rг и его относительная погрешность  Rг; сопротивления нагрузки – значения сопротивления Rн и его относительная погрешность  Rн.

Исходные данные

Таблица 2.1

| M | 2 |
| --- | --- |
| Показание вольтметра Uv, В | 11,52 |
| Класс точности вольтметра % | 1/0,5 |
| Конечное значение шкалы вольтметра или диапазон измерения, В | 0  20 |

Таблица 2.2

| N | 3 |
| --- | --- |
| Rг , Ом | 50 |
| Относительная погрешность,  Rг, % | 3,4 |
| Rн, Ом | 300 |
| Относительная погрешность,  Rн, % | 4,2 |
| Определить абсолютный уровень напряжения | PUv |
| Определить абсолютный уровень мощности | р |

В зависимости от пароля, определяемого последними двумя цифрами M и N(М=2, N=3), необходимо определить в соответствии с таблицей 2.2:

1. Абсолютный уровень напряжения на сопротивлении нагрузки PUv.

2. Абсолютный уровень суммарной мощности, выделяемой на внутреннем сопротивлении генератора и сопротивлении нагрузки р .

3. Оценить границы абсолютной погрешности измерения абсолютных уровней напряжения и мощности, определенных в п.1 и п.2.

4. Оформить результаты измерения абсолютных уровней напряжения и мощности в соответствии с нормативными документами.

Решение

1. Абсолютный уровень напряжения на сопротивлении нагрузки:

рUv =20 lg(U/Uo), где (где Uо =0,775 В при градировочном сопротивлении равном 600 Ом):

PUv = 20 lg(11,52/0,775)= 20 lg(14,864516) = 20 * 1,184 = 23,68 дБ

2. Выразим мощность, выделяемую на внутреннем сопротивлении генератора, если уже известно значение протекающего тока через нагрузку.

Найдем значение протекающего тока через нагрузку используя закон Ома, получаем:

IА= UV/ RН=11,52/300=0,0384 А

Используя закон Ома, получаем:

Мощность выделяемая на нагрузке:

Рн = (UV/ RН )2* Rн=IA2*Rн=0,03842*300=0,4424 Вт.

Мощность выделяемая на внутреннем сопротивлении генератора:

Рг = (UV/ RН )2* Rг=IA2*Rг=0,03842*50=0,0737 Вт.

Полная мощность:

Р=Рн+Рг=0,4424+0,0737=0,5161 Вт.

Абсолютный уровень суммарной мощности, выделяемой на внутреннем сопротивлении генератора и сопротивлении нагрузки р .

р =10 lg(Р/Ро)=10lg((UV/ RН) 2* R)/Ро), дБ,          [3.с.299 ф.11.1]

где Ро=1мВт

р =10 lg(Р/Ро)=10 lg(0,5161/0,001)=10*2,7127=27,127 дБ

3. Оценка границ абсолютной погрешности измерения

3.1 Для оценки границ абсолютной погрешности измерения воспользуемся выражением для оценки погрешности косвенного измерения:

ΔA=∂F∂х2Δх2+∂F∂y2Δy2+....+∂F∂t2Δt2,        [2.С.47]

где А является функцией нескольких переменных.

При измерении абсолютного уровня напряжения на сопротивлении нагрузки

F=pUV=20⋅lgIA⋅RнU0=20⋅lgIA−20⋅lgU0+20⋅lgRн

Вычисляем производные, учитывая, что U0  является константой

∂pUV∂IA=20⋅lg(е)IA; ∂pUV∂Rн=20⋅lg(е)Rн

Формула для вычисления абсолютной погрешности результата косвенного измерения:

ΔpUV=20⋅lg(е)⋅ΔIAIA2+ΔRнRн2

Абсолютные погрешности амперметра и значения сопротивления:

Iнорм=0,0384 А

ΔIA=γ100⋅Iнорм=10,5100⋅(0.0384)=0,0008 А

ΔRн=δRн100⋅Rн=4,2100⋅300=12.6 Ом.

ΔpUV=8,686⋅0.00080.03842+12.63002=8,686∗0.002198=0.407224≈0.41 дБ.

Вычислим погрешность округления:

(0,41 – 0,407224)∙100/0,407224 = 0,68 дБ

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление верное.

3.2 Суммарный уровень мощности :p=10lgPP0=10lgPн+PrP0=10lgUvRH2RP0=10lgUvRн2Rн+RrP0

Δp=

Найдем частные производные функции р∑ по всем аргументам по отдельности для простоты оформления а затем подставим в формулу:

дpдUv=ддUv10ln10lnUvRн2(Rн+Rr)Po=10ln10ддUvlnUvRн2+ln(Rн+Rv)−lnP0==10ln102Uv

дpдRн=10ln10ддRHlnUv2−2ln(Rн)+lnRH+Rr−lnP0==10ln10−2RH+1RH+Rr=10ln10−RH−2RrRH(RH+Rr)

дpдRr=10ln101RH+Rr

Δp=

δUV=(10.5)⋅5011.52=8.6806≈8,7%

Вычислим погрешность округления:

(8.7-8.6806)*100/8.6806=0,2 %

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление верное.

Подставим значения в полученную формулу:

Δp=10ln104δUv2+Rн+2RrRH+R2δRн2+RrRН+Rr2δRr2==4.3429454∗0.0868062+300+2∗50300+5020.0422+50300+5020.0342=4.3429450.0301408+0.0023039+0.0000235=4.3429450.0324682=0.7825522≈0.79дБ

Вычислим погрешность округления:

(0,79-0,7825522)*100/0,7825522=0,95 дБ

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление верное.

4. Оформим результаты измерения абсолютных уровней напряжения и мощности согласно МИ 1317-86:

рUv =23.68±0,41, дБ; P=0.997; условия измерения нормальные.

р∑ =27.13 ±0,79 дБ; P=0.997; условия измерения нормальные.

Задача № 3

На рисунке 3.1 показана осциллограмма периодических сигналов, которые наблюдали на выходе исследуемого устройства.

Рис.3.1

Требуется найти:

- Аналитическое описание исследуемого сигнала.

- Пиковое (Um), среднее (Uср ), средневыпрямленное (Uср.в) и среднеквадратическое (U) значения напряжения выходного сигнала заданной формы.

- Пиковое (), среднее (), средневыпрямленное () и среднеквадратическое () значения напряжения переменной составляющей заданного выходного сигнала.

- Коэффициенты амплитуды (Ka, ), формы (Kф, ) и усреднения (Kу, ) всего исследуемого сигнала и его переменной составляющей.

- Показания вольтметров с различными типами преобразователей с закрытым (З) или открытым (О) входом в соответствии с заданием, если вольтметры проградуированы в среднеквадратических значениях для гармонического сигнала.

- Оценить предел допускаемой относительной погрешности (расширенной неопределенности) показаний вольтметров, определенных в 5 пункте задания, если используемые измерительные приборы имеют класс точности  и конечное значение шкалы (предел измерения) Uк указанные в таблицах 3.1 и 3.2.

- Оформить результаты измерений напряжения вольтметрами в соответствии с нормативными документами, если измерения проведены в нормальных условиях.

Исходные данные

Таблица 3.1

| N |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| Рис. 3.1 |  | д |
| Т, мкс |  | 30 |
| τ, мкс |  | 15 |
| Класс точности  |  | 2 |
| Найти показания вольтметров | UV1 | СВ, О - вольтметр с преобразователем средневыпрямленных значений с открытым входом |
|  | UV2 | ПВ, З - пиковый вольтметр с закрытым входом |
|  | UV3 | КВ, З - вольтметр с преобразователем среднеквадратических значений с закрытым входом |
|  | UV4 | КВ, О - вольтметр с преобразователем среднеквадратических значений с открытым входом |

Таблица 3.2

| M | 3 |
| --- | --- |
| Uк, В | 30 |
| Um, В | 21 |
| k | 0,2 |

Решение

1. Найдем аналитическое описание сигнала, представленного на рисунке 3.1.

Его можно описать следующим образом:

u(t)=Um0.5τt,0≤t≤0.5τUm,0.5τ≤t≤τ;

2. Найдем пиковое значение:

Um=maxTu(t), 		[3.С.85, ф.(5.1)]

где Т – период.

В данном случае:

Um=21, В

Найдем среднее значение напряжения, которое можно вычислить по формуле:

Uср=1Т0Тu(t)dt,           [3.С.85, ф.(5.2)]

Подставляя аналитическое выражение данного сигнала, получаем:

Uср=1Т00.5rUm0.5rtdt+0.5rτUmdt+τT-kUmdt=UmT10.5rt22|0.5r|0+t|r|0,5r−kt|T|r=UmT10.5r(0.5r)22+r−0.5r−k(T−r)=UmT0.25r+0.5r−k(T−r)=UmT0.75r−k(T−r),В

Подставляем численные значения:

Uср=21300.75∗15−0,2(30−15)=0,7(11.25−3)=5.775,В

Найдем средневыпрямленное значение напряжения, которое можно вычислить по формуле:

Uср.в=1Т0Тu(t)dt,           [3.С.86, ф.(5.3)]

Подставляя аналитическое выражение данного сигнала, получаем:

Uср.в=1Т00.5r|Um0.5r|tdt+0.5rτ|Um|dt+τT|-kUm|dt=UmT10.5rt22|0.5r|0+t|r|0,5r+(−k)t|T|r=UmT10.5r(0.5r)22+r−0.5r+(−k)(T−r)=UmT0.2r+0.5r+k(T−r)=UmT0.75r+−k(T−r),В

Подставляем численные значения:

Uср.в=21300.75∗15+−0.2(30−15)=0,7(11.25+3)=5.7,В

Найдем  среднеквадратическое значение напряжения, которое можно вычислить по формуле:

U=1Т0Тu2(t)dt,           [3.С.86, ф.(5.4)]

Подставляя аналитическое выражение данного сигнала, получаем:

U=1T00.5rUm0.5r2t2dt+0.5rrUm2dt+rT−kUm2dt=1TUm20.25r2t33|0.5r|0+Um2t|r|0.5r+k2Um2t|T|r=Um2T10.52r2∗0.53r33+(r−0.5r)+k2(T−r)=Um2T0.5r3+0.5r+k2(T−r),B

Подставляем численные значения:

U=212300.5∗153+0.5∗15+0.22(30−15)=14.72.5+7.5+0.6=155.82=12.482788,B

3. Для того, чтобы вычислить пиковое Um~, среднее Uср~, средневыпрямленное Uср.в~ и среднеквадратическое U~ значения напряжения переменной составляющей заданного выходного сигнала, будем использовать все выше приведенные формулы, подставляя в них аналитическое выражение переменной составляющей сигнала u~(t), которое легко найти, вычтя из сигнала u(t) среднее значение напряжения Uср:

u~(t)=u(t)−Uср,

Найдем пиковое значение напряжения переменной составляющей выходного сигнала, которое можно вычислить по формуле:

Um~=maxTu~(t)=maxTu(t)−Uср

Um~=21−5.775=15.225,В

Найдем среднее значение напряжения, которое можно вычислить по формуле:

Uср~=1Т0Тu~(t)dt

Подставляя аналитическое выражение данного сигнала, получаем:

U~ср=1Т00.5r(Um0.5rt−Uср)dt+0.5rτUm−Uсрdt+τT−(kUm+Uср)dt=1TUm0.5rt22−Ucpt|0.5r|0+Um−Uсрt|r|0.5r−kUm+Ucpt|T|r=1TUm0.5r(0.5r)22−Ucp0.5r+Um−Ucpr−0.5r−kUm+UcpT−r=1T0.25Umr−0.5Ucpr+Um−Ucp0.5r−kUm+UcpT−r,B

Подставляем численные значения:

U~ср=1300.25∗21∗15−0.5∗5.775∗15+21−5.775∗0.5∗15−0,2∗21+5.77530−15=13078.75−43.3125+114.1875−149.625=030=0,В	Найдем средневыпрямленное значение напряжения Uср.в~, которое можно вычислить по формуле:

Uср.в~=1Т0Тu~(t)dt

График переменной составляющей сигнала будет смещен по оси напряжения на размер среднего значения напряжения Uср (рисунок 3.2).

Т1

Рисунок 3.2

Для нахождения точки времени, в которой напряжение становится нулевым (далее точка преломления) для данного сигнала, Т1 на участке от 0 до 0,5 r рассмотрим функцию сигнала на этом участке и приравняем ее к нулю. Решим уравнение:

Um0.5rT1−Ucp=0;

T1=0.5r∗UcpUm;

T1=0.5r∗5.77521=0.138r;

Построим график модуля переменной составляющей сигнала u~(t) (рисунок 3.3), который позволяет верно определить пределы интегрирования и вид подынтегрального выражения.

0,138r

Рисунок 3.3

Подставляя аналитическое выражение данного сигнала, получаем:

U~ср.в=1Т00.138r|−(Um0.5r−Ucp)|dt+0.138r0.5r|(Um0.5rt−Uср)|dt+0.5rτ|Um−Uср|dt+τT|−(kUm+Uср)|dt=1TUcpt−Um0.5r⋅t22⋅|0.138r|0+||Um0.5rt22−Ucpt|||0.5r|0.138r+|Um−Uсрt||r|0.5r+|kUm+Ucpt||T|r=1TUcp0.138r−Um0.5r⋅(0.138r)22+|Um0.5r(0.5r)22−Ucp0.5r−Um0.5r⋅(0.138r)22+Ucp0.138r|+|Um−Ucpr−0.5r|+|kUm+UcpT−r|=1T0.138rUcp−0.019044rUm+|0.230956Umr−Ucp0.362r|+|Um−Ucp0.5r|+|kUm+UcpT−r|,B

Подставляем численные значения:

U~ср.в=1300.138∗15∗5.775−0.019044∗15∗21+|0.230956∗21∗15−5.775∗0.362∗15|+

Найдем среднеквадратическое значение напряжения U~, которое можно вычислить по формуле:

U~=1Т0Тu~2(t)dt,

Подставляя аналитическое выражение данного сигнала, получаем:

U~=1Т0Tu(t)−Uср2dt=1Т0Tu2(t)−2u(t)Uср+Uср2dt=1Т0Tu2(t)dt−0T2u(t)Uсрdt+0TUср2dt=Um2T0.5r3+0.5r+k2(T−r)−2UcpUmT0.75r−k(T−r)+Ucp2,В

Подставляем численные значения:

U~=212300.5∗153+0.5∗15+0.22(30−15)−2∗5.77521300.75∗15−0.2(30−15)+5.7752=155.82−66.70125+33.350625=122.469375=11.07,В

4. Рассчитаем коэффициент амплитуды Ка, формы Кф и усреднения Ку всего исследуемого сигнала по нижеприведенным формулам:

Ка= Um/ U

Кф= U/ Uср.в                                                 [3.С.86 ф.5.5, 5.6, 5.7]

Ку= Um/ Uср.в

Подставляем численные значения:

Ка=21/12.482788=1,682316482503748

Кф=12.482788/0,362= 34,48283977900552

Ку=21/0,362= 58.01104972375691

Из приведенных расчетов видно, что соблюдается условие:

1≤ Ка ≤ Кф ≤ Ку                                           [3.С.86]

Рассчитаем коэффициент амплитуды Kа~, формы Kф~ и усреднения Kу~  переменной составляющей сигнала:

К~а= U~m/ U~

К~ф= U~/ U~ср.в

К~у= U~m/ U~ср.в

Подставляем численные значения:

К~а=15.225/ 11.06658822763366 =1.375762763346919

К~ф=11.06658822763366/10.372026=1.066964952424306

К~у=15.225/10.372026=1.467890651257527

5. Рассчитаем показание UV1 вольтметра с преобразователем средневыпрямленных значений с открытым входом, проградуированного в среднеквадратических значениях для гармонического сигнала по формуле:

UV(ср.в.откр.)= Uср.в*Кф.sin                 [3.С.90 ф.5.11]

где  Кф.sin=π22,

UV(ср.в.откр)= 0,362*1.110720735=0,40208090607, В

Рассчитаем показание UV2 пикового вольтметра, проградуированного в среднеквадратических значениях для гармонического сигнала с закрытым входом по формуле:

UV(пик.закр.)= U~m/Ка.sin                     [3.С.90 ф.5.11]

где  Ка.sin=2,

UV(пик.закр.)= 15,225 /1.414214 =10,7656974121314, В

Рассчитаем показание UV3 вольтметра с преобразователем среднеквадратических значений с закрытым входом, проградуированного в среднеквадратических значениях для гармонического сигнала по формуле:

UV(ск.закр.)= U~                                  [3.С.90 ф.5.11]

UV(ск.закр.)= 11,06658822763366, В

Рассчитаем показание UV4 вольтметра с преобразователем среднеквадратических значений с открытым входом, проградуированного в среднеквадратических значениях для гармонического сигнала по формуле:

UV(ск.откр.)= U                                  [3.С.90 ф.5.11]

UV(ск.откр.)=12,482788, В

6. Оценим предел допускаемой относительной погрешности (расширенной неопределенности) показаний вольтметров, определенных в 5 пункте задания, если используемые измерительные приборы имеют класс точности γ и конечное значение шкалы (предел измерения) Uк.

Сначала оценим абсолютную погрешность:

Δпред.=γ100Ан                                    [3.С.32]

где γ – класс точности прибора,

Ан – нормирующее значение, которое равно:

Ан= Ак= Uк =30 В

Δпред.=210030=0.6,B

Теперь оценим относительную погрешность измерения:

δпред.=γАНАП=Δпред.АП100  %  [4. Тема 3. Оценка инструментальной погрешности измерений п.3]

где Ап – показание прибора.

δпред.V1=0,6 *100/0,40208090607=149,2236987487149≈149,3 %

Вычислим погрешность округления:

(149,3-149,2236987487149)*100/149,2236987487149=0.05 %

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление верное

δпред.V2=0,6*100/10,7656974121314=5,573257142857144≈5.6 %

Вычислим погрешность округления:

(5.6-5,573257142857144)*100/5,573257142857144=0,5 %

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление верное

δпред.V3=0,6*100/ 11,06658822763366=5,421725175440963≈5.5 %

Вычислим погрешность округления:

(5.5-5,421725175440963)*100/5,421725175440963=1.44%

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление верное

δпред.V4=0,6*100/12,482788=4,806618521439281≈4.81%

Вычислим погрешность округления:

(4.81-4,806618521439281)*100/4,806618521439281=0.07  %

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление верное.

7. Оформим результаты измерения измерения напряжения вольтметрами согласно МИ1317- 2004:

UV1=0,40±0,02, В; Р=0,997; условия измерения нормальные,

UV1=0,40В ± 149.3 %; Р=0,997; условия измерения нормальные.

UV2=10.76±0,02, В; Р=0,997; условия измерения нормальные,

UV2=10.76 В ± 5.6 %; Р=0,997; условия измерения нормальные.

UV3=11.07±0,02, В; Р=0,997; условия измерения нормальные,

UV3=11.07 В ± 5.5 %; Р=0,997; условия измерения нормальные.

UV4=12.48±0,02, В; Р=0,997; условия измерения нормальные,

UV4=12.48В ± 4.81 %; Р=0,997; условия измерения нормальные.

Задача №4

При измерении частоты генератора методом сравнения (рис. 4.1) к входу канала горизонтального отклонения (канала "X") осциллографа приложен гармонический сигнал от генератора образцовой частоты:

а к входу канала вертикального отклонения (канала "Y") – гармонический сигнал исследуемого генератора:

где ω=2πƒ – круговая частота,

ƒ – циклическая частота,

ψ и φ – начальные фазовые углы образцового и исследуемого сигналов соответственно.

Измерения проведены в нормальных условиях, границы относительной погрешности частоты образцового генератора  fобр определены с вероятностью P = 0.997.

Рисунок 4.1

Задание.

1. Определить по заданным значениям частот сигналов ожидаемое отношение числа точек пересечений фигуры Лиссажу с горизонтальной секущей nг к числу точек пересечений фигуры Лиссажу с вертикальной секущей nв.

2. Построить фигуру Лиссажу, которую можно наблюдать на экране осциллографа при заданных значениях Um обр , ƒобр , Um иссл , ƒиссл , ψ и φ , считая коэффициенты отклонения каналов Y (ko.в) и X (ko.г) одинаковыми и равными 1 В/см.

3. Оценить абсолютную Δƒcр и относительную δƒcр погрешности сравнения частот исследуемого и образцового генераторов, вызванную изменением фигуры Лиссажу, если за время, равное Т секунд, она повторно воспроизводилась 5 раз.

4. Оценить границы абсолютной Δƒиссл и относительной δƒиссл погрешности измерения частоты исследуемого генератора, если известны границы относительной погрешности частоты образцового генератора  fобр .

5. Записать результат измерения частоты ƒиссл в соответствии с нормативными документами в двух вариантах: 1) с указанием границ абсолютной погрешности; 2) с указанием границ относительной погрешности.

Исходные данные для решения (М=2, N=3).

Таблица 4.1

| M | 2 |
| --- | --- |
| Um обр , В | 2 |
| ƒобр , Гц | 4200 |
| φ, рад | π |
|  fобр , % | 0,15 |

Таблица 4.2

| N | 3 |
| --- | --- |
| Т, с | 9 |
| ψ, рад | π |
| ƒиссл, Гц | 5600 |
| Um иссл , В | 2 |

Решение:

1. Для построения фигуры Лиссажу определим кратность частот образцового и исследуемого генераторов[3.с207]:

fиссл / fобр =4200/5600=1/1, следовательно ожидаемое число nг/ nв=1/1

При построении фигуры Лиссажу учитываем начальные фазовые углы:

φ= π рад и ψ= π рад

Также учитываем, что координата Х на экране осциллографа пропорциональна мгновенному значению напряжения UХ обр, а координата Y -  UY иссл:

Х= kо.г* UХ обр

Y= kо.в* UY иссл,                [из метод.указаний к работе]

где kо.г и kо.в – коэффициенты отклонения горизонтального и вертикального каналов осциллографа соответственно.