ЗАДАЧА 1. Определить частоты (fx или fy), абсолютную и относительную погрешности (неопределенности) и форму сигналов на входах «Х» и «Y» осциллографа, если на его экране наблюдают фигуру, показанную в таблице 4.2, а частота сигнала и его абсолютная погрешности (неопределенности) Δf на одном из входов осциллографа соответствует таблице 4.3.

###### Таблица 4.2.  Фигуры Лиссажу к задаче 1

| ### Последняя цифра номера студенческого билета (пароля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Таблица 4.3.  Значение частоты и ее абсолютной погрешности 					(неопределенности) Δf к задаче 1

| Вид параметра | ### Предпоследняя цифра номера студенческого билета (пароля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| fy, Гц | 25 | ? | 40 | ? | 60 | ? | 120 | ? | 300 | ? |
| fx, Гц | ? | 30 | ? | 70 | ? | 90 | ? | 400 | ? | 500 |
| Δf, Гц | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 10 |

Где знак  « ? »  - частота fx или fy, значение которой нужно найти.

ЗАДАЧА 2. Определить показание периодомера (градуировка в миллисекундах), абсолютную и относительную погрешности (неопределенности) дискретности измерения периода и число импульсов, накопленное в электронном счетчике цифрового периодомера при измерении периода сигнала, частота которого fИССЛ  указана в таблице 4.4, если частота следования счетных импульсов fСЧ  и коэффициент деления делителя частоты исследуемого сигнала (множитель периода) m в периодомере соответствуют таблице 4.5.

Таблица 4.4  Частота исследуемого сигнала к задаче 2

| Вид параметра | Последняя цифра номера студенческого билета (пароля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| fИССЛ, Гц | 250 | 800 | 400 | 125 | 25 | 40 | 50 | 80 | 500 | 8 |

Таблица 4.5.  Частота следования счетных импульсов fСЧ  и коэффициент 			деления делителя частоты m к задаче 2

| Вид параметра | ### Предпоследняя цифра номера студенческого билета (пароля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| fсч, МГц | 0,1 | 1,0 | 10 | 100 | 0,01 | 0,1 | 1,0 | 10 | 100 | 0,01 |
| m | 10 | 100 | 10 | 103 | 100 | 103 | 104 | 100 | 10 | 104 |

ЗАДАЧА 3. Известны: показание частотомера, частота и относительная нестабильность частоты опорного кварцевого генератора δ0 (см. таблицу 4.6). Выполнить задание, указанное в таблице 4.7.

Таблица 4.6. Показание частотомера, частота опорного генератора и 				 нестабильность его частоты   δ0  к задаче 3

| Предпоследняя цифра номера студенческого билета | Показание частотомера | δ0 | Частота опорного генератора, МГц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01286,752 кГц | 310−5 | 2 |

Таблица 4.7.  Задание к задаче 3

| Последняя цифра номера студенческого билета | ### З а д а н и е |
| --- | --- |
| 3; 8 | Определить абсолютную и относительную погрешности (неопределенности) дискретности измерения частоты. |