№1 с помощью диаграммы состояния железа-карбид железа и графика зависимости твердости от температуры отпуска назначьте режим термической обработки (температуру закалки охлаждающую среду и температуру отпуска) изделий из стали 50, которые должны иметь твердость 230,,,250НВ Опишите микроструктуру и свойства стали 50 после термической обработки

№2 сталь 40 подверглась закалке  от температуры 760 и 840 градусов по Цельсию используя диаграммы состояния железо-цементит укажите выбранные температуры нагрева и опишите превращения которые произошли при двух режимах закалки Какому режиму следует отдать предпочтение и почему

№3 плашки в процессе обработки твердых материалов разогреваются до температуры 600,,,620 выберете сталь для изготовления плашек работающих в таких условиях расшифруйте ее состав назначьте и обоснуйте режим термической обработки обеспечивающий высокие режущий свойства инструмента

охарактеризуйте и схематически зарисуйте микроструктуру опишите основные свойства после термической обработки