##### КОНТРОЛЬНАЯ   РАБОТА

Во всех задачах номер варианта определяется последней цифрой номера зачётной книжки.

##### Задача №1

На вход заданной схемы подается напряжение синусоидальной формы амплитудой Uвх m. Изобразить форму выходного напряжения. Вид схемы, амплитуда входного напряжения, типы диодов и стабилитронов  выбираются из рис.8  в соответствии со своим вариантом. Для всех схем (рис.8) действительно соотношение Rн >> Rогр.

###### Методические указания к задаче №1

При решении задачи  №1 используется кусочно-линейная аппроксимация вольт - амперной характеристики (ВАХ) диодов и стабилитронов. На рис.1,2 показаны участки ВАХ (I,II,III), где  сопротивления  rд , rст и  эквивалентные  схемы замещения диода (рис.1) и стабилитрона (рис.2) остаются постоянными.

Рис. 1                                                              Рис. 2

Для решения  задачи необходимо весь диапазон  изменения величины U вх (t) разбить на участки, где  rд  и  rст  остаются неизменными. Для каждого из этих участков эквивалентные схемы ограничителей имеют свой вид:

- эквивалентные схемы  диодов и стабилитронов не содержат источников напряжения,

-источник напряжения включён последовательно с Uвх (t),

-источник напряжения включён параллельно с Rн.

В первом случае решение задачи сводится к анализу схемы, изображённой на рис 3.    Выходное напряжение  для неё  описывается выражением (1):

U вых (t)= U вх (t) * R2/ (R1+R2)     (1).

При  решении следует учитывать, что если R1= ∞ или R2=0, то U вых (t)=0 , а если R1<< R2, то U вых (t)=U вх (t). Во втором случае  решение задачи отличается только тем, что в выражении (1) вместо U вх (t) подставляется

Рис. 3                                                   Рис. 4

значение  [ U вх (t)-E ] , где Е равно U пр или U ст в зависимости от вида схемы. Тогда:

U вых (t)=  U вх (t)-E] * R2 / (R1+R2)        (2).

В третьем случае  Uвых (t) определяется только источником напряжения в соответствии с эквивалентной схемой и не зависит от остальных элементов схемы.

В качестве примера рассмотрим решение задачи №1 для схемы, изображённой на рис.4. Для этой  схемы  R1 = R огр+ r д , а R2= r ст  ‌ ‌ R н. На рис. 5  приведены  временные диаграммы Uвх(t) и U вых (t) с указанием временных интервалов, на которых параметры диода и стабилитрона  ( r д и r ст ) и их  схемы  замещения остаются постоянными.

Рис.5

При положительной  полуволне Uвх(t) диод  включён в прямом  направлении (участки II,III на Рис. 1) , а стабилитрон в обратном (участки  I,II на рис. 2). В этом случае  положительная полуволна U вх(t) может быть разбита на  5 временных интервалов: (0÷t1), (t1÷t2), (t2÷t3), (t3÷t4) и (t4÷t5). На  интервалах  (0÷t1) и (t4÷t5) диод и стабилитрон  находятся на II участке ВАХ (рис. 1,2) и характеризуются  внутренними сопротивлениями  rд = rпр = ∞ , rст = rобр = ∞. В результате R1 = ∞ , а  R2 = Rн, источники напряжения  в схемах замещения отсутствуют и в соответствии с (1) Uвых (t) = const = 0. На интервалах (t1÷t2) и (t3÷t4) диод находится на III участке (рис. 1). В этом случае rд = rпр = 0 и диод замещается источником напряжения Uпр. Стабилитрон находится на II участке (рис. 2) и характеризуется  rст = rобр = ∞. Тогда схема замещения ограничителя имеет вид, показанный на  рис. 6.

В этом случае Uвых (t) определяется по выражению (2). С учётом того, что R1 = Rогр, R2 = Rн, R н >> Rогр, имеем  Uвых (t) = [ Uвх (t) –Uпр]. На интервале (t2÷t3) диод находится на III участке (рис. 1), а стабилитрон – на  I участке  (рис. 2) ,

Рис. 6                                                                          Рис. 7

где  rст = rобр = 0 и стабилитрон замещается источником напряжения Uст. Схема  замещения ограничителя для этого случая показана на рис. 7 . Из  неё следует, что Uвых (t) = const = Uст.

При  отрицательной полуволне Uвх (t) на интервале (t5÷ t6 ) диод включён в обратном направлении (участок I на  рис.1). В схемах замещения отсутствуют источники  напряжения и Uвых (t) определяется выражением (1).В этом случае R1 = ∞,R2 = 0 и U вых(t) = const =0.

0                                                                         1

2                                                                           3

4                                                                             5

6                                                                               7

8                                   Рис.8                                    9

##### Задача №2

Определить режим работы транзистора. Величину входного и выходного напряжения, тип транзистора, номиналы резисторов, направления токов и величину двух из них находим из рис.9, в соответствии со своим  вариантом.

0                                    1                              2                             3

4                           5                                   6                              7

8                             9

Рис.9

###### Методические указания к задаче № 2

Режим работы транзистора определяется состоянием его переходов (переход эмиттер-база Пэб  и переход коллектор - база Пкб). Всего может быть 24 варианта режимов работы транзистора: 2 типа транзистора (n-p-n  и p-n-p), 3 схемы включения (ОБ, ОЭ, ОК) и 4 режима работы (активный - АР, насыщения - РН, отсечки - РО и инверсный активный - АРI ). Вид режима работы транзистора в зависимости от состояния переходов (открыт - О или закрыт - З) и полярности напряжений U бэ  и Uбк  приведён в таблице № 1. Для облегчения определения режима работы транзистора на рис.10 а, б приведены упрощённые эквивалентные схемы транзисторов n-p-n и p-n-p.

## Таблица № 1

| n – p – n |  |  |  |  | p – n - p |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uэб | Пэб | Uкб | Пкб | Режим | Uэб | Пэб | Uэб | Пкб | Режим |
| >0 | З | >0 | З | РО | <0 | З | <0 | З | РО |
| <0 | О | >0 | З | АР | >0 | О | <0 | З | АР |
| <0 | О | <0 | О | РН | >0 | О | >0 | О | РН |
| >0 | З | <0 | O | API | <0 | З | >0 | О | АРI |

а)                                                                  б)

Рис.10

Расчёт напряжений на переходах транзистора следует вести по следующему  алгоритму:

- Рассчитать один из неизвестных токов (или Iэ, или Iк, или Iб,) по первому закону Кирхгофа: сумма токов втекающих в узел (транзистор) равна сумме вытекающих токов.

- Обозначить знаки падений напряжения на резисторах (ток всегда течет от точки с более высоким потенциалом к точке с более низким потенциалом).

- Рассчитать напряжения на электродах транзистора (Uэ,Uк,Uб) относительно общей точки (общей шины) по второму закону Кирхгофа и закону Ома с учетом знаков падений напряжения на резисторах и знаков внешних источников напряжения (в тех цепях, где они присутствуют).

- Определить величины и знаки напряжений на переходах транзистора:

Uэб = Uэ - Uб, Uкб = Uк - Uб

- Определить режим работы транзистора по таблице  № 1.      .

## Задача №3

На одном операционном усилителе (ОУ) реализовать функцию:

Uвых= а I1·UI1+aI2·UI2+aN1·UN1+aN2·UN2.

Значения коэффициентов выбрать из таблицы  №2  в соответствии со своим вариантом, принять Rmin= 10 кОм.

Требуется выбрать схему включения ОУ и рассчитать номиналы резисторов обрамления.

Таблица № 2

| №вар | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aI1 | - 4 | - 2,5 | - 3 | - 0,5 | - 1 | - 1,5 | - 4,5 | - 3,5 | - 2 | - 0,5 |
| aI2 | - 6,5 | - 7 | - 5 | - 8 | - 6 | - 2,5 | - 6,5 | - 7 | - 5,5 | - 8 |
| aN1 | 0,5 | 1 | 2,5 | 3,5 | 2 | 4 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2,5 |
| aN2 | 2 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 8,5 | 9 | 3 | 5 | 7,5 | 6 |

Рис.11

### Методические указания к задаче № 3

В общем случае требуемая функция реализуется схемой, изображённой на рис.11, где UI1,UI2 – входные напряжения, соответствующие отрицательным коэффициентам, UN1, UN2– входные напряжения, соответствующие положительным коэффициентам. Наличие или отсутствие балансировочных резисторов RI и RN следует из необходимости обеспечения равенства эквивалентных сопротивлений, подключённых к инвертирующему (RˉΣ) и к неинвертирующему (R+Σ) входам и определяется величиной и знаком балансировочного коэффициента:

аR = (|aI1|+|aI2|+1) - (aN1+aN2):

aR = 0, тогда RI , RN = ∞;

aR < 0, тогда RN = ∞, RI = const;

aR > 0, тогда RI = ∞ , RN = const.

Если условие RˉΣ = R+Σ выполняется, то при UI1= UI2 = UN1 = UN2 = 0 имеем Uвых = 0 и            ai = Roc / Ri . В противном случае Uвых ≠ 0 и ai ≠ Roc / Ri .

После выбора окончательного вида схемы расчёт следует вести по следующему алгоритму:

1. Рассчитать балансировочный коэффициент:

аR= (|aI1|+|aI2|+1)- (aN1+aN2).

2. Включить в цепь, соответствующую максимальному коэффициенту, Rmin = 10 кОм.

amax = max {|aI1|, |aI2|, aN1, aN2, |аR|}.

3. Рассчитать Rос = a max · R min.

4. Рассчитать остальные резисторы, используя выражение  Ri = Roc / |ai|.

5. Произвести проверку правильности выбора и расчёта схемы из условия RˉΣ = R+Σ , где

RˉΣ = RI1║RI2║Roc  или RˉΣ =  RI1║RI2║Roc║RI ,

R+Σ = RN1║RN2║RN или R+Σ = RN1║RN2.

Задача № 4

На вход инвертирующего интегратора, изображённого на рисунке 12, поступает последовательность из четырёх прямоугольных импульсов различной полярности, амплитуды и длительности с паузами 1 мкс.

Требуется рассчитать форму выходного сигнала, изобразить форму входного и выходного сигналов, сформулировать требования к ОУ и выбрать марку ОУ из ИМС серии 140. Варианты исходных данных  выбираются из таблицы №3.

Рис.12

Таблица № 3

| № вар | R, кОм | С, нФ | U1, B | U2, B | U3 B | U4 B | t1, мкс | t2, мкс | t3, мкс | t4, мкс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 10 | 1,8 | -5 | 7 | 10 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 1 | 10 | 1,3 | 5 | -9 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 10 | 1,6 | -4 | -5 | 7 | -10 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 10 | 1,6 | -4 | -6 | -8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 4 | 10 | 1,3 | 6 | -7 | -9 | -2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 5 | 10 | 1,5 | -7 | -8 | 2 | -5 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 6 | 10 | 1,5 | -7 | -9 | -10 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | 10 | 1,6 | 8 | 10 | -9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 8 | 10 | 1,6 | 8 | 9 | -3 | -6 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 9 | 10 | 1,8 | -10 | 1 | -5 | -8 | 4 | 5 | 3 | 2 |

Методические указания к задаче № 4

Для инвертирующего интегратора выходной сигнал рассчитывается по известной формуле:   Uвых(t)=−1τUвх(t)dt+Uвых(0),  где τ=RC - постоянная времени интегратора.        Так как Uвх  на каждом временном интервале постоянно, то Uвых(t)=−Uвхτ⋅t+Uвых(0).

Для каждого i-го интервала из таблицы Uвых.кон(ti)=−Uвх.i⋅tiτ+Uвых.кон(ti−1),

гдеUвх.i−постоянное входное напряжение на i-том временном интервале;

Uвых. кон (ti-1 ) –уровень выходного напряжения в конце предыдущего временного интервала;

Uвых. кон (ti ) –уровень выходного напряжения в конце i –го временного интервала.

В паузах до первого входного импульса, между входными импульсами и после последнего входного импульса Uвх = 0. Время паузы tп =1 мкс.

ОУ выбирается по максимальному входному и выходному напряжениям и максимальной скорости нарастания выходного напряжения:

Uвх.ОУ≥Uвхmax; Uвых.ОУ≥Uвыхmax; VUвых.ОУ≥(VUвых)max; (VUвых)max=Uвхmaxτ .

Для выбранного типа ОУ  необходимо привести его параметры, показать возможный вариант включения корректирующей цепи, и цепи балансировки нуля.

В графическом материале требуется привести схему идеального интегратора, интегратора на реальном ОУ со всеми вспомогательными цепями и обозначением номеров выводов ОУ (цоколёвка), изобразить форму входного и выходного напряжения.

##### Задача № 5

Проверить выполнение условий работоспособности, рассчитать амплитуду выходного импульса и временные интервалы насыщенного транзисторного инвертора – НТИ (Рис.13).    Исходные данные выбираются из таблицы № 4.

Таблица № 4

| № вар | Ек,В | Есм,В | U1вх, В | U0вх,В | Rк | Rб | Rсм | Rн |  | f, МГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 10 10 15 15 20 20 10 10 15 15 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 2,7 2,6 2,5 2,4 2,7 2,6 2,5 2,4 2,7 2,6 | 0,7 0,6 0,5 0,4 0,7 0,6 0,5 0,4 0,7 0,6 | к68 к24 к51 к24 к43 к24 к68 к24 к51 к24 | 1к5 к62 к51 к47 к39 к24 к62 к82 к56 к56 | 3к6 1к5 1к1 1к5 к82 к47 1к8 2к2 1к 1к5 | 1к 1к 1к 1к 1к 1к 1к 1к 1к 1к | 30 50 40 70 60 80 30 50 40 70 | 10 8 9 6 7 5 10 8 9 6 |

Рис.13

Требуется описать работу НТИ по временным диаграммам Uвх(t), Iб(t), Iк(t), Uвых(t), определить условия работоспособности транзистора по предельно - допустимым параметрам транзистора, определить условия работоспособности НТИ, рассчитать амплитуду  и временные интервалы выходного импульса НТИ.

###### Методические указания к задаче № 5

Определение условий работоспособности  транзистора по предельно-допустимым параметрам транзистора:

1. Uк доп≥Eк, где Ек  - напряжение питания.

2. Pк доп≥Pкmax; Pкmax=Eк28Rк, где Рк max  - максимальная мощность рассеивания на коллекторе транзистора в импульсном режиме.

3. Iк доп≥Iкн; Iкн=EкRк, где Iкн – ток коллектора насыщения  НТИ.

Определение условий работоспособности НТИ:

1.Ток базы, отпирания транзистора  IБ1=Uвх'RБ−EсмRсм

2. Ток базы насыщения транзистора IБН=Iкнβ

3. Условие насыщения НТИ IБ1>IБН

4. Коэффициент насыщения НТИ (0…..5) - N=IБ1IБН−1

5. Напряжение запирания транзистора в режиме глубокой отсечки (0,10,7 В)

UБЭзап=Eсм∗RБRсм+RБ−U0вх∗RсмRсм+RБ

6. Ток базы запирания транзистора IБ2=EсмRсм−U0вхRБ

7. Определение амплитуды выходного импульса напряжения на нагрузке

U1вых=EК∗RНRК+RН

Определение временных интервалов НТИ:

- Предельная частота транзистора в схеме включения ОЭ - fβ=fα1+β

- Постоянная времени транзистора в схеме включения ОЭ - τβ=12 π fβ

- Фронт выходного импульса при отпирании транзистора - t−ф=τβ ln(1+1N)

- Время рассасывания избыточного заряда в базе транзистора tр=τβ*ln(1+N1+IБ2IБН)

- Фронт выходного импульса при запирании транзистора - t+ф=τβ*ln(1+IБНIБ2)

- Время включения  НТИ - tвкл=tф−

- Время выключения НТИ - tвыкл=tр+tф+

##### Задача № 6

Для формирователя коротких импульсов (ФКИ), обобщённая схема которого приведена на рис. 14, выбрать номенклатуру ИМС –DD1 (155ЛН2, ЛН5),  DD2 (155ЛИ1, ЛА3, ЛЛ1, ЛЕ1) и номиналы R1, R2 и C.

Номенклатура ИМС определяется по временным диаграммам, а номиналы элементов - исходя из длительности выходного  импульса и предельных параметров инверторов.

Рис. 14

Форма выходного сигнала  и длительность выходного импульса даны в таблице № 5 .

Форма входного сигнала – меандр с частотой 10 кГц.

Приоритеты схем – ЛН2 без диода, ЛН5 без диода, ЛН2 с диодом, ЛН5 с диодом. Параметры диода принять идеальными (Епр  = 0, rпр = 0, rобр = ∞).

###### Методические указания к задаче № 6

Реализация заданной временной диаграммы основана на использовании эффекта «гонок». При этом время задержки задаётся с помощью интегрирующей R-C -цепи на интервале  заряда или разряда ёмкости. Прямой и задержанный инверсный сигналы поступают на входы элемента – «сборщика» DD2 и в соответствии с его функцией на выходе формируется короткий импульс требуемой полярности и длительности. При решении этой задачи возможны варианты ФКИ, работающие на разряде и заряде емкости.

Таблица № 5

| №; № вр.д.; tи вых,мкс. 0; 1; 15. 1; 2; 20. 2; 3; 15. 3; 4; 20. 4; 1; 18. 5; 2; 22. 6; 3; 18. 7; 4; 22. 8; 1; 20. 9; 2; 25. | Временная диаграмма №1. Uвх; tи; tп; t. Uвых; tи; tп; t. Временная диаграмма №2. Uвх; tи; tп; t. Uвых; tи; tп; t. Временная диаграмма №3. Uвх; tи; tп; t. Uвых; tи; tп; t. Временная диаграмма №4. Uвх; tи; tп; t. Uвых; tи; tп; t. |
| --- | --- |

В первом случае (разряд С)  расчёт следует вести по алгоритму:

1. Рассчитать промежуточный коэффициент а = t п вх / t и вых.

2. Принять R2 = 910 Ом и рассчитать C из выражения t и вых = C∙R2∙ln (Еп / Uпор).

3. Рассчитать диапазон допустимых значений (“вилку”) для  R1:

Eп /(R1R2)  I0вых max инв;  R1(без VD) (0,432∙a -1)∙R2,  R1(с VD)  0,432∙a∙R2,

где I0вых max инв  = Краз∙I0вх и выбрать номинал R1 так, чтобы обеспечить минимальную                     величину I0вых  инв = Eп / (R1R2).

4. Проверить tвосст (без VD)=C∙(R1+R2)∙ln19t п вх  или tвосст (c VD)=C∙R1∙ln19  t п вх.

Во втором случае (заряд С)  расчёт следует вести по алгоритму:

1. Рассчитать промежуточный коэффициент a = tи вых / tп вх .

2. Принять R1 = 1,5 кОм и рассчитать диапазон допустимых значений (“вилку”) для R2:

Eп / (R1R2)  I0вых max инв;  R2 R1/ (8,95∙a -1), где I0вых max инв  = Краз∙I0вх.

3. Выбрать номинал R2 и рассчитать С так, чтобы обеспечить минимальное отклонение               расчетного и заданного значений t и вых :     t и вых = C∙(R1+R2)∙ln [Еп / (Eп -Uпор)].

4. Проверить tвосст  = C∙R2∙ln19 t п вх  и  I0вых  инв = Eп / (R1R2) I0вых max инв.