Федеральное агентство по образованию

### ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ

### УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра телевидения и управления (ТУ)

#### В.Ф. Коновалов

# ЭЛЕКТРОНИКА

### Учебное пособие по проведению практических

занятий

2007

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее учебное пособие написано в соответствии с рабочей программой курса «Электроника», читаемого студентам, обучающимся по специальностям 201400 (Аудиовизуальная техника) и 201500 (Бытовая радиоэлектронная аппаратура) для направления подготовки 654200 «Радиотехника».

Программой предусмотрено проведение практических занятий  по следующим темам:

| № п/п | ### Практические занятия | ### Часы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчет концентрации носителей в собственном полупроводнике от температуры. | #### 2 |
| 2 | Расчет потенциала Ферми в примесном полупроводнике при различных концентрациях примеси. | #### 2 |
| 3 | Расчет величины контактной разности потенциалов (диффузионного потенциала) при изменении концентрации примеси в одной из областей перехода. | 2 |
| 4 | Расчет ширины перехода от концентрации основных носителей. | 2 |
| 5 | Расчет ширины перехода в зависимости от модуля и полярности приложенного напряжения. | 2 |
| 6 | Расчет тепловых токов и токов термогенерации в переходах из полупроводниковых материалов с различной шириной запрещенной зоны от температуры | 2 |
| 7 | Расчет вольт – амперных характеристик идеализированных переходов при различной температуре. | 4 |
| 8 | Расчет барьерной и диффузионной емкостей перехода. | 2 |
| Итого |  | 18 |

Целью проведения практических занятий является закрепление теоретического материала и знакомство с основными свойствами, характеристиками и параметрами полупроводников и приборов на их основе.

На практических занятиях студенты решают ряд задач. На подготовку к практическим занятиям и работу над выводами к задачам, решённым во время аудиторных практических занятий отводится 18 часов самостоятельной работы.

- Задачи по курсу  «Электроника»

Задача 1. Рассчитать величину собственной концентрации носителей  заряда в полупроводнике в интервале температур. Построить график и дать физическое объяснение полученным результатам. Для расчета использовать данные таблицы 1 по заданному варианту.

Табл. 1.

| № варианта | Материал п/п | tmin, ºС | tmax, ºС | № варианта | Материал п/п | tmin, ºС | tmax, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Si | - 90 | 105 | 18 | Ge | - 90 | 80 |
| 2 | Si | - 80 | 110 | 19 | Ge | - 80 | 85 |
| 3 | Si | - 70 | 110 | 20 | Ge | - 70 | 90 |
| 4 | Si | - 60 | 120 | 21 | Ge | - 60 | 80 |
| 5 | Si | - 50 | 125 | 22 | Ge | - 50 | 85 |
| 6 | Si | - 90 | 125 | 23 | Ge | - 90 | 90 |
| 7 | Si | - 80 | 120 | 24 | Ge | - 80 | 80 |
| 8 | Si | - 70 | 115 | 25 | Ge | - 70 | 85 |
| 9 | Si | - 90 | 110 | 26 | Ge | - 60 | 85 |
| 10 | Si | - 80 | 105 | 27 | Ge | - 50 | 95 |
| 11 | Si | - 70 | 120 | 28 | Ge | - 90 | 85 |
| 12 | Si | - 60 | 105 | 29 | Ge | - 80 | 75 |
| 13 | Si | - 50 | 110 | 30 | Ge | - 70 | 80 |
| 14 | Si | - 60 | 115 | 31 | Ge | - 60 | 80 |
| 15 | Si | - 50 | 120 | 32 | Ge | - 50 | 80 |
| 16 | Si | - 70 | 125 | 33 | Ge | - 70 | 75 |
| 17 | Si | - 60 | 125 | 34 | Ge | - 60 | 90 |

Задача 2. Рассчитать уровень Ферми в примесном полупроводнике при комнатной температуре при различных концентрациях примеси. По результатам расчета построить график и дать физическое объяснение. Для расчета использовать данные таблицы 2 по заданному варианту.

Табл. 2.

| № вари-анта | Мате- риал п/п | Тип прово-димос-ти | Концентрация |  | № варианта | Мате-риал п/п | Тип прово-димос-ти | Концент-рация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nmin1019 | Nmax1019 |
|  |  |  | Nmin1019 | Nmax1019 |  |  |  |  |  |
| 1 | Si | n | 0,01 | 0,35 | 18 | Ge | n | 0,01 | 0,35 |
| 2 | Si | p | 0,01 | 0,5 | 19 | Ge | p | 0,01 | 0,5 |
| 3 | Si | n | 0,02 | 0,45 | 20 | Ge | n | 0,02 | 0,45 |
| 4 | Si | p | 0,02 | 0,4 | 21 | Ge | p | 0,02 | 0,4 |
| 5 | Si | n | 0,03 | 0,5 | 22 | Ge | n | 0,03 | 0,55 |
| 6 | Si | p | 0,03 | 0,55 | 23 | Ge | p | 0,03 | 0,5 |
| 7 | Si | n | 0,04 | 0,6 | 24 | Ge | n | 0,04 | 0,65 |
| 8 | Si | p | 0,04 | 0,65 | 25 | Ge | p | 0,04 | 0,6 |
| 9 | Si | n | 0,05 | 0,7 | 26 | Ge | n | 0,05 | 0,7 |
| 10 | Si | p | 0,05 | 0,75 | 27 | Ge | p | 0,05 | 0,75 |
| 11 | Si | n | 0,01 | 0,5 | 28 | Ge | n | 0,01 | 0,5 |
| 12 | Si | p | 0,02 | 0,45 | 29 | Ge | p | 0,02 | 0,45 |
| 13 | Si | n | 0,02 | 0,4 | 30 | Ge | n | 0,02 | 0,4 |
| 14 | Si | p | 0,03 | 0,5 | 31 | Ge | p | 0,03 | 0,5 |
| 15 | Si | n | 0,03 | 0,55 | 32 | Ge | n | 0,03 | 0,55 |
| 16 | Si | p | 0,04 | 0,6 | 33 | Ge | p | 0,04 | 0,6 |
| 17 | Si | n | 0,04 | 0,65 | 34 | Ge | n | 0,04 | 0,65 |

При расчете считать ϕс=1,5 В.

Задача 3. Рассчитать величину контактной разности потенциалов (диффузионного потенциала) и ширину несимметричного  перехода при изменении концентрации примеси  в одной из областей p-n-перехода. Построить графики и дать физическое объяснение. Расчет сделать для комнатной температуры. Для расчета использовать данные таблицы 3 по заданному варианту.

Табл. 3.

| № вари-анта | Мате- риал п/п | Концентрация |  |  | № вари-анта | Мате- риал п/п | Концентрация |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NA1019 |  | NДmax1019 |  |  | NA1019 |  | NДmax1019 |
| 1 | Si | 0,1 | 0,001 | 0,01 | 18 | Ge | 0,1 | 0,001 | 0,01 |
| 2 | Si | 0,2 | 0,001 | 0,015 | 19 | Ge | 0,2 | 0,001 | 0,015 |
| 3 | Si | 0,3 | 0,002 | 0,02 | 20 | Ge | 0,3 | 0,002 | 0,02 |
| 4 | Si | 0,4 | 0,002 | 0,025 | 21 | Ge | 0,4 | 0,002 | 0,025 |
| 5 | Si | 0,5 | 0,003 | 0,03 | 22 | Ge | 0,1 | 0,003 | 0,01 |
| 6 | Si | 0,6 | 0,003 | 0,01 | 23 | Ge | 0,2 | 0,004 | 0,015 |
| 7 | Si | 0,7 | 0,004 | 0,015 | 24 | Ge | 0,3 | 0,004 | 0,025 |
| 8 | Si | 0,3 | 0,004 | 0,025 | 25 | Ge | 0,4 | 0,001 | 0,01 |
| 9 | Si | 0,4 | 0,005 | 0,035 | 26 | Ge | 0,1 | 0,001 | 0,015 |
| 10 | Si | 0,5 | 0,005 | 0,04 | 27 | Ge | 0,2 | 0,002 | 0,025 |
| 11 | Si | 0,4 | 0,002 | 0,01 | 28 | Ge | 0,4 | 0,002 | 0,01 |
| 12 | Si | 0,5 | 0,003 | 0,015 | 29 | Ge | 0,5 | 0,003 | 0,015 |
| 13 | Si | 0,6 | 0,003 | 0,02 | 30 | Ge | 0,6 | 0,003 | 0,02 |
| 14 | Si | 0,7 | 0,004 | 0,025 | 31 | Ge | 0,7 | 0,004 | 0,025 |
| 15 | Si | 0,3 | 0,005 | 0,03 | 32 | Ge | 0,3 | 0,004 | 0,03 |
| 16 | Si | 0,4 | 0,006 | 0,01 | 33 | Ge | 0,4 | 0,005 | 0,01 |
| 17 | Si | 0,5 | 0,006 | 0,015 | 34 | Ge | 0,5 | 0,005 | 0,015 |

Задача 4. Рассчитать ширину несимметричного кремниевого  перехода при изменении напряжения на переходе от Umin до Umax. Построить график и дать физическое объяснение. Расчет сделать для комнатной температуры. Для расчета использовать данные таблицы 4 по заданному варианту.

Табл. 4.

| № вари-анта | NД1019 | NА1019 | UminВ | UmaxВ | № вари-анта | NД1019 |  | UminВ | UmaxВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,001 | 0,1 | - 15 | 0,3 | 18 | 0,018 | 0,45 | - 3 | 0,3 |
| 2 | 0,002 | 0,15 | - 5 | 0,4 | 19 | 0,019 | 0,5 | - 5 | 0,4 |
| 3 | 0,003 | 0,2 | - 7 | 0,5 | 20 | 0,020 | 0,55 | - 7 | 0,5 |
| 4 | 0,004 | 0,25 | - 9 | 0,6 | 21 | - 9 | 0,6 | - 9 | 0,6 |
| 5 | 0,005 | 0,3 | - 10 | 0,3 | 22 | - 10 | 0,3 | - 10 | 0,3 |
| 6 | 0,006 | 0,35 | - 13 | 0,4 | 23 | - 13 | 0,4 | - 13 | 0,4 |
| 7 | 0,007 | 0,4 | - 15 | 0,5 | 24 | - 15 | 0,5 | - 15 | 0,5 |
| 8 | 0,008 | 0,45 | - 17 | 0,6 | 25 | - 17 | 0,6 | - 17 | 0,6 |
| 9 | 0,009 | 0,5 | - 19 | 0,5 | 26 | - 19 | 0,5 | - 19 | 0,5 |
| 10 | 0,010 | 0,55 | - 20 | 0,6 | 27 | - 20 | 0,6 | - 20 | 0,6 |
| 11 | 0,011 | 0,1 | - 9 | 0,6 | 28 | 0,011 | 0,6 | - 9 | 0,4 |
| 12 | 0,012 | 0,15 | - 10 | 0,3 | 29 | 0,012 | 0,3 | - 10 | 0,5 |
| 13 | 0,013 | 0,2 | - 13 | 0,4 | 30 | 0,013 | 0,4 | - 13 | 0,6 |
| 14 | 0,014 | 0,25 | - 15 | 0,5 | 31 | 0,014 | 0,5 | - 15 | 0,5 |
| 15 | 0,015 | 0,3 | - 17 | 0,6 | 32 | 0,015 | 0,6 | - 17 | 0,6 |
| 16 | 0,016 | 0,35 | - 19 | 0,5 | 33 | 0,016 | 0,5 | - 19 | 0,6 |
| 17 | 0,017 | 0,4 | - 20 | 0,6 | 34 | 0,017 | 0,6 | - 20 | 0,3 |

Задача 5. Рассчитать статические вольт-амперные характеристики для идеализированных кремниевого и германиевого диодов для трех значений температуры tmin,tкомн,tmax. Максимальное значение прямого тока диода задавать равным 20 – 30 мА. Построить вольт-амперные характеристики  и дать физическое объяснение.

Для одного из диодов при комнатной температуре рассчитать сопротивление по постоянному току R0=f(Iд) и дифференциальное сопротивление rдиф=f(Iд). Построить график и дать физическое объяснение.

Табл. 5.

| № вари-анта | Тепловой ток I0,µка |  | tmin, ºС | tmax, ºС | № вари анта | Тепловой ток I0,µка |  | tmin, ºС | tmax, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Si | Ge |  |  |  | Si | Ge |  |  |
| 1 | 0,0002 | 20 | - 40 | 40 | 18 | 0,01 | 10 | - 60 | 40 |
| 2 | 0,0004 | 19 | - 50 | 50 | 19 | 0,0002 | 9 | - 70 | 50 |
| 3 | 0,0008 | 18 | - 60 | 60 | 20 | 0,0004 | 8 | - 40 | 60 |
| 4 | 0,0016 | 17 | - 70 | 70 | 21 | 0,0008 | 7 | - 50 | 70 |
| 5 | 0,002 | 16 | - 40 | 40 | 22 | 0,0016 | 6 | - 60 | 40 |
| 6 | 0,003 | 15 | - 50 | 50 | 23 | 0,002 | 5 | - 70 | 50 |
| 7 | 0,004 | 14 | - 60 | 60 | 24 | 0,0002 | 4 | - 40 | 60 |
| 8 | 0,005 | 13 | - 70 | 70 | 25 | 0,0004 | 3 | - 50 | 70 |
| 9 | 0,006 | 12 | - 40 | 40 | 26 | 0,0008 | 2 | - 60 | 40 |
| 10 | 0,007 | 11 | - 50 | 50 | 27 | 0,0016 | 1 | - 70 | 50 |
| 11 | 0,0002 | 17 | - 70 | 60 | 28 | 0,01 | 7 | - 70 | 40 |
| 12 | 0,0004 | 16 | - 40 | 40 | 29 | 0,0002 | 6 | - 40 | 50 |
| 13 | 0,0008 | 15 | - 50 | 50 | 30 | 0,0004 | 5 | - 50 | 60 |
| 14 | 0,0016 | 14 | - 60 | 60 | 31 | 0,0008 | 4 | - 60 | 70 |
| 15 | 0,002 | 13 | - 70 | 70 | 32 | 0,0016 | 3 | - 70 | 40 |
| 16 | 0,003 | 12 | - 40 | 40 | 33 | 0,002 | 2 | - 40 | 50 |
| 17 | 0,004 | 11 | - 50 | 50 | 34 | 0,0002 | 1 | - 50 | 60 |

Методические указания

К решению задач целесообразно приступать после того, как изучена теоретическая часть выполняемой задачи. При изучении теоретического материала основное внимание необходимо уделять физическим процессам в полупроводниках и приборах на их основе. Необходимо помнить, что формулы позволяют сделать количественную оценку того или иного процесса, но не изучить физику происходящих процессов.

К решению задач необходимо подходить творчески, т.е. постараться минимизировать вычисления, для этого в ряде задач следует прежде сделать преобразование основной формулы к удобному для вычислений виду. Чаще новая форма записи оказывается более громоздкой, но сокращает время на вычисления (иногда и значительно).

Требования к оформлению задач.

Каждая задача оформляется отдельным документом и указывается фамилия студента, номер группы и вариант решаемой задачи.

Оформленная задача должна включать следующие пункты:

1. Условие задачи.

2. Исходные данные для решения задачи.

3. Расчетная формула или ее вывод с пояснением величин, входящих в формулу с указанием источника. Все математические выводы необходимо сопровождать пояснениями и ссылками на теоретический материал. В окончательную расчетную формулу обязательно подставляются численные значения параметров для расчетной точки  и приводится результат расчета с указанием размерности полученной величины. Обычно для получения какой либо зависимости необходимо диапазон варьируемой величины (температура, концентрация примеси и т. д.) разбить на 8 – 10 точек.

4.Результаты расчетов сводим в таблицу.

5. По данным таблицы строим график рассчитываемой величины.

6. Выводы по результатам расчета. Выводы к задаче считаются одним из важнейших пунктов решенной задачи.

При написании выводов необходимо ссылаться на физические принципы процессов, а не на формулы или графики.

В случае если задача не зачтена и возвращена студенту, после устранения ошибок на повторную проверку необходимо представлять работу полностью, а не исправления и уточнения.

Основные постоянные полупроводниковых материалов, которые потребуются при решении задач, приведены в таблице 1, а основные константы в таблице 2.

Таблица 1

- Основные параметры некоторых полупроводников

| Параметр | Полупроводник |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кремний | Германий |
| Заряд ядра | 14 | 32 |
| Атомный вес | 28,1 | 72,6 |
| Диэлектрическая проницаемость (отн. ед.) | 12 | 16 |
| Эффективная масса электронов mn (отн. ед.) | 0,33 | 0,22 |
| Эффективная масса дырок mp (отн. ед.) | 0,55 | 0,39 |
| Ширина запрещенной зоны ϕз, В | 1,11 | 0,67 |
| Эффективная плотность состояний Nc, см−3 | 2,8⋅1019 | 1019 |
| Эффективная плотность состояний Nv, см−3 | 1019 | 0,61⋅1019 |
| Подвижность электронов μn, см2/В⋅с | 1400 | 3800 |
| Подвижность дырок μp, см2/В⋅с | 500 | 1800 |
| Собственное удельное сопротивление ρi, Ом⋅см | 2⋅105 | 60 |
| Собственная концентрация ni, см−3 | 2⋅1010 | 2,5⋅1013 |
| Коэффициент диффузии электронов Dn, см2/с | 36 | 100 |
| Коэффициент диффузии дырок Dp, см2/с | 13 | 45 |
| Критическая напряженность поля Eкр n, В/см | 2500 | 900 |
| Критическая напряженность поля Eкр p, В/см | 7500 | 1400 |
| Максимальная скорость, см/с | 8⋅106 | 6⋅106 |

Приведенные в таблице 1 параметры соответствуют комнатной температуре.

Таблица 2

Основные физические константы, используемые в теории полупроводников

| Основные физические константы | Приближенные значения |
| --- | --- |
| Элементарный заряд | q=1,6⋅10−19Кл |
| Масса свободного электрона | m=9⋅10−31кг |
| Постоянная Планка | h=6,6⋅10−34Дж/с |
| Постоянная Больцмана | к=1,37⋅10−23Дж/°С |
| Электрическая постоянная (диэлектрическая проницаемость вакуума) | ε0=19⋅10−14Ф/см |
| Магнитная постоянная (Магнитная проницаемость вакуума) | μ0=1,25⋅10−8Г/см |
| Число Авагадро (количество атомов в 1 грамм-атоме вещества) | N0=6⋅1023 |

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Задача 1. Рассчитать величину температурного потенциала в полупроводнике в интервале температур. Построить графики и дать физическое объяснение полученных результатов.

Требуется рассчитать значения температурного потенциала ϕT при изменении температуры от –400 до 500 С.

ϕT=KTq, (1)

где К  постоянная Больцмана, Т – абсолютная температура, q  заряд электрона.

Умножив и разделив правую часть выражения (1) на То=300 К (комнатная температура) получим

ϕT=ϕТ0ТТ0=8,33∗10−5T, (2)

где ϕТ0=25мВ  температурный потенциал при комнатной температуре.

Новая форма записи не только уменьшает время, которое требуется для проведения расчетов, но и делает формулу более наглядной с точки зрения зависимости температурного потенциала от температуры.

Разобьем весь температурный диапазон на 10 точек.

Для каждой точки рассчитаем температурный потенциал, и результаты сведем в таблицу 3.

Таблица 3

| T, К | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 2800 | 2900 | 300 | 310 | 320 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ϕT, мВ | 19.1 | 20 | 20.8 | 20.6 | 22.5 | 23.3 | 24.2 | 25 | 25.7 | 26.5 |

По данным таблицы строим график рис.1

Рис.1

Из выражения 2 следует, что температурный потенциал является линейной функцией от температуры, следовательно, для построения графика достаточно было вычислить значения температурного потенциала для двух значений температуры.

Выводы.

С физической точки зрения температурный потенциал характеризует в электрических единицах статистическую температуру или кинетическую энергию электрона в вакууме или электронном газе. С повышением температуры кинетическая энергия электрона растет, что приводит к увеличению температурного потенциала. Кроме того, можно сделать заключение, что при температуре полупроводника T=0 температурный потенциал равен нулю, а, следовательно, кинетическая энергия электронов и дырок равна нулю и электронов в зоне проводимости нет. Валентные уровни все заполнены. Таким образом, нет свободных подвижных зарядов в полупроводнике и его проводимость равна нулю. Это заключение справедливо для любого типа полупроводника.

ЛИТЕРАТУРА

1.Ицкович В.М. Электроника. Учебное пособие. – Томск: Томский государственный  университет, 2006. – 360 с.

2. Степаненко И.П. Основы микроэлектроники: Учебное пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001.- 488 с.