Cодержание

1. Цель……………………………………………………………………..4

2. Теоретическая часть…………………………………………………...4

2.1. Собственные полупроводники…………………………………..4

2.2. Примесные полупроводники n- типа…………………………...6

2.3. Примесные полупроводники р- типа…………………………...8

2.4. Контакт электрического и дырочного

полупроводников (р-n- переход) ……………………………….9

2.4.1. Равновесное состояние р-n- перехода………………………...9

2.4.2. Выпрямляющие свойства р-n- перехода…………………….11

3. Экспериментальная часть……………………………………………12

3.1. Приборы и принадлежности……………………………….......12

3.2. Описание установки……………………………………………13

3.3. Требования к технике безопасности………………………......13

3.4. Порядок выполнения работы………………………………......14

3.5. Обработка результатов эксперимента………………………...14

3.6. Требования к отчету……………………………………………14

4. Контрольные вопросы……………………………………………….15

Список литературы………………………………………………….15

Лабораторная работа № 78

Исследования полупроводникового диода

### 1. Цель работы

1.1. Изучение вольтамперной характеристики диода.

1.2. Изучение зависимости сопротивления диода от величины приложенного напряжения.

2. Теоретическая часть

Полупроводниками называется группа веществ, удельное сопротивление которых изменяется в широких пределах: от 10-5 до 10 - 8 Ом м - 1. Характерным для полупроводников является изменение их электропроводности под действием внешних факторов: температуры, освещения, давления, что позволяет создавать чувствительные термосопротивления, фотосопротивления, тензометры.

С точки зрения зонной теории полупроводниками являются кристаллические вещества, у которых при 0 К валентная зона полностью заполнена электронами, а ширина запрещенной зоны невелика (например, для германия она равна 0,72 эВ). Поэтому при абсолютном нуле полупроводник, как и диэлектрик, обладает нулевой проводимостью.

Различают собственные и примесные полупроводники. К числу собственных относятся химически чистые полупроводники (германий, кремний, селен и др.). Электрические свойства примесных полупроводников определяются имеющимися в них искусственно вводимыми примесями.

2.1. Собственные полупроводники

Экспериментальные исследования ряда явлений в химически чистых полупроводниках привели к заключению, что в них имеются носители тока обоих знаков. Выясним природу этих носителей на примере полупроводника из германия.

Все атомы германия нейтральны и связаны друг с другом ковалентными связями. Чтобы создать проводимость, необходимо разорвать хотя бы одну из связей, удалив из атома германия электрон и перенеся его в какую-либо другую кристаллическую ячейку, где все связи заполнены, и этот электрон будет лишним. Такой электрон в дальнейшем может свободно переходить из одной кристаллической ячейки в другую, перенося с собой избыточный отрицательный заряд, т.е. становится электроном проводимости. В атоме же германия, в его валентной оболочке, образуется вакантное место, которое называется дыркой. Дырка перемещается по кристаллу, поскольку электрон соседнего атома быстро занимает место ушедшего. Отсутствие электрона означает наличие у атома германия единичного положительного заряда, который переносится вместе с дыркой. Электроны и дырки являются носителями зарядов противоположного знака в собственных полупроводниках.

Рассмотрим процесс возникновения носителей тока в собственных полупроводниках на основе зонной теории твердых тел.

На рисунке 2.1, а показаны энергетические зоны собственного полупроводника при 0 К: валентная зона I заполнена электронами полностью, уровни зоны проводимости II свободны.

Рис. 2.1

С повышением температуры вследствие термического возбуждения электронов валентной зоны часть из них приобретает энергию, достаточную для преодоления запрещенной зоны (ΔEa) и перехода в зону проводимости. Это приводит к появлению в зоне проводимости свободных электронов, а в валентной зоне – дырок, которые ведут себя как частицы с положительным зарядом (рис. 2.1, б).

При наложении электрического поля электроны зоны II начинают переходить на более высокие энергетические уровни, т.к. они свободны. В зоне I электроны под действием поля также получают возможность переходить на более высокие энергетические уровни, занимая вакантное место дырки, в результате чего появляется новая дырка ниже первоначальной, наблюдается движение дырок в зоне I сверху вниз. Таким образом, в собственных полупроводниках электроны в зоне II являются отрицательными носителями тока, дырки в зоне I – положительными носителями.

2.2. Примесные полупроводники n- типа

Механизм действия примесей на проводимость полупроводников рассмотрим также на примере германия. Предположим, что в кристаллической решетке этого полупроводника часть атомов германия (Gе) замещена атомами большей валентности, например, атомами пятивалентного мышьяка (As) (рис. 2.2, а).

Рис. 2.2

Для образования ковалентной химической связи с соседними атомами германия атом мышьяка расходует четыре валентных электрона, пятый электрон в образовании связи не участвует. При сообщении этому «лишнему» электрону энергии ≈ 0,01 эВ он может оторваться от атома мышьяка и свободно перемещаться в решетке германия, превращаясь, таким образом, в электрон проводимости (рис. 2.2, б). Примеси, являющиеся источниками электронов, называются донорными, а полупроводники, содержащие такую примесь, электронными полупроводниками или полупроводниками  n- типа, часто их называют также донорными полупроводниками.

С точки зрения зонной теории этот процесс можно представить следующим образом. При абсолютном нуле между заполненной валентной зоной I и свободной зоной проводимости II располагаются энергетические уровни мышьяка, заполненные электронами (рис. 2.2, г). Эти уровни, называемые донорными, находятся непосредственно у «дна» зоны II, на расстоянииDED»0,01 эВ от нее.

Энергия DED называется энергией ионизации донорного примесного атома. С повышением температуры тепловое движение «выбрасывает» в зону II электроны с донорных уровней (рис. 2.2, г). При наложении электрического поля эти электроны перемещаются в зоне II, т.к. энергетические уровни этой зоны свободны. Образующиеся при переходах 1 (рис. 2.2, г) положительные заряды локализуются на донорных уровнях и в проводимости не участвуют. Наряду с переходами типа 1 возможны переходы электронов из валентной зоны I в зону проводимостей II. Поскольку энергия ионизации донорного атома много меньше ширины запрещенной зоны (ΔED<<ΔEn), то при не очень высоких температурах первый из этих процессов (1 на рис. 2.2, г) оказывается доминирующим. Концентрация электронов в зоне II при этом во много раз больше концентрации дырок в зоне I. В таких условиях электроны называются основными носителями, а дырки – неосновными.

2.3. Примесные полупроводники р- типа

Полупроводники р- типа могут быть получены, если в решетке германия часть атомов замещена атомами меньшей валентности, чем атомы германия, например, при введении в качестве примеси индия (In) (рис. 2.3, а).

Три электрона атома In участвуют в образовании валентной связи с соседними атомами германия, но на образование связи с четвертым атомом германия у индия не хватает электрона. Индий обладает свойством притягивать к себе электроны, являясь акцептором. На образование четвертой связи он «заимствует» электрон у атома германия. Расчет показывает, что для этого требуется энергия ΔEA≈0,01 эВ, называемая энергией ионизации акцепторного атома. В валентной оболочке германия образуется вакантное место – дырка (рис. 2.3, б).

Представим этот процесс с точки зрения зонной теории. Введение индия в кристалл германия приводит к появлению в запрещенной зоне III примесного уровня, называемого акцепторным, который располагается у «потолка» зоны 1 на расстоянии ΔEA от нее. При абсолютном нуле он ничем не заполнен, т.к. при этих условиях невозможен отрыв электрона от атома германия (рис. 2.3, а).

Рис. 2.3

С повышением температуры электроны из валентной зоны переходят на примесные уровни (рис. 2.3, г), в результате чего в зоне I появляются дырки, являющиеся носителями положительного заряда. Электроны, перешедшие из зоны I на примесный уровень, связываются с атомами индия и в проводимости не участвуют. Наряду с переходом 1 (рис. 2.3, г), возможен переход 2, приводящий к появлению в зоне II отрицательных носителей тока – электронов. Но т.к. ΔEA<<ΔEa, первый процесс является доминирующим, поэтому дырки в зоне I являются основными носителями, а электроны зоны II – неосновными.

Полупроводники описанного типа называются дырочными или полупроводниками р- типа. Часто их называют акцепторными полупроводниками.

#### 2.4. Контакт электронного и дырочного полупроводников

(р-n- переход)

Р-n- переходом называется электрический контакт двух примесных полупроводников с различным типом проводимости.

2.4.1. Равновесное состояние р-n- перехода

Равновесное состояние соответствует отсутствию внешнего напряжения на р-n- переходе (рис. 2.4).

Рис. 2.4

Поскольку концентрация электронов в полупроводнике n- типа больше, чем в полупроводнике р- типа, часть электронов диффундирует из n- области в р- область дырки же наоборот, диффундируют из р- области в n- область. Электроны, оказавшиеся в р- полупроводнике, рекомбинируют с дырками, т.е. занимают вакантные места в атоме германия (рис. 2.4). В результате рекомбинации электрон как носитель тока исчезает, ион германия превращается в нейтральный атом, а на атоме акцептора появится нескомпенсированный отрицательный заряд. Дырка, оказавшаяся в результате диффузии в n- полупроводнике, рекомбинирует с основным носителем – электроном, в результате чего на донорном атоме появится нескомпенсированный положительный заряд. Т.к. акцепторные и донорные атомы находятся в узлах кристаллической решетки и не могут поступательно перемещаться, по обе стороны границы между двумя полупроводниками образуется двойной слой пространственного заряда – отрицательные заряды ионов акцепторных атомов в р- области и положительные заряды ионов донорных атомов в n- области. Возникающее при этом контактное электрическое поле противодействует дальнейшей диффузии основных носителей тока, т.е. создает для них потенциальный барьер.

В условиях равновесия поток электронов из n- в р- область, создающий ток основных носителей In через р-n - переход, уравновешивается встречным потоком электронов из р- в n- область, создающим ток неосновных носителей Ins. Следовательно, в условиях равновесия In=Ins и результирующий ток, создаваемый потоком электронов, равен нулю. То же самое можно сказать и о токе, создаваемом дырками.

2.4.2. Выпрямляющие свойства р-n- перехода

Внешнее электрическое поле изменяет высоту барьера и нарушает равновесие потоков носителей тока через р-n- переход.

Приложим к р-n- переходу, находившемуся в равновесии (рис. 2.5, а), внешнюю разность потенциалов U в прямом направлении, подключив к n- области отрицательный полюс источника, к р- области – положительный (рис. 2.5, б). На рисунках 2.5, б и 2.5, в E и Еk – напряженности электрических полей внешнего и контактного, соответственно. Эта разность потенциалов вызывает понижение потенциального барьера для основных носителей до значения (eUk - eU).

| а | б | в |
| --- | --- | --- |

Рис. 2.5

Поэтому поток электронов из n- в р- полупроводник увеличит в eeUkT раз ток основных носителей. Ток неосновных носителей останется без изменения, т.к. поток неосновных носителей от высоты потенциального барьера не зависит. Результирующий ток через         р-n- переход (прямой ток) будет равен

Iпр=In−Is=In'⋅eeUkT−I'ns,

(In' и Ins' – ток основных и неосновных носителей в условиях равновесия).

Так как In'=Ins', а Ins=Ins', то

Iпр=InseeUkT−1.

Приложим теперь к р-n- переходу внешнюю разность потенциалов (U) в обратном направлении, подключив к р- области отрицательный полюс источника напряжения, к n- области – положительный (рис. 2.5, в). Под действием этой разности потенциалов потенциальный барьер перехода повысится до значения (eUk +eU), что вызовет уменьшение в eeUkT раз потока основных носителей и тока, созданного основными носителями. Ток основных носителей в этом случае будет равен

In=I'n⋅e−eUkT ,

а результирующий ток (обратный ток)

Iобр=Inse−eUkT−1.

На рисунке 2.6 представлена вольтамперная характеристика  р-n- перехода.

Рис. 2.6

Таким образом, зависимость тока через р-n- переход от приложенного напряжения характеризуется резко выраженной нелинейностью.

3. Экспериментальная часть

3.1. Приборы и принадлежности

1. Объект исследования (ОИ), представляющий собой вилку с переключателем, в корпусе которой установлены образцы – промышленные диоды.

2. Блок управления и индикации (БУИ).

3.2. Описание экспериментальной установки

Схема установки приведена на рисунке 3.1.

ОИ

+

сброс

ВАХ-ВФХ

прямая-обратная

мА

мкА

мФ

В

БУИ

Рис. 3.1

На переднюю панель БУИ выведены:

1) кнопки набора режимов работы «ВАХ-ФВХ», «прямая -обратная» и лампочки для индикации выбранных режимов;

2) кнопки «+», «-», предназначенные для установки напряжения в режимах «ВАХ» «прямая» и «ВАХ» «обратная»;

3) розетка для установки объекта исследования.

3.3. Требования к технике безопасности

Электропитание экспериментальной установки осуществляется от розетки, расположенной на стене, к которой подведено сетевое напряжение 220 В. Установка подключается проводом с двухполосной вилкой. Все токоведущие части установки закрыты, что исключает их касание.

При выполнении работы необходимо:

1) внимательно ознакомиться с заданием и экспериментальной установкой;

2) проверить заземление установки и изоляцию токоведущих проводов, о замеченных неисправностях немедленно сообщить преподавателю;

3) не загромождать лабораторный стол с установкой посторонними предметами;

4) не оставлять без присмотра работающую установку;

5) по окончании работы выключить установку, отсоединить провода от сети и привести в порядок рабочее место.

3.4. Выполнение работы

1. Переключатель ОИ поставить в положение КД 226.

2. Включить «Сеть» на задней панели БУИ. При этом на всех индикаторах должны установиться нули, загореться лампочки «ВАХ» и «прямая».

3. Дать прогреться установке 5 мин.

4. Меняя напряжение в пределах от 0 до 1 В с шагом 0,1 В снять вольт-амперную характеристику (ВАХ) p-n- перехода, включенного в прямом пропускном направлении. Нажать кнопку «сброс». Результаты занести в таблицу 3.1.

Таблица 3.1

| Uпр, В |  |
| --- | --- |
| Iпр, mА |  |

3.5. Обработка результатов эксперимента

1. Построить ВАХ p-n- перехода для прямого включения на миллиметровой бумаге (масштаб: в 1 см 1 mА, в 2 см - 0,1 В).

2. По ВАХ найти сопротивление диода при прямом  включении

R = d Ud I,

как котангенс угла наклона касательной в данной точке при различных напряжениях. Результаты занести в таблицу 3.2.

4. Построить график зависимости R = f (U) для диода при прямом включении.

5. Рассчитывают абсолютную и относительную погрешности, Rпр (класс точности индикаторных измерительных приборов 0,5).

Таблица 3.2

| Uпр, В |  |
| --- | --- |
| Rпр, кОм |  |

3.6. Требования к отчету

Отчет по лабораторной работе должен содержать:

1) название и номер лабораторной работы, цель работы;

2) основные теоретические положения;

3) основные формулы для выполнения расчетов;

4) график ВАХ для прямого включения диода, выполненный на миллиметровой бумаге;

5) график зависимости R = f (U), выполненный на миллиметровой бумаге;

6) формулы для расчета и расчет относительной и абсолютной погрешности Rпр;

7) выводы.

4. Контрольные вопросы

1. Какие вещества относятся к полупроводникам  с точки зрения зонной теории?

2. Как возникает электронная проводимость в полупроводниках n- типа?

3. Как возникает дырочная проводимость в полупроводниках     р- типа?

4. Какова природа носителей тока в собственных полупроводниках?

5. Почему на границе полупроводников р- и n- типа возникает двойной электрический слой?

6. Какова природа электрических зарядов на границе р-n- перехода?

7. Чему равен ток через р-n- переход в условиях равновесия?

8. Каким выражением определяется прямой ток через р-n- переход?

9. Каким выражением определяется обратный ток через р-n- переход?

10. Чем объясняется односторонняя проводимость р-n- перехода?

11. Как включить р-n- переход в прямом направлении?

12. Что называется коэффициентом выпрямления диода?

13. Как зависит сопротивление p-n- перехода от напряжения при прямом и обратном включении?

## Список литературы

1. Епифанов Г.И. Физика твердого тела. - М.: Высшая школа, 1977.

2. Савельев И.В. Курс физики. Кн. 5. - М.: Наука, 1989.

3. Детлаф А.А., Яворский В.М. Курс физики. – М.: Высшая школа, 2002.