Задача 2

В очень вязкой жидкости в поле силы тяжести находится твердый бесконечный брус шириной S0 и высотой H0 на расстоянии d=d0 от твердой гладкой поверхности. Расстояние d0 достаточно мало, чтобы пренебречь движением бруса в жидкости по действием силы тяжести. На брус действует также внешняя линейная сила Flin (сила на единицу длины бруса).

За время t брус линейно изменяет свою плотность от rm1 до rm2. При этом жидкость под брусом испытывает увеличивающееся давление и вытекает из под него, тем самым уменьшая расстояние d между брусом и плоскостью.

Найти изменение расстояние d между брусом и плоскостью после полного расширения бруса.

Cила, с которой брус давит на слой жидкости определяется не только изменением архимедовой силы выталкивания, но и дополнительным давлением, определяемым движением границ бруса из за его расширения.

Необходимые числовые данные.

Параметры вязкой жидкости

Плотность жидкости:	 =1,5 g/cm3

Вязкость жидкости: 	 =3,5 Pa*s

d0= 20 m или 5 m

Параметры бруса:

m1=5,7 g/cm3

m2=5,17 g/cm3

S0=15 mm или 5 mm

H0=5 mm

Flin=300 N/m

Время расширения бруса t=10 сек и 1000 сек

Решение привести для следующих комбинаций параметров:

- d0=20 m; S0=15 mm

- d0=20 m; S0=5 mm

- d0=5 m; S0=15 mm

- d0=5 m; S0=5 mm

Пояснения:

Если мы рассмотрим упрощеную систему жидкости (расплав), которая находится в контакте с другой вязкой жидкостью (B2O3), покрывающей стенки тигля, причем все это находится в поле силы тяжести, то получится вот такая картинка:

Для нас играет роль только движение B2O3 в тонком слое. Состояние самого расплава в данном случае не играет никакой роли, поскольку его объем и линейные параметры значительно превосходят параметры B2O3 слоя.

Если написать уравнения Навье-Стокса для B2O3, то получится:

∂V∂t=−(V⋅∇)V+μB2O3ρB2O3ΔV−1ρB2O3∇P  		(1)

Где V-  скорость потока B2O3. Р- внешнее давление равплава,  - вязкость B2O3, t-время.

В данной системе координат

V=(0;0;Vz(x,z,t))

И уравнение (1) переписывается в виде:

∂Vz∂t=−Vz∂Vz∂z+μB2O3ρB2O3(∂2Vz∂x2+∂2Vz∂z2)−1ρB2O3dPdz

В квазистационарном случае это уравнение можно упростить до

μB2O3d2Vdx2−dPdz−ρB2O3g=0

И если считать внешнее давление как гидростатическое

dPdz=(ρGaAs−ρB2O3)g

а так же написав граничные условия как V(e/2)=0 und V(-e/2)=0 , т.е на границе B2O3 слоя жидкость не движется, то получим решение всего этого дела как

V(x)=ρGaAs−2ρB2O3μB2O3gx2−e22

То есть классическое движение в тонком слое. Было бы интересно рассмотреть движение на границе расплав - B2O3 как свободное движение B2O3 .

Но в вышеописанном случае получим следующее распределение скорости B2O3 внутри слоя.

Так же можно легко получить  среднюю скорость движения жидкость в этом слое:

V>=ρGaAs−2ρB2O3μB2O3ge212

Может будут интересны параметры этой скорости (< mm/h) при толщинах < 30m. Поэтому мы и рассматриваем его как тонкий.

А дальше еще проще.

Просто можно разбить весь тонкий слой на мелкие участки с постоянной толщиной со скоростью и посчитать движение массы жидкости только на переходах из одного участки в другой.

Voli(t)=2πRT⋅ei(t)⋅ΔzSi(t)=2πRT⋅ei(t)Vi(t)=ρS−2ρEμ⋅g12⋅ei2(t)

Здесь Vol - объем элемента слоя, S - сечение элемента, е - средняя толщина участка слоя, V средняя скорость жидкость в элементе слоя

Изменения за время t можно записать:

Voli(t+Δt)=Voli(t)+Vi(t)⋅Si(t)−Vi+1(t)⋅Si+1(t)

Задавая начальные условия распределения толщины слоя, например e(t=0)=e0=const, или то, что в слое есть дырка, как в решаемой задаче, можно получить изменения толщины слоя во времени. Что, собственно, и хотелось бы получить (при этом, конечно, надо учесть наличие конусной части, поскольку там с высотой меняются параметры элементов).

Мои результаты для начального равномерного распределения B2O3 выглядят так (слой черех 10-100):

Если есть еще вопросы или необходимы еще пояснения – буду рада ответить.