1. Функция корреляции белого шума, ограниченного полосой частот от  -   до  +  (вывод математического выражения, построение графика, определение интервала корреляции).

2. Идеальный приемник ДЧМ сигналов.

1.  Ответ на вопрос:

Стационарный процесс с равномерной спектральной плотностью мощности в некоторой полосе частот называют квазибелым шумом. Его спектральную характеристику можно определить как:

Gw(f) =| N=const    при   |f|≤F

|  0               при   |f|>F

Его функция корреляции:

F

Вw(τ) = 2 ʃ  N cos 2πfτd f = 2N F (sin 2π Fτ)\2πFτ

0

При значениях τ, кратных 1\2F Вw(τ)=0, таким образом сечения процесса, разделенные интервалом k\2F не коррелированны между собой.

Если беспредельно увеличивать граничную частоту F, то придем к процессу, у которого любые два несовпадающих сечения не коррелированны. Такой процесс называется белым шумом. Его спектральная плотность N постоянна на всех частотах, а функция корреляции определяется:

Вw(τ) = N δ(τ) = N0 δ(τ) \2

Где N0=2N – односторонняя спектральная плотность белого шума, которою называют интенсивностью шума. Белый шум представляет собой нереальный физический процесс, а математическую идеализацию, широко применяемую. Его дисперсия и функция корреляции равна бесконечности. Под описание белого шума подходят в частности тепловые шумы.

Определим функцию корреляции для сигналов, ограниченных полосой частот  -   до  + . Введем обозначения:

f1= -   и f2= + 

f2

Для него Вw(τ) = 2 ʃ  N cos 2πfτd f = 2N F (sin 2π f2τ - sin 2π f2τ)\2πτ =

f1

= N0 (sin 2π Δfτ*cos 2π f0τ  )\πτ

где N0=2N, f0 = (f1 + f2)/2,  Δf = (f2 - f1)

2. Ответ на вопрос:

При дискретной частотной модуляции – ДЧМ: S1(t) = A cos w1t, S2(t) = A cos w2t,  0 £ t  £ T

Мощности сигналов S1(t) и S2(t)  равны между собой из-за равенства амплитуд этих сигналов. Получаем следующее оптимальное правило решения

x(t)S1(t)  >  x(t)S2(t) , то  S1

или, более кратко

BxS1(0)  >    BxS2(0) , то  S1 .

Смысл полученного выражения очевиден: если функция взаимной корреляции входного сигнала x(t) и сигнала S1(t) больше, чем функция взаимной корреляции сигналов x(t) и S2(t), то x(t) содержит, кроме помехи, сигнал S1(t).

Cигналы S1(t) и S2(t), используемые для вычисления функций взаимной корреляции, должны генерироваться в схеме приемника и совпадать по частоте и фазе с оптимальными сигналами, которые поступают или могут поступать на вход приемника.

Схема, реализующая правило решения (6.1), также называется корреляционным приемником  и приведена на рис. 6.1.

Схема содержит два коррелятора по числу передаваемых сигналов При приеме сигналов ДЧМ местные генераторы генерируют сигналы A cos w1t и    A cos w2t.