СМОЛЬНЫЙ институт

российской академии образования

Факультет Автосервиса

Контрольная работа № 3

Методические указания по выполнению

и задания для студентов заочного обучения

по учебной дисциплине

«основы функционирования систем сервиса»

Раздел  5. Основы построения механизмов и машин

Раздел 6. Основы конструирования и расчета деталей машин

Специальность - Автосервис

С-Петербург

2010

1. Общие указания

Студенты заочной формы обучения, изучающие дисциплину «Основы функционирования систем сервиса», выполняют одну контрольную работу в семестре, включающую три задачи, тематика которых соответствует основным разделам теоретического курса.

Обучение студентов умению самостоятельно выбирать расчетные схемы, недостающие расчетные параметры исследуемых объектов является главной целью данной контрольной работы.

Первая задача «Расчет флангового шва сварного соединения на прочность». Основными напряжениями флангового шва являются касательные напряжения  τ в сечении т—т. По длине шва напряжения τ распределены неравномерно.

В практике длину фланговых швов ограничивают условием l ≤ 50k.   Расчет   таких   швов   приближенно   выполняют   по среднему напряжению, а условия прочности записывают в виде

τ=F2l⋅0,7k≤τ'.

Здесь 0,7k — толщина шва в сечении по биссектрисе т — т.

Условие  прочности  соединения  с  прорезным швом при k = δ

τ=F2k(0,7l+l1)≤τ'.

Для сравнительно коротких швов (l<b), распространенных на практике, применяют приближенный расчет по формуле

τ=T0,7klb≤τ'.

[τ']=0,6[σp], ;

[σp]=σTS - допускаемое напряжение на растяжение материала соединяемых деталей при статических нагрузках.

Вторая задача «Расчет на прочность соединения цилиндрической шпонкой». Основные математические зависимости:

Условие прочности соединения цилиндрической шпонкой по напряжениям смятия аналогично формуле:

σсм≈4Tdшld≤σсм.

Напряжения среза в продольном сечении штифта

τcp=2Mкdшlшd≤[τ'].

Значение допускаемых напряжений зависит от режима работы, прочности материала вала и втулки, типа посадки втулки на вал.

Для неподвижных соединений допускают:

при переходных посадках [σсм] = 80...150 МПа;

при посадках с натягом [σсм]=110...200 МПа.

Меньше значения для чугунных ступиц и при резких изменениях нагрузки. В подвижных (в осевом направлении) соединениях допускаемые напряжения значительно снижают в целях предупреждения задира и ограничения износа. При этом принимают [σсм] = 20...З0 МПа.

Третья задача. «Расчет болтов фланцевой муфты, передающей мощность».

Передаваемый вращающий момент Т, Нмм, вычисляем по формуле

Т=30⋅Рπ⋅п.

Назначить число болтов в соединении z , найти окружную силу Ft, H, передаваемую одним болтом:

Ft=2TD0z.

Найти диаметр стержня болта dд, мм, установленного без зазора. Из условия  прочности  болта  на срез

[τ]=0,3σT.

d0=4Ftπ[τ].

Из условия прочности болта, поставленного с зазором на растяжение стержня болта [σр]=0,3∙σT МПа, находим диаметр стержня болта d1 мм

d1=5,2Ftfπ[σp]2.

По данным таблицы выбрать условие задачи удовлетворяет болт с резьбой, удовлетворяющий условию задачи.

2. Содержание и правила оформления

В решении каждой задачи должны быть приведены исходные данные (рисунок и заданные параметры), текст решения с необходимыми расчетными схемами и ссылками на использованные источники. Формулы должны быть записаны в общем виде так, как они приведены в источнике, затем вместо условных обозначений должны быть подставлены численные значения параметров и только затем должен быть записан полученный результат.

Решения задач должны быть четко и аккуратно оформлены и изложены в машинописном или рукописном виде на писчей бумаге формата А4 с соблюдением требования, предъявляемых к текстовым документам (объем не устанавливается). В тексте решений должны содержаться правильно оформленные ссылки на источники, содержащие использованные в ходе  решения справочные материалы и формулы.

Рабочие чертежи (схемы) выполняются в полном соответствии ЕСКД на листах бумаги формата А4.

3. Задания на контрольную работу

Задача 1. Определить момент Т, который сварное соединение способно выдержать без разрушения. Дано (табл. 1): δ (толщина свариваемых листов) мм; b (ширина привариваемого листа)   мм; К (катет сварного шва) мм; L (длина сварного шва) мм; S (коэффициент запаса прочности шва), σT  (рис. 1). Сварка ручная. Проверка на срез. Материал свариваемых деталей Ст3.

Рисунок  1

Таблица 1 – Исходные данные к задаче № 1

| № варианта | δ, мм | b, мм | K, мм | L, мм | S | σT, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `1 | 3,5 | 100 | 3,5 | 90 | 1,4 | 200 |
| 2 | 3,6 | 102 | 3,6 | 92 | 1,5 | 200 |
| 3 | 3,7 | 104 | 3,7 | 94 | 1,6 | 200 |
| 4 | 3,8 | 106 | 3,8 | 96 | 1,4 | 200 |
| 5 | 3,9 | 108 | 3,9 | 98 | 1,5 | 200 |
| 6 | 4,0 | 110 | 4,0 | 100 | 1,6 | 200 |
| 7 | 4,1 | 112 | 4,1 | 90 | 1,4 | 200 |
| 8 | 4,2 | 114 | 4,2 | 92 | 1,5 | 200 |
| 9 | 4,3 | 116 | 4,3 | 94 | 1,6 | 200 |
| 10 | 4,4 | 118 | 4,4 | 96 | 1,4 | 200 |
| 11 | 4,5 | 120 | 4,5 | 98 | 1,5 | 200 |
| 12 | 4,6 | 122 | 4,6 | 100 | 1,6 | 200 |
| 13 | 4,7 | 124 | 4,7 | 90 | 1,4 | 200 |
| 14 | 4,8 | 126 | 4,8 | 92 | 1,5 | 200 |
| 15 | 4,9 | 128 | 4,9 | 90 | 1,6 | 200 |
| 16 | 5,0 | 130 | 5,0 | 92 | 1,4 | 200 |
| 17 | 5,1 | 132 | 5,1 | 94 | 1,5 | 200 |
| 18 | 5,2 | 134 | 5,2 | 96 | 1,6 | 200 |
| 19 | 5,3 | 136 | 5,3 | 98 | 1,4 | 200 |
| 20 | 5,4 | 138 | 5,4 | 100 | 1,5 | 200 |
| 21 | 5,5 | 140 | 5,5 | 90 | 1,6 | 200 |
| 22 | 5,6 | 142 | 5,6 | 92 | 1,4 | 200 |
| 23 | 5,7 | 144 | 5,7 | 94 | 1,5 | 200 |
| 24 | 5,8 | 146 | 5,8 | 96 | 1,6 | 200 |
| 25 | 5,9 | 148 | 5,9 | 98 | 1,4 | 200 |
| 26 | 6,0 | 150 | 6,0 | 100 | 1,5 | 200 |
| 27 | 3,5 | 152 | 3,5 | 90 | 1,6 | 200 |
| 28 | 3,6 | 154 | 3,6 | 92 | 1,4 | 200 |
| 29 | 3,7 | 156 | 3,7 | 94 | 1,5 | 200 |
| 30 | 3,8 | 158 | 3,8 | 96 | 1,6 | 200 |
| 31 | 3,9 | 160 | 3,9 | 98 | 1,4 | 200 |
| 32 | 4,0 | 100 | 4,0 | 100 | 1,5 | 200 |
| 33 | 4,1 | 102 | 4,1 | 90 | 1,6 | 200 |
| 34 | 4,2 | 104 | 4,2 | 92 | 1,4 | 200 |
| 35 | 4,3 | 106 | 4,3 | 94 | 1,5 | 200 |
| 36 | 4,4 | 108 | 4,4 | 96 | 1,6 | 200 |
| 37 | 4,5 | 110 | 4,5 | 98 | 1,4 | 200 |
| 38 | 4,6 | 112 | 4,6 | 100 | 1,5 | 200 |
| 39 | 4,7 | 114 | 4,7 | 90 | 1,6 | 200 |
| 40 | 4,8 | 116 | 4,8 | 92 | 1,4 | 200 |
| 41 | 4,9 | 118 | 4,9 | 94 | 1,5 | 200 |
| 42 | 5,0 | 120 | 5,0 | 96 | 1,6 | 200 |
| 43 | 5,1 | 122 | 5,1 | 98 | 1,4 | 200 |
| 44 | 5,2 | 124 | 5,2 | 100 | 1,5 | 200 |
| 45 | 5,3 | 126 | 5,3 | 90 | 1,6 | 200 |
| 46 | 5,4 | 128 | 5,4 | 92 | 1,4 | 200 |
| 47 | 5,5 | 130 | 5,5 | 94 | 1,5 | 200 |
| 48 | 5,6 | 132 | 5,6 | 96 | 1,6 | 200 |
| 49 | 5,7 | 134 | 5,7 | 98 | 1,4 | 200 |
| 50 | 5,8 | 136 | 5,8 | 100 | 1,5 | 200 |
| 51 | 4,6 | 120 | 4,8 | 95 | 1,4 | 200 |
| 52 | 4,8 | 128 | 4,9 | 94 | 1,5 | 200 |
| 53 | 5,0 | 130 | 5,0 | 97 | 1,6 | 200 |
| 54 | 5,2 | 126 | 5,1 | 98 | 1,4 | 200 |
| 55 | 5,3 | 124 | 5,2 | 100 | 1,5 | 200 |
| 56 | 5,3 | 128 | 5,3 | 91 | 1,6 | 200 |
| 57 | 5,6 | 129 | 5,4 | 93 | 1,4 | 200 |
| 58 | 5,5 | 130 | 5,5 | 94 | 1,5 | 200 |
| 59 | 5,8 | 133 | 5,6 | 97 | 1,6 | 200 |
| 60 | 5,7 | 138 | 5,7 | 98 | 1,4 | 200 |

Задача  2. Шестерня соединена с валом при помощи цилиндрической шпонки (штифта), как показано на рис. 2. Определить напряжения среза, возникающие в штифте, и напряжения смятия в соединении. Окружное усилие в зубчатом (табл. 2) Р кН ; dш  мм; lш  мм, d  мм;  dд мм.

Рисунок  2

Таблица 2 – Исходные данные к задаче № 2

| № варианта | Р, кН | dш, мм | lш, мм | dд, мм | d, мм | № варианта | Р, кН | dш, мм | lш, мм | dд, мм | d, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,0 | 10 | 40 | 140 | 30 | 31 | 3,0 | 12 | 34 | 130 | 32 |
| 2 | 2,1 | 12 | 42 | 142 | 32 | 32 | 3,2 | 14 | 36 | 132 | 34 |
| 3 | 2,2 | 14 | 44 | 144 | 34 | 33 | 3,4 | 16 | 38 | 134 | 36 |
| 4 | 2,3 | 16 | 46 | 146 | 36 | 34 | 3,6 | 18 | 40 | 136 | 38 |
| 5 | 2,4 | 18 | 50 | 148 | 38 | 35 | 3,8 | 20 | 42 | 138 | 40 |
| 6 | 2,5 | 20 | 52 | 150 | 40 | 36 | 4,0 | 12 | 44 | 140 | 42 |
| 7 | 2,6 | 10 | 54 | 152 | 42 | 37 | 3,0 | 14 | 46 | 130 | 44 |
| 8 | 2,7 | 12 | 56 | 154 | 44 | 38 | 3,2 | 16 | 12 | 132 | 46 |
| 9 | 2,8 | 14 | 58 | 156 | 46 | 39 | 3,4 | 18 | 14 | 134 | 48 |
| 10 | 2,9 | 16 | 60 | 158 | 48 | 40 | 3,6 | 20 | 16 | 136 | 50 |
| 11 | 3,0 | 18 | 40 | 170 | 50 | 41 | 3,8 | 12 | 18 | 138 | 32 |
| 12 | 2,0 | 20 | 42 | 140 | 30 | 42 | 4,0 | 14 | 20 | 140 | 34 |
| 13 | 2,1 | 10 | 44 | 142 | 32 | 43 | 3,0 | 16 | 12 | 130 | 36 |
| 14 | 2,2 | 12 | 46 | 144 | 34 | 44 | 3,2 | 18 | 14 | 132 | 38 |
| 15 | 2,3 | 14 | 50 | 146 | 36 | 45 | 3,4 | 20 | 12 | 134 | 40 |
| 16 | 2,4 | 16 | 52 | 148 | 38 | 46 | 3,6 | 12 | 14 | 136 | 42 |
| 17 | 2,5 | 18 | 54 | 150 | 40 | 47 | 3,8 | 14 | 16 | 138 | 44 |
| 18 | 2,6 | 20 | 56 | 152 | 42 | 48 | 4,0 | 16 | 18 | 140 | 46 |
| 19 | 2,7 | 10 | 58 | 154 | 44 | 49 | 3,0 | 18 | 20 | 130 | 48 |
| 20 | 2,8 | 12 | 60 | 156 | 46 | 50 | 3,2 | 20 | 12 | 132 | 50 |
| 21 | 2,9 | 14 | 40 | 158 | 48 | 51 | 3,4 | 12 | 14 | 134 | 32 |
| 22 | 3,0 | 16 | 42 | 170 | 50 | 52 | 3,6 | 14 | 12 | 136 | 34 |
| 23 | 2,0 | 18 | 44 | 140 | 30 | 53 | 3,8 | 16 | 14 | 138 | 36 |
| 24 | 2,1 | 20 | 46 | 142 | 32 | 54 | 4,0 | 18 | 16 | 140 | 38 |
| 25 | 2,2 | 22 | 38 | 144 | 34 | 55 | 3,0 | 20 | 18 | 142 | 40 |
| 26 | 2,9 | 14 | 40 | 142 | 32 | 56 | 3,0 | 16 | 12 | 142 | 32 |
| 27 | 3,0 | 16 | 42 | 144 | 34 | 57 | 3,2 | 18 | 14 | 144 | 34 |
| 28 | 2,0 | 18 | 44 | 146 | 36 | 58 | 3,4 | 20 | 12 | 142 | 32 |
| 29 | 2,1 | 20 | 46 | 148 | 38 | 59 | 3,6 | 12 | 14 | 144 | 34 |
| 30 | 2,2 | 22 | 38 | 150 | 40 | 60 | 3,8 | 14 | 16 | 146 | 36 |
| 31 | 2,2 | 12 | 60 | 156 | 50 | 50 | 3,2 | 16 | 12 | 140 | 32 |
| 32 | 2,3 | 14 | 40 | 158 | 30 | 51 | 3,4 | 18 | 14 | 130 | 34 |
| 33 | 2,4 | 16 | 42 | 170 | 32 | 52 | 3,6 | 20 | 12 | 132 | 36 |
| 34 | 2,5 | 18 | 44 | 140 | 34 | 53 | 3,8 | 12 | 14 | 134 | 38 |
| 35 | 2,6 | 20 | 46 | 142 | 36 | 54 | 4,0 | 14 | 16 | 136 | 40 |
| 36 | 2,7 | 22 | 38 | 144 | 38 | 55 | 3,0 | 16 | 18 | 138 | 32 |
| 37 | 2,8 | 14 | 40 | 142 | 40 | 56 | 3,0 | 18 | 12 | 140 | 34 |
| 38 | 2,9 | 16 | 42 | 144 | 42 | 57 | 3,2 | 20 | 14 | 142 | 32 |
| 39 | 3,0 | 18 | 44 | 146 | 44 | 58 | 3,4 | 16 | 12 | 142 | 34 |
| 40 | 2,0 | 20 | 46 | 148 | 50 | 59 | 3,6 | 18 | 14 | 144 | 36 |
| 41 | 2,1 | 22 | 38 | 150 | 30 | 60 | 3,8 | 20 | 16 | 142 | 32 |
| 42 | 2,2 | 12 | 60 | 156 | 32 | 50 | 3,2 | 16 | 12 | 144 | 34 |
| 43 | 2,9 | 14 | 40 | 158 | 34 | 51 | 3,4 | 18 | 14 | 140 | 36 |
| 44 | 3,0 | 16 | 42 | 170 | 36 | 52 | 3,6 | 20 | 12 | 130 | 38 |
| 45 | 2,0 | 18 | 44 | 140 | 38 | 53 | 3,8 | 12 | 14 | 132 | 40 |
| 46 | 2,1 | 20 | 46 | 142 | 40 | 54 | 4,0 | 14 | 16 | 134 | 32 |
| 47 | 2,2 | 22 | 38 | 144 | 42 | 55 | 3,0 | 16 | 18 | 136 | 34 |
| 48 | 2,2 | 14 | 40 | 142 | 44 | 56 | 3,0 | 18 | 12 | 138 | 32 |
| 49 | 2,3 | 16 | 42 | 144 | 50 | 57 | 3,2 | 20 | 14 | 140 | 34 |
| 50 | 2,4 | 18 | 44 | 146 | 30 | 58 | 3,4 | 16 | 12 | 142 | 36 |
| 51 | 2,5 | 20 | 46 | 148 | 32 | 59 | 3,6 | 18 | 14 | 142 | 32 |
| 52 | 2,6 | 22 | 38 | 150 | 34 | 60 | 3,8 | 20 | 16 | 144 | 34 |
| 53 | 2,7 | 12 | 60 | 156 | 36 | 50 | 3,2 | 16 | 12 | 142 | 36 |
| 54 | 2,8 | 14 | 40 | 158 | 38 | 51 | 3,4 | 18 | 14 | 144 | 38 |
| 55 | 2,9 | 16 | 42 | 170 | 40 | 52 | 3,6 | 20 | 12 | 140 | 40 |
| 56 | 3,0 | 18 | 44 | 140 | 42 | 53 | 3,8 | 12 | 14 | 130 | 32 |
| 57 | 2,0 | 20 | 46 | 142 | 44 | 54 | 4,0 | 14 | 16 | 132 | 34 |
| 58 | 2,1 | 22 | 38 | 144 | 50 | 55 | 3,0 | 16 | 18 | 134 | 32 |
| 59 | 2,2 | 14 | 40 | 142 | 30 | 56 | 3,0 | 18 | 12 | 136 | 34 |
| 60 | 2,9 | 16 | 42 | 144 | 32 | 57 | 3,2 | 20 | 14 | 138 | 36 |

Задача 3. Рассчитать болты фланцевой муфты, передающей мощность Р=40 квт  при частоте вращения п=250 об/мин. Диаметр окружности осей болтов D0=220 мм (рис. 3). Материал болта Ст.45. Расчет произвести по двум вариантам: болты установлены  без зазора;  болты установлены с зазором. Коэффициент трения между торцами полумуфт  f = 0,2 (данные в табл. 3).

Рисунок   3

Таблица 3 – Исходные данные к задаче № 3

| № варианта | Р, квт | п, об/мин | D0, мм | f | z | σT, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35 | 200 | 210 | 0,15 | 4 | 460 |
| 2 | 36 | 210 | 211 | 0,16 | 6 | 465 |
| 3 | 37 | 220 | 212 | 0,17 | 8 | 470 |
| 4 | 38 | 230 | 213 | 0,18 | 4 | 475 |
| 5 | 39 | 240 | 214 | 0,19 | 6 | 478 |
| 6 | 40 | 250 | 215 | 0,20 | 8 | 479 |
| 7 | 41 | 260 | 216 | 0,21 | 4 | 480 |
| 8 | 42 | 270 | 217 | 0,22 | 6 | 460 |
| 9 | 43 | 280 | 218 | 0,23 | 8 | 465 |
| 10 | 44 | 290 | 219 | 0,24 | 4 | 470 |
| 11 | 45 | 300 | 220 | 0,25 | 6 | 475 |
| 12 | 46 | 310 | 221 | 0,26 | 8 | 478 |
| 13 | 47 | 320 | 222 | 0,27 | 4 | 479 |
| 14 | 48 | 330 | 223 | 0,28 | 6 | 480 |
| 15 | 49 | 340 | 224 | 0,29 | 8 | 460 |
| 16 | 50 | 350 | 225 | 0,30 | 4 | 465 |
| 17 | 60 | 360 | 226 | 0,15 | 6 | 470 |
| 18 | 61 | 370 | 227 | 0,16 | 8 | 475 |
| 19 | 62 | 380 | 228 | 0,17 | 4 | 478 |
| 20 | 63 | 390 | 229 | 0,18 | 6 | 479 |
| 21 | 64 | 400 | 300 | 0,19 | 8 | 480 |
| 22 | 65 | 200 | 210 | 0,20 | 4 | 460 |
| 23 | 66 | 210 | 211 | 0,21 | 6 | 465 |
| 24 | 67 | 220 | 212 | 0,22 | 8 | 470 |
| 25 | 68 | 230 | 213 | 0,23 | 4 | 475 |
| 26 | 69 | 240 | 214 | 0,24 | 6 | 478 |
| 27 | 70 | 250 | 215 | 0,25 | 8 | 479 |
| 28 | 35 | 260 | 216 | 0,26 | 4 | 480 |
| 29 | 36 | 270 | 217 | 0,27 | 6 | 460 |
| 30 | 37 | 280 | 218 | 0,28 | 8 | 465 |
| 31 | 38 | 290 | 219 | 0,29 | 4 | 470 |
| 32 | 39 | 300 | 220 | 0,30 | 6 | 475 |
| 33 | 40 | 310 | 221 | 0,15 | 8 | 478 |
| 34 | 41 | 320 | 222 | 0,16 | 4 | 479 |
| 35 | 42 | 330 | 223 | 0,17 | 6 | 480 |
| 36 | 43 | 340 | 224 | 0,18 | 8 | 460 |
| 37 | 44 | 350 | 225 | 0,19 | 4 | 465 |
| 38 | 45 | 360 | 226 | 0,20 | 6 | 470 |
| 39 | 46 | 370 | 227 | 0,21 | 8 | 475 |
| 40 | 47 | 380 | 228 | 0,22 | 4 | 478 |
| 41 | 48 | 390 | 229 | 0,23 | 6 | 479 |
| 42 | 49 | 400 | 300 | 0,24 | 8 | 480 |
| 43 | 50 | 200 | 210 | 0,25 | 4 | 460 |
| 44 | 60 | 210 | 211 | 0,26 | 6 | 465 |
| 45 | 61 | 220 | 212 | 0,27 | 8 | 470 |
| 46 | 62 | 230 | 213 | 0,28 | 4 | 475 |
| 47 | 63 | 240 | 214 | 0,29 | 6 | 478 |
| 48 | 64 | 250 | 215 | 0,30 | 8 | 479 |
| 49 | 65 | 260 | 216 | 0,15 | 4 | 480 |
| 50 | 66 | 270 | 217 | 0,16 | 6 | 460 |
| 51 | 47 | 240 | 227 | 0,25 | 6 | 478 |
| 52 | 48 | 250 | 228 | 0,26 | 8 | 479 |
| 53 | 49 | 260 | 229 | 0,27 | 4 | 480 |
| 54 | 50 | 270 | 300 | 0,28 | 6 | 460 |
| 55 | 60 | 280 | 210 | 0,29 | 8 | 465 |
| 56 | 61 | 290 | 211 | 0,30 | 4 | 470 |
| 57 | 62 | 300 | 212 | 0,15 | 6 | 475 |
| 58 | 63 | 310 | 213 | 0,16 | 8 | 478 |
| 59 | 64 | 320 | 227 | 0,25 | 6 | 478 |
| 60 | 65 | 330 | 228 | 0,26 | 8 | 479 |

Пример решения контрольных задач

Задача 1. Определить момент Т, который сварное соединение способно выдержать без разрушения. Дано: δ = 4 мм; b = 100 мм; Т – неизвестно  (рис. 1). Сварка ручная. Проверка на срез. Материал свариваемых деталей Ст3.

Рис.  1

Решение. Условие прочности сварочного соединения:

τ=T0,7KLb≤τ',

где Т - искомый момент;  К – катет  шва, примем К = 4 мм;  L – длина шва, примем L < b и L = 90 мм; [τ’] – допускаемое напряжение в швах при ручной дуговой сварке электродом Э42;

[τ']=0,6[σp], (приложение А таблица А.1);

[σp]=σTS - допускаемое напряжение на растяжение материала соединяемых деталей при статических нагрузках (приложение А таблица А.1); S – запас прочности . S≈ 1,4-1,6 .Примем S =1,5.

Условно полагаем, что напряжение τ направлено вдоль швов и расположено по длине шва равномерно.

Материал свариваемых деталей примем сталь Ст3  σT = 200 МПа,  тогда

T=[τ']0,7KLb.

Подставив значение входящих величин определим момент  Т, который сварное соединение способно выдержать.

[σp]=2001,5=133,33 МПа;

[τ']=0,6⋅133,33−79,998≈80 МПа,

тогда

T=80⋅0,7⋅4⋅90⋅100=2016000 Н·мм,

или

Т = 2016 Н·м,    или    Т = 2,016 кН·м.

Задача  2. Шестерня соединена с валом при помощи цилиндрической шпонки (штифта), как показано на рис. 2. Определить напряжения среза, возникающие в штифте, и напряжения смятия в соединении. Окружное усилие в зубчатом  Р = 2,0 кН ; dш = 10 мм; lш = 45 мм.

Рис. 2

Решение. 1. Момент, передаваемый валом,

M=Pdд2=2,0⋅103⋅1502⋅10−3=150 Нм.

2. Напряжения смятия в штифтовом соединении

σсм=4Мdшlшd=4⋅15010⋅10−3⋅45⋅10−3⋅35⋅10−3=38,2⋅106Нм2=38,2МНм2

3. Напряжения среза в продольном сечении штифта

τcp=2Mкdшlшd=2⋅15010⋅10−3⋅45⋅10−3⋅35⋅10−3=19,1⋅106Нм2=19,1 МНм2

Задача 3. Рассчитать болты фланцевой муфты, передающей мощность Р=40 квт  при частоте вращения п=250 об/мин. Диаметр окружности осей болтов D0=220 мм (рис. 3). Расчет произвести по двум вариантам: болты установлены  без зазора;  болты установлены с зазором. Коэффициент трения между торцами полумуфт f = 0,2.

Рис. 3

Решение.

1) Передаваемый вращающий момент Т, Нмм, вычисляем по формуле

Т=30⋅Рπ⋅п=30⋅403,14⋅250⋅106=1,53⋅106.

2) Назначаем число болтов в соединении z = 6, находим окружную силу Ft, H, передаваемую одним болтом:

Ft=2TD0z=2⋅1,53⋅106220⋅6=2318.

3) Находим диаметр стержня болта dд, мм, установленного без зазора. Из условия  прочности  болта  на  срез  (принимаем  материал  болта  Ст45, σT=470 МПа; [τ]=0,3-σT=0,3-470=141 МПа.

d0=4Ftπ[τ]=4⋅23183,14⋅141=4,57

Принимаем болт с резьбой М5 и назначаем  диаметр стержня  d0=5,2 мм.

4) Из условия прочности болта, поставленного с зазором на растяжение стержня болта [σр]=0,3∙σT=0,3-470=141 МПа, находим диаметр стержня болта d1 мм

d1=5,2Ftfπ[σp]=5.2⋅23180,2⋅3,14⋅141=11,2.

По данным таблицы А.3 условие задачи удовлетворяет болт с резьбой Ml4, для которого d1=11,546 мм.

Видно, что при установке в муфту болтов без зазора их диаметр оказывается почти в 2,5 раза меньше. Однако сложность реализации на практике такой посадки вынуждает использовать менее целесообразный вариант установки болтов с зазором.

Приложение А

Таблица А.1 – Допускаемые напряжения для сварных швов при статической нагрузке

| Вид технологического процесса сварки | Допускаемое напряжение в швах, Н/мм2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | При растяжении | При сжатии | При срезе |
| Автоматическая под флюсом, ручная электродуговая электродами Э42А, Э50А, контактная стыковая | [σp] | [σp] | 0,65[σp] |
| Ручная электродами Э42 и Э50, газовая сварка | 0,9[σp] | [σp] | 0,6[σp] |
| Контактная точечная и шовная | - | - | 0,5[σp] |
| Примечание - [σp]= [σp]/S – допускаемое напряжение на растяжение для материала соединяемых деталей при статических нагрузках. Для металлических конструкций запас прочности S≈1,4÷1,6 |  |  |  |

Список используемых литературных источников

1. Иванов М.Н. Детали машин: Учеб. для студентов втузов. 6-е изд.  – М.: Высш. шк., 2000. – 383 с.

1. Решетов Д.Н.. Детали машин: Учеб. для втузов.  - М.: Высш. шк., 2000.- 396 с.

Профессор                                                В.Стативка