Варианты заданий контрольной работы

по дисциплине «Электромагнитные поля и волны»

для слушателей и студентов заочной формы обучения

### по специальности 210406.65 «Сети связи и системы коммутации»

Методические указания

Выбор задания по № студенческого билета(2 последние цифры).Задачи по последней цифре.

Задание 1

Выбор задания 1 осуществляется по двум последним цифрам номера зачетной книжки.

### Классификация электромагнитных явлений по их зависимости от времени. Статические, стационарные и квазистационарные поля. Гармонические колебания.

- Основные уравнения электромагнитного поля – уравнения Максвелла.

- Векторы электромагнитного поля. Макроскопические параметры материальных сред.

- Классификация и виды сред. Скалярные и тензорные параметры сред. Материальные уравнения.

- Уравнения Максвелла в дифференциальной и интегральной форме.

- Уравнение непрерывности и закон сохранения заряда. Сторонние источники.

- Полная система уравнений Максвелла с учетом сторонних источников. Метод комплексных амплитуд.

- Система уравнений Максвелла в комплексной форме.

- Комплексные диэлектрическая и магнитная проницаемости. Диэлектрические и магнитные потери.

- Векторы электромагнитного поля на границе раздела двух сред. Граничные условия для нормальных и касательных составляющих векторов электромагнитного поля.

- Граничные условия для плотности тока. Граничные условия на поверхности идеального проводника.

- Плотность электромагнитной энергии и энергия, сосредоточенная в объеме. Плотность мощности и мощность тепловых потерь и сторонних источников.

- Уравнение баланса для мгновенных значений мощности в дифференциальной и интегральной форме (теорема Пойтинга).

- Физическая трактовка. Мощность, выходящая (входящая) из объема через замкнутую поверхность. Мощность излучения. Вектор Пойтинга.

- Внешняя краевая задача электродинамики. Условие единственности решения внешней задачи электродинамики.

- Плоская волна как предельный случай сферической волны.

- Решение системы уравнений Максвелла для плоской однородной волны.

- Свойства плоской волны. Структура поля.

- Взаимная ориентация векторов поля, коэффициент фазы, фазовая скорость распространения энергии, характеристическое сопротивление.

- Внутренняя краевая задача электродинамики. Условие единственности решения внутренней задачи электродинамики.

- Решение уравнений Максвелла для гармонических колебаний. Условия излучения на бесконечности.

- Теорема единственности. Лемма Лоренца. Теорема эквивалентности. Теорема взаимности.

- Принцип двойственности. Электрические и магнитные токи поляризации.

- Неоднородные волновые уравнения для векторов гармонических электромагнитных полей.

- Скалярный и векторный электродинамические потенциалы гармонических полей. Электромагнитное поле произвольного источника.

- Элементарный электрический излучатель. Анализ структуры поля.

- Особенности поля в ближней зоне. Поле излучателя в дальней зоне: ориентация векторов электромагнитного поля, фронт волны, фазовая скорость, характеристическое сопротивление.

- Диаграмма направленности элементарного электрического излучателя, коэффициент направленного действия. Излучаемая мощность и сопротивление излучения.

- Элементарный магнитный излучатель. Элемент Гюйгенса. Структура поля элемента Гюйгенса.

- Плоские однородные волны в однородной изотропной среде без потерь. Плоская однородная волна в однородной среде с потерями.

- Свойства волн. Коэффициенты фазы и ослабления, фазовая скорость и длина волны в средах с малыми и большими тангенсами угла потерь.

- Дисперсионные свойства поглощающей среды.

- Поляризация волн. Линейно поляризованные волны. Волны с круговой и эллиптической поляризацией.

- Плоские однородные волны в однородной анизотропной среде. Намагниченный феррит.

- Гиротропная среда как частный случай анизотропной среды. Частота собственной и вынужденной прецессии.

- Тензор магнитной проницаемости намагниченного феррита. Разложение линейно поляризованной волны на две волны круговой поляризации.

- Эффект Фарадея. Использование эффекта Фарадея в технике СВЧ.

- Связь углов падения, отражения и преломления с электродинамическими параметрами сред.

- Первый и второй законы Снелля.

- Представление произвольно поляризованной волны как суперпозиции нормально и параллельно поляризованные волн.

- Падение нормально поляризованной волны на границу раздела двух сред. Законы отражения и преломления.

- Коэффициенты отражения и прохождения (формулы Френеля). Падение параллельно поляризованной волны на границу раздела  двух диэлектрических сред. Явление полного прохождения, угол Брюстера.

- Явление полного отражения от границы раздела двух диэлектрических сред. Условия возникновения полного отражения, структура поля над и под границей раздела, поверхности равных фаз и равных амплитуд, фазовая скорость, длина волны, скорость переноса энергии.

- Понятие поверхностной волны. Отражение от идеально проводящей поверхности: структура поля.

- Прохождение плоской волны через пластину. Понятие экрана для электромагнитного поля. Тонкие и толстые экраны. Многослойные экраны.

- Падение плоской волны на границу раздела диэлектрика и поглощающей среды. Неоднородная плоская волна в поглощающей среде. Определение действительного угла преломления.

- Проникновение поля в проводник, поверхностный эффект. Глубина проникновения.

- Приближенные граничные условия Леонтовича, условия их применимости. Расчет потерь энергии в проводниках с помощью граничных условий Леонтовича.

- Поверхностный эффект в цилиндрическом проводнике, в плоском листе и ленточной линии.

- Общие положения теории дифракции. Дифракция на круглых отверстиях и препятствиях.

- Дифракция волновых пучков (на полуплоскости, на тонкой щели, на прямоугольном отверстии). Дифракция на многомерных структурах.

- Рассеяние на малых объектах. Рассеяние на системах частиц. Рассеивающие среды.

- Постоянные затухания поля дифракционных поверхностных лучей. Равномерная и неравномерная части тока.

- Понятие рефракции. Условия возникновения рефракции.

- Рефракция на плоской или плавно изогнутой границе раздела. Рефракция в плавно неоднородной среде. Тропосферная рефракция.

- Направляемые электромагнитные волны. Понятие линии передачи. Типы регулярных линий передачи.

- Решение уравнений Гельмгольца для направляемых волн. Связь поперечных составляющих векторов поля с продольными.

- Постоянная распространения, критическая частота (критическая длина волны), длина волны в линии передачи, фазовая скорость, характеристическое сопротивление.

- Общие свойства волн типа Т, Е и Н. Скорость распространения энергии.

- Понятие об одноволновом и многоволновом режимах работы. Мощность, переносимая электромагнитной волной в линии передачи

- Затухание волн в регулярных линиях. Дисперсия волн в линиях передачи.

- Волноводы типа Е и Н. Структура поля. Основная волна прямоугольного волновода.

- Выбор размеров для одноволнового режима работы. Токи на стенках волновода при волне основного типа.

- Многоволновый режим работы; фильтрация высших типов волн. Область применения прямоугольных волноводов

- Коаксиальный волновод. Волна Т: структура поля, волновое сопротивление, переносимая мощность.

- Структура токов на внешнем и внутренних проводниках. Ослабление волн типа Т при распространении, коэффициент ослабления.

- Высшие типы волн. Условие одноволнового режима  работы. Электрическая и тепловая прочность.

- Симметричная двухпроводная линия передачи. Волна Т: структура поля, волновое сопротивление.

- Распределение токов по сечению проводников. Выбор размеров поперечного сечения линии. Коэффициент ослабления.

- Симметричные и несимметричные полосковые линии. Структура поля основной волны Т.

- Диэлектрические волноводы круглого сечения. Типы волн в диэлектрических волноводах. Структура поля. Основная волна в диэлектрическом волноводе. Область применения.

- Регулярная линия передачи. Падающая и отраженные волны. Ортогональность распространяющихся падающей и отраженной волн.

- Режимы работы линии. Коэффициент отражения, коэффициент бегущей (стоячей) волны. Условие согласования линии с нагрузкой.

- Неоднородности в линиях передачи. Резонаторы.

- Общая теория резонаторов. Квазистационарные резонаторы. Резонансная частота и добротность.

- Возбуждение плоской границы раздела двух сред. Возбуждение круглого бесконечного цилиндра.

- Возбуждение прямоугольного резонатора. Возбуждение круглого цилиндрического резонатора.

- Свободные (собственные) колебания объемных резонаторов. Резонансная частота.

- Перспективы и проблемы развития теории поля и техники СВЧ.

### Классификация электромагнитных явлений по их зависимости от времени. Статические, стационарные и квазистационарные поля. Гармонические колебания.

- Основные уравнения электромагнитного поля – уравнения Максвелла.

- Векторы электромагнитного поля. Макроскопические параметры материальных сред.

- Классификация и виды сред. Скалярные и тензорные параметры сред. Материальные уравнения.

- Уравнения Максвелла в дифференциальной и интегральной форме.

- Уравнение непрерывности и закон сохранения заряда. Сторонние источники.

- Полная система уравнений Максвелла с учетом сторонних источников. Метод комплексных амплитуд.

- Система уравнений Максвелла в комплексной форме.

- Комплексные диэлектрическая и магнитная проницаемости. Диэлектрические и магнитные потери.

- Векторы электромагнитного поля на границе раздела двух сред. Граничные условия для нормальных и касательных составляющих векторов электромагнитного поля.

- Граничные условия для плотности тока. Граничные условия на поверхности идеального проводника.

- Плотность электромагнитной энергии и энергия, сосредоточенная в объеме. Плотность мощности и мощность тепловых потерь и сторонних источников.

- Уравнение баланса для мгновенных значений мощности в дифференциальной и интегральной форме (теорема Пойтинга).

- Физическая трактовка. Мощность, выходящая (входящая) из объема через замкнутую поверхность. Мощность излучения. Вектор Пойтинга.

- Внешняя краевая задача электродинамики. Условие единственности решения внешней задачи электродинамики.

- Плоская волна как предельный случай сферической волны.

- Решение системы уравнений Максвелла для плоской однородной волны.

- Свойства плоской волны. Структура поля.

- Взаимная ориентация векторов поля, коэффициент фазы, фазовая скорость распространения энергии, характеристическое сопротивление.

- Внутренняя краевая задача электродинамики. Условие единственности решения внутренней задачи электродинамики.

    - Решение уравнений Максвелла для гармонических колебаний. Условия излучения на бесконечности.

Задание 2

Комплексные амплитуды векторов электромагнитного поля в некоторой точке пространства задаются выражениями

E=Aejαlx+Bejβly,   H=+Cejγlz

Частота колебаний равна f.

- Найти мгновенное значение вектора E в момент времени равный t.

- Вычислить плотность тока смещения в этой точке.

- Определить комплексный вектор Пойнтинга и его среднее значение.

Таблица выбора исходных данных для выражений E и H

| Последняя цифра номера студенческого билета | A | B | C | α | β | γ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,85 | 1,3 | 4,2·10-3 | 0,6 | -0,7 | -1,2 |
| 1 | 1,5 | 2,1 | 0,45 | 1,1 | -1,4 | 3,5 |
| 2 | 3,7·10-1 | 0,94 | 7,9 | 5,8 | 9,0 | 2,5 |
| 3 | 8,9 | 2·10-3 | 4,1 | 4,8 | 3,9 | 0,1 |
| 4 | -7,2 | 1,2 | 9,3 | 2,4 | 5,9·10-2 | 1,4 |
| 5 | 4,2 | -3,8 | 6,9 | 4,1·10-3 | 8,8 | 3,5·10-3 |
| 6 | 2,1 | 3,9 | 4,6 | 1,8 | 9,1 | 2,7 |
| 7 | 2 | 8,2 | 1,8 | 3,9 | 0,3 | -0,2 |
| 8 | 6,7 | 12,1 | 8,9 | 8,9 | -1,7 | -0,3 |
| 9 | 8,3 | -1,2 | 8,9 | 2,3 | -0,5 | -0,8 |

Таблица выбора исходных данных для значения момента времени и частоты

| Предпоследняя цифра номера студенческого билета | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, мкс | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| f, MГц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Задание 3

По проводникам коаксиального волновода (см) протекает постоянный ток I.  Проводники коаксиального волновода выполнены из меди. Пространство между внутренним и внешним проводниками заполнено полиэтиленом. При решении задачи считать, что в каждый момент времени токи во внешнем и внутреннем проводниках в одном поперечном сечении противоположны и равномерно распределены по поперечным сечениям проводников.

- Вывести закон, выражающий зависимость напряженности магнитного поля от расстояния от центра коаксиального волновода. Построить график зависимости

- Найти векторы напряженности магнитного поля и магнитной индукции на расстояниях r1=0,5 R1, r2=(R1+R2)/2, r3=(R2+R3)/2, R4=2R3

Таблица для выбора исходных данных для задания 3

| Последняя цифра номера студенческого билета | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1, мм | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| R2, мм | 7 | 5 | 8 | 9 | 18 | 25 | 5 | 10 | 4 | 6 |
| R3, мм | 8 | 7 | 9 | 10 | 19 | 26 | 6 | 11 | 5 | 7 |

Таблица для выбора исходных данных для задания 3

| Предпоследняя цифра номера студенческого билета | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, мА | 8 | 5 | 6 | 5 | 9 | 15 | 7 | 8 | 3 | 5 |

Задание 4

В волноводе прямоугольного сечения распространяется волна основного типа. Амплитуда напряженности электрического поля. Амплитуда напряженности электрического поля равна Em. Стенки волновода выполнены из материала, указанного в таблице вариантов.

Требуется:

- определить частотные границы одноволнового режима;

- определить частоту fmin, соответствующую минимальному коэффициенту ослабления αmin в заданном волноводе;

- для частоты, соответствующей f= 1,5·fкрH10
             определить: фазовую скорость (vф) и групповую скорость (vгр);

- изобразить структуру поля в волноводе в продольном и поперечном сечении;

- какие типы волн могут распространяться в данном прямоугольном волноводе, на частоте f= 1,5·t·fкрH10
            ?

Таблица выбора исходных данных для задания 4

| Последняя цифра номера студенческого билета | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина волновода, a, мм | 72,14 | 58,17 | 74,55 | 49,39 | 34,85 | 28,5 | 22,86 | 19 | 15,8 | 12,9 |
| Высота волновода, b, мм | 34,04 | 29,08 | 22,15 | 20,2 | 15,8 | 12,6 | 10,16 | 9,5 | 7,9 | 6,5 |

Таблица выбора исходных данных для задания 4

| Предпоследняя цифра номера студенческого билета | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Em, кВ/м | 35 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Материал стенок | Медь | Ла-тунь | Сере-бро | Алю-миний | Ла-тунь | Сере-бро | Медь | Алю-миний | Ла-тунь | Медь |
| t | 1,25 | 1,3 | 1,35 | 1,4 | 1,45 | 1,5 | 1,55 | 1,6 | 1,65 | 1,7 |

Образец оформления титульного листа

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ ФСИН РОССИИ

Кафедра основ радиотехники

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине:

«Электромагнитные поля и волны»

вариант __

выполнил:

слушатель специального факультета, группы ___ Иванов В.В.

проверил: преподаватель кафедры основ радиотехники и электроники

В.А. Мельник