МС и УК					Каф. ПДСиМ

Решение должно содержать: фамилию и группу, название курса; номер задачи; условие задачи; вывод необходимых расчетных формул с пояснением всех условных обозначений; подробные вычисления результатов; окончательные результаты расчетов, которые должны быть оформлены в соответствии с нормативными документами. Решения  должны быть пояснены схемой измерений или структурными схемами приборов, используемых в условиях задачи, а также  временными диаграммами и построением графиков.

Задача 03.1.

Оцените относительную погрешность измерения скважности импульсных сигналов осциллографом, если предел допускаемой относительной погрешности измерения временных интервалов составляет 6 %. (Под скважностью импульсов понимают отношение периода сигнала к длительности импульса). Запишите результат измерения для скважности равной 3,635.

Задача 03.2.

Определите показание пикового вольтметра с закрытым входом, проградуированного в среднеквадратических значениях гармонического сигнала, если на его вход подан сигнал, изменяющийся по закону:

U(t) = 20+8*Sin(1256 t), В.

Задача 03.3.

Изобразить спектр на выходе фильтра промежуточной частоты анализатора спектра гетеродинного типа, если частота гетеродина равна 300 кГц, средняя частота фильтра промежуточной частоты (ФПЧ) 250 кГц, полоса пропускания этого фильтра 1 кГц, а частоты и напряжения спектральных составляющих сигнала, соответственно, равны: 20 кГц, 103 мВ; 30 кГц, 102 мВ; 50 кГц, 60 мВ; 60 кГц, 20мВ.

Задача 03.4.

Определить по фигуре Лиссажу, имеющей вид "горизонтальной восьмерки", частоту исследуемого генератора, сигнал с которого подан на вход X, если на вход Y подан сигнал с образцового генератора с частотой 100 Гц.

Задача 03.5.

Определите минимальное Lмин. и максимальное Lмакс значения индуктивности катушки, которые можно измерить куметром, имеющим диапазон измерения добротности Q = 25 - 625; диапазон изменения частоты генератора куметра f = 50 кГц - 50 МГц и диапазон изменения емкости измерительного конденсатора Собр = 30 - 450 пФ.