Вопросы:

- Как можно оценить количественно относительную величину равновесного потенциала, возникающего на границе металл-электролит. Возникнет ли скачок потенциала на границе платиновый электрод – разбавленный раствор хлороводородной кислоты (через раствор пропускается водород) и если ответ положителен, то запишите равновесный процесс, который при этом будет осуществляться.

- Что называется потенциалом разряда металла? Как он отличается от равновесного потенциала металла в растворе его соли? Приведите примеры.

- Каков механизм образования кристаллических зародышей? Как влияют различные факторы на структуру гальванопокрытий?

- Опишите ход поляризационной кривой в стандартном электролите хромирования. Что нужно предпринять, чтобы при тех плотностях катодного тока, при которых в стандартном электролите при 40о С выход хрома по току равнялся нулю, стало бы возможным получение хромового покрытия?

- Сопоставьте работу анодов при никелировании и лужении. Каковы отрицательные последствия пассивации никелевых и оловянных анодов?

Задачи:

- Рассчитайте равновесные потенциалы олова и водорода в электролите лужения: SnSO4  – 50 г/л, H2SO4 – 100 г/л и объясните, почему выход по току металла в данном электролите приближается к 100%.

- Какие электродные процессы протекают на: а) платиновых, б) медных электродах при электролизе водного раствора сернокислой меди?