К.з. 1

З. 1

Плоская гармоническая линейно поляризованная электромагнитная волна распространяется в среде диэлектрической проницаемостью , магнитной проницаемостью  и проводимостью .

Определить отношение амплитуд плотности тока смещения к плотности тока проводимости для частот f1, f2 и f3. В каком случае среду можно считать хорошо проводящей, полупроводящей, непроводящей?

|  |  | , Сим/м | f1, Гц | f2, Гц | f3, Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 10-2 | 104 | 106 | 108 |

З. 2

Определить длину волны (данные задачи 1) и сравнить её с длиной волны в идеальном диэлектрике с проницаемостью =1.

З. 3

Построить кривые коэффициента фазы , фазовой скорости ф и длины  в функции от частоты:

а) для идеального диэлектрика с диэлектрической проницаемостью 

б) для хорошего проводника с проводимостью  и магнитной проницаемостью 

|  |  | , Сим/м |
| --- | --- | --- |
| 9 | 1 | 4*107 |

К.з. 2

З. 1

Электрическая антенна в виде линейного провода длиной l питается переменным током частоты f. Действующее значение тока I.

Вычислить сопротивление и мощность излучения антенны. Диэлектрик – воздух.

| l, м | f, Гц | I, А |
| --- | --- | --- |
| 5*10-2 | 5*108 | 0,4 |

З. 2

Плоская электромагнитная волна падает на границу раздела сред с различными значениями относительной магнитной проницаемости.

Будет ли существовать угол, при котором отсутствует отраженная волна? Если – да, то как величина этого угла связана с параметрами сред?

З. 3

Плоская электромагнитная волна, вектор напряженности электрического поля которой лежит в плоскости падения, падает из диэлектрика с параметрами 1, 1=1, 1=0; на поверхность диэлектрика с параметрами 2, 2=1, 2=0.

При каких углах падения вся энергия падающей волны отражается от границы раздела?

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 16 | 2,25 |