Задача № 1. Определение погрешности результата

косвенных измерений

Задание. Для измерения сопротивления или мощности косвенным методом использовались два прибора: амперметр и вольтметр магнитоэлектрической системы.

Данные приборов, их показания, при которых производилось измерение, приведены в табл. 1.1.

Определить:

а) величину сопротивления и мощность по показаниям приборов;

б) максимальные абсолютные погрешности амперметра и вольтметра;

в) абсолютную погрешность косвенного метода;

г) относительную погрешность измерения;

д) пределы действительных значений измеряемых физических величин.

ПОСЛЕДНИЕ ЦИФРЫ ШИФРА 32 (отмечено желтым)

Таблица 1.1

Исходные данные для задачи №1

| Наименование заданной | Предпоследняя цифра | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| величины | шифра | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Предел измерения Uном, В | – | 150 | 250 | 15 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 250 | 300 |
| Класс точности γмакс, % | – | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 |
| Показание вольтметра U,В | 0; 5 | 140 | 200 | 8 | 28 | 20 | 70 | 90 | 100 | 245 | 250 |
|  | 1; 6 | 120 | 210 | 10 | 26 | 25 | 65 | 80 | 110 | 230 | 210 |
|  | 2; 7 | 130 | 220 | 12 | 24 | 30 | 60 | 70 | 120 | 200 | 270 |
|  | 3; 8 | 110 | 230 | 14 | 22 | 35 | 55 | 60 | 130 | 225 | 290 |
|  | 4; 9 | 100 | 240 | 15 | 25 | 40 | 50 | 50 | 140 | 201 | 260 |
| Предел измерения Iном, A | – | 0,75 | 1,5 | 3 | 7,5 | 0,3 | 1,5 | 0,75 | 0,3 | 15 | 3 |
| Класс точности γмакс, % |  | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 1,5 | 1,5 |
| Показание амперметра I, A | 0; 9 | 0,6 | 1,2 | 1 | 2 | 0,15 | 1,2 | 0,74 | 0,2 | 5 | 2,2 |
|  | 1; 8 | 0,5 | 0,9 | 2 | 4 | 0,2 | 1,4 | 0,68 | 0,18 | 7 | 2,8 |
|  | 2; 7 | 0,7 | 0,8 | 2,5 | 6 | 0,25 | 0,8 | 0,66 | 0,26 | 9 | 1,9 |
|  | 3; 6 | 0,55 | 0,7 | 1,5 | 5 | 0,18 | 1 | 0,70 | 0,24 | 11 | 1 |
|  | 4; 5 | 0,85 | 1,0 | 0,5 | 1 | 0,28 | 0,9 | 0,6 | 0,16 | 13 | 2,6 |

Методические указания по решению задачи

При косвенных измерениях искомое значение величины у определяется на основании математической зависимости, связывающей эту величину с несколькими величинами (x1, x2, ... , xm), измеряемыми прямыми методами. При этом погрешности прямых измерений приводят к тому, что окончательный результат имеет погрешность.

Максимальные абсолютные погрешности амперметра и вольтметра определяются так:

ΔI=±γмаксIном100,                                                (1.1)

ΔU=±γмаксUном100,                                               (1.2)

где 	gмакс  приведенная погрешность измерительного прибора, равная классу точности прибора;

Iном, Uном  номинальное значение тока и напряжения соответственно.

Формулы для расчета абсолютных и относительных погрешностей результата косвенных измерений приведены в табл.1.2.

Таблица 1.2

Расчетные формулы погрешности косвенных измерений 
мощности и сопротивлений

| Функция | Погрешность |  |
| --- | --- | --- |
| y | абсолютная  y | относительная  y |
| x1x2 | ±x12(Δx22)+x22(Δx12) | ±(Δx1/x1)2+(Δx2/x2)2 |
| x1/x2 | ±x22Δx12+x12Δx22x24 | ±(Δx1/x1)2+(Δx2/x2)2 |
| x1+x2 | ±Δx12+Δx22 | ±Δx12+Δx22х1+х2 |
| x1-x2 | ±Δx12+Δx22 | ±Δx12+Δx22х1−х2 |

В табл.1.2 приняты следующие условные обозначения:

x1, x2  измеренные значения электрических величин;

x1, x2  максимальные абсолютные погрешности, допускаемые при измерениях значений  x1,x2.

Функция  x1x2  используется в задаче для расчета погрешности косвенного измерения мощности, функция  x1/x2  то же для сопротивлений.

Результаты вычислений сопротивлений и мощности свести в табл. 1.3.

Таблица 1.3

Результаты вычислений задачи № 1

| U, В | I, А | U, В | I, А | P, Вт | R, Ом | P, % | R, % | P±ΔP,Вт | R±ΔR,Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.3. Пример решения задачи

Определить абсолютную и относительную погрешность косвенного метода измерения мощности при следующих данных приборов и их показаниях:

I=2A;Iном=3А;γ=1%;

U=50В; Uном=100 В; γмакс=2,5%.

Решение:

- значение мощности по показаниям приборов P=UI=100 Вт;

б) предельные абсолютные погрешности измерительных приборов:

амперметра  ΔIмакс=γмаксIном100=±0,03А;

вольтметра  ΔUмакс=γмаксUном100=±2,5В;

в) абсолютная погрешность косвенного измерения мощности

ΔP=±I2(ΔU)2+U2(ΔI)2 ;

ΔP=±22⋅2,52+502⋅0,032=± 5 Bт;

г) относительная погрешность косвенного измерения мощности

δз=± ΔII2+ΔUU2;

δ3=±0,0322+2,5502=±0,05;

д) действительное значение мощности

P=(100±5) Вт.