ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования

«Санкт-Петербургский

государственный электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»

Кафедра теоретических основ электротехники

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Методические указания к выполнению курсового расчёта на тему:

«Анализ и моделирование переходных процессов в линейной цепи»

Санкт-Петербург   2010г

Общие указания

Целью курсового расчёта является освоение студентами основных  методов анализа линейных электрических цепей. В процессе самостоятельной работы студенты исследуют искажения входных сигналов при прохождении их через цепь методом переменных состояния, операторным методом и методами спектрального и гармонического анализа.

Все расчёты ориентированы на использование таких программных средств как Mathcad и Multisim в информационно-вычислительном центре университета и центре компьютерных технологий ЦКТЭ кафедры ТОЭ.

Приобретение навыков работы в этих программных средах, несомненно, избавит студентов от рутинной работы в расчётах и будет способствовать в дальнейшем лучшему усвоению учебных материалов и по другим  дисциплинам в процессе обучения в университете.

Состав методических указаний

Методические указания состоят из двух частей:

- Индивидуального задания по вариантам списка студентов учебной группы с примером расчёта цепи и приложения.

- В приложении даны:

1. Электронная версия расчётов в среде Mathcad.

2. Электронная версия моделирования вариантов индивидуального задания в программе  Multiuse.

Задание на курсовой расчёт

Импульс прямоугольной формы f1(t) (рис.1,2)  подаётся на вход цепи (рис.3,4,5,6). Требуется определить реакцию f2(t) на выходе цепи.

f1(t)

t

0

tu

T

Am

Puc.1

f1(t)

Am

t

-Am

T

tu

Puc.2

Варианты задания представлены в таблице 1.                       Табл.1

| Варианты задания по списку группы | Входной сигнал | Параметры входного сигнала | Схема цепи в соответствии с № варианта |
| --- | --- | --- | --- |
| В связи с особенностями ПО Multisim- не принимать во внимание нумерацию элементов V,I,R,L,C на схемах цепи, обозначив их без индексов |  |  |  |
| 1………6 | Рис.1 | Um=1V,Im=1A,tu=0.5mS, T=2.5mS. | VARIANT N-1 |
| 7……..12 | Рис.2 | Um=1V,Im=1A,tu=0.5mS,T=1mS | VARIANT N-2 |
| 13……18 | Рис.1 | Um=10V,Im=0.5A,tu=0.5mS,T=1mS | VARIANT N-3 |
| 19……24 | Рис.2 | Um=10V,Im=0.5A,tu=1mS,T=2mS | VARIANT N-4 |

При воздействии на входе одиночного импульса рассчитать:

1.Численным методом переменных состояния

1.1)   Записать в аналитическом виде временную функцию входного воздействия f1(t).

1.2)  Составить систему дифференциальных уравнений состояния цепи и проверить её по величинам вынужденных составляющих.

1.3)   Рассчитать реакцию f2(t) на выходе цепи численным методом Рунге-Кутта. См. электронную версию «Расчёт в Маткаде »

2.Операторным методом

2.1) Определить функцию передачи цепи H(S) и проверить её для S=0 и S= ∞.

2.2) Записать изображение входного воздействия.

2.3) Определить реакцию на выходе цепи используя обратное преобразование Лапласа и построить на одном рисунке графики f1(t) и f2 (t). См. «Расчёт в Маткаде».

3.Спектральный анализ

3.1) Построить частотные характеристики цепи H(jω). См. «Расчёт в Маткаде»

3.2) Записать амплитудный спектр A(ω)  входного сигнала. Построить его на одном графике с  H(ω) и оценить степень искажения формы входного воздействия. См.«Расчёт в Маткаде».

Для периодической последовательности импульсов выполнить

4.Гармонический анализ цепи

4.1)  Построить дискретные  амплитудный (АДС) и фазовый (ФДС) спектры входного воздействия. Записать ряд Фурье для f1(t) и построить его аппроксимацию. См. «Расч. в Маткаде».

4.2)  Построить дискретные  амплитудный (АДС) и фазовый (ФДС) спектры реакции на выходе цепи. Записать и построить график f2(t).См. «Расчёт в Маткаде».

5.Моделирование переходного процесса в цепи

Выполняется с использованием электронной версии «Электрические цепи». Инструкция по моделированию приведена в файле «Моделирование цепи» как показано на странице 6.

5.1)  В электронной версии программы Multisim-10 в схеме моделирования (Рис.7) заменить цепь примера цепью заданного варианта из папки «Электрические цепи».

5.2) Подключить к цепи измерительные  приборы,  как  показано  на  рис.7.

5.3)  Снять осциллограмму и  спектры входного воздействия и реакции и частотные характеристики АЧХ и ФЧХ цепи.

Рис.3 Схемы цепей для варианта №1

Рис.4 Схемы цепей для варианта №2

Рис.5 Схемы цепей для варианта №3

Рис.6 Схемы цепей для варианта №4

6.Требование к оформлению курсового расчёта

Отчёт должен быть выполнен в формате А4 и содержать:

Титульный лист (см. образец). Оглавление. Параметры  задания цепи и сигнала. Схемы цепи. Расчёты, по каждому пункту задания, выполненные в Mathcade. Результаты моделирования. Заключение. Список используемой литературы.

ПРИЛОЖЕНИЕ

выполнено в электронном  виде и загружено в компьютеры ЦКТЭ кафедры ТОЭ.

Содержит файлы:

1.Титульный лист к отчёту

2.«Расчёт в Маткаде»

3.«Электрические цепи»

Библиографический список

- Ю.А.Бычков, В.М.Золотницкий, Э.П.Чернышев, А.Н.Белянин -

Основы теоретической электротехники. СПб, издательство «Лань»2008

- Р.И.Ивановский - Компьютерные технологии в науке и образовании.  Практика применения систем MathCAD Pro.- М. Высш.шк. 2003.

ОГЛАВЛЕНИЕ

- Общие указания……………………………………………………3

- Состав методических указаний…………………………………...3

- Задание на курсовой расчёт………………………………………3

- Требование к оформлению курсового расчёта………………  10

- Пример расчёта…………………………………………………  12