Институт образовательных информационных технологий

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования  «Уральский государственный технический университет – УПИ

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

# Гидравлика

Методические указания и варианты заданий к контрольной работе

для студентов специальности 270102 – Промышленное и гражданское строительство заочной формы обучения с применением дистанционных образовательных технологий

Екатеринбург

2009

### УДК 532.628.1.2

Составитель: Н.Е Лаптева

Научный редактор: доцент, кандидат технических наук В.Д. Баранов

Гидравлика: Методические указания и варианты заданий к контрольным работам по дисциплине «Гидравлика»/ Н.Е. Лаптева, Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2009г.

Указания содержат варианты заданий к контрольным работам, пример решения типовой задачи по гидродинамике и необходимую литературу.

Библиогр.: 6 назв. Рис. 8. Табл. 2.

© ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет - УПИ», 2009

© Лаптева Н.Е.

Введение

В программу подготовки инженеров-строителей входит выполнение контрольного задания по гидравлике. Целью его является приобретение студентами практических навыков по решению гидравлических задач.

Задание включает задачи по гидростатике и по гидродинамике.

Выбор варианта задания осуществляется по номеру зачетной книжки (см. табл. 1).

- Варианты расчетно-графических заданий

## Таблица 1

| Последние две цифры номера зачетной книжки | # Номера задач |  |
| --- | --- | --- |
|  | Задача по гидростатике (рис. 8) | Задача по гидродинамике (рис.2-7) |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 26 51 76 | 8а | 1 |
| 02 27 52 77 | 8б | 2 |
| 03 28 53 78 | 8в | 3 |
| 04 29 54 79 | 8г | 4 |
| 05 30 55 80 | 8д | 5 |
| 06 31 56 81 | 8е | 6 |
| 07 32 57 82 | 8ж | 7 |
| 08 33 58 83 | 8з | 8 |
| 09 34 59 84 | 8и | 9 |
| 10 35 60 85 | 8к | 10 |
| 11 36 61 86 | 8а | 11 |
| 12 37 62 87 | 8б | 12 |
| 13 38 63 88 | 8в | 13 |
| 14 39 64 89 | 8г | 14 |
| 15 40 65 90 | 8д | 11 |
| 16 41 66 91 | 8е | 16 |
| 17 42 67 92 | 8ж | 17 |
| 18 43 68 93 | 8з | 18 |
| 19 44 69 94 | 8и | 19 |
| 20 45 70 95 | 8к | 20 |
| 21 46 71 96 | 8а | 21 |
| 22 47 72 97 | 8б | 22 |
| 23 48 73 98 | 8в | 23 |
| 24 49 74 99 | 8г | 24 |
| 25 50 75 00 | 8д | 25 |

- Методика решения задач по гидродинамике

  - Основные положения и уравнения для расчета простого трубопровода.

Простым называется трубопровод, не имеющий ответвлений. В основе его расчета лежат два фундаментальных закона: закон сохранения массы и закон сохранения и превращения энергии. Математическим выражением первого из них в гидравлике является уравнение постоянства расхода Q. Для двух произвольных сечений потока несжимаемой жидкости

Q=V1ω1=V2ω2=const,			(2.1)

где Vi - средняя скорость i-го сечения; ωi - площадь живого сечения.

Закон сохранения энергии описывается уравнением Д. Бернулли

z1+p1ρg+α1V122g=z2+p2ρg+α2V222g+hw(1−2)	,	(2.2)

где z1 и z2 - расстояние по вертикали от плоскости сравнения (произвольной горизонтальной плоскости) до центра тяжести сечений 1 и 2; p1 и p2 давления в сечениях 1 и 2; α1 и α2 - коэффициент Кориолиса; hw(1−2) - потери напора на преодоление сопротивлений на пути жидкости от первого сечения ко второму.

Потери напора hw(1−2) определяют по формуле:	hw(1−2)=hl+hζ,	(2.3)

где hl=λld⋅V22g - потери напора на трение; hς=ζV22g- потери напора на местные сопротивления; λ- коэффициент гидравлического трения; ζ- коэффициенты местных сопротивлений. Коэффициенты λ и ζрассчитываются или определяются по специальным таблицам, составленным на основе экспериментальных данных. Геометрическими характеристиками трубопровода являются его длина l, диаметр d и шероховатость стенок ΔЭ.

Различают три типа задач. В задачах первого типа необходимо определить напор H, если известны расход жидкости Q, ее физические свойства (вязкость υ и плотность ρ), а также l, d, ΔЭ. В задачах второго типа необходимо определить расход Q при заданных значениях l, ΔЭ, υ,ρ и располагаемого напора H (или давления p). Для этих задач критический напор определяется по формуле

Hкр = 32υ2 l Reкр/ (gd3). Если заданный напор H > Hкр , то режим турбулентный (при Reкр = 2320). В задачах третьего типа необходимо найти диаметр трубопровода d при известных значениях H, Q, l, ΔЭ, υ,ρ. В этом случае критический напор равен Hкр = π3υ5 l Re 4кр/ (2gQ3).

Из условий задач видно, что можно выделить три величины (H, Q, d), две из которых известны, а третью необходимо определить. Поэтому общий подход к решению всех задач по динамике может быть единым, хотя каждая конкретная задача содержит свои особенности схемы и математического решения.

  - Пример решения типовой задачи.

Условие задачи. Из открытого бака больших размеров по трубопроводу переменного диаметра (рис.1) в атмосферу вытекает вода с расходом Q = 0,07 м3/с. Даны длины участков трубопровода l1= 15 м, l2= 30 м; диаметры d1 = 100 мм, d2= 200 мм, d3= 80 мм; коэффициенты трения λ1= 0,025, λ2= 0,03; коэффициенты местных сопротивлений входа ζвх=0,5, внезапного расширения ζвн.р=0,51, отнесенные к скорости V1; вентиля  ζв= 4 и насадка ζн= 0,1. Коэффициент кинематической вязкости воды υ= 0,01*10-4 м2/с. Определить напор Н, если движение воды установившееся.

Решение задачи

1. Выбираем два сечения I-I и 3—З (см. рис.1), в которых из условия задачи известны давление и скорость. Действительно, p1 = p3 = pат, VI = 0, так как движение в трубопроводах установившееся (Н= const), V3 - неизвестно, но легко определяется из уравнения расхода

V3=Qω3=4Qπd32=4⋅0,07π⋅0,082=13,9м /с.

2. Записываем уравнение Бернулли для выбранных сечений I-I и 3-3:

zI+pIρg+αIVI22g=z3+p3ρg+α3V322g+hw(I−3).	(2.4)

3. Выбираем плоскость сравнения (т.е. горизонтальную координатную плоскость) по возможности так, чтобы были известны расстояния zI и z3от плоскости сравнения до центров тяжести сечений I-I и 3-3. Если совместить плоскость сравнения 0 - 0 с осью трубопровода, то для условий нашей задачи zI= H, z3= 0 (рис. 1). Подставим в уравнение (2.4) указанные значения его членов:

H+pатρg+0=0+pатρg+α313,922g+hw(I−3),

H=α313,922g+hw(I−3).			(2.5)

Коэффициент Кориолиса α = 1 при турбулентном режиме движения (Re > 2320) или α.= 2 при ламинарном режиме (Re < 2320). Для условий нашей задачи α3 = 1, так как	Re=V3d3υ=13,9⋅0,080,01⋅10−4=1,11⋅106.

Тогда уравнение (2.5) примет вид:	H = 9,87 + hw(1−3)		(2.6)

4. Определяем потери напора hw по формуле (2.3). Для условий нашей задачи общие потери напора складываются из потерь по длине первого и второго участков и потерь на местные сопротивления входа в трубопровод, внезапного расширения, вентиля и насадка:

hw(1−3)=ζвхV122g+λ1l1d1V122g+ζвн.рV122g+λ2l2d2V222g+ζвV222g+ζнV322g,

где	V1=4Qπd12=4⋅0,07π⋅0,12=8,93м/с, а V2=4Qπd22=4⋅0,07π⋅0,22=2,22м/с.

Численное значение hw(I−3) равно:

hw(I−3)=0,58,9322g+0,025150,1∗8,9322g+0,518,9322g+0,03300,2∗2,2222g++42,2222g+0,113,922g=25,38 м.вод.ст.

5. Определяем величину напора H, подставляя значение hw(I−3) в уравнение (2.6):		H = 9, 87 + 25, 38 = 35, 25 м. вод. ст.

На Рис. 1 приведена диаграмма уравнения Бернулли, представляющая собой геометрическую интерпретацию его членов.

Рис.1. Диаграмма уравнения Бернулли

3. Расчетно-графические задания по гидродинамике

  - Условия задач № 1 – 26

По трубопроводу переменного диаметра осуществляется установившееся движение воды. Для всех задач необходимо определить направление движения и построить диаграмму уравнения Бернулли. Заданные величины и величины, которые требуется определить, представлены в таблице 2.

При решении задач принимать: коэффициент кинематической вязкости жидкости (воды) υ=0,01 Cm; коэффициент сопротивления входа в трубу ζвх=0,5; коэффициент сопротивления выхода ζвых=1; коэффициент поворота (колена) ζп=0,8. В задачах №21, 22 принять коэффициент местного сопротивления вентиля ζв=3; клапана ζк=5. В задачах №3, 10, 12, 21, 24 коэффициент трения можно определять по формуле λ=0,02d13. В табл.2 показания манометра обозначены pм; показания вакуумметра и вакуум перед насосом - pv; давление после насоса - pн.

Таблица 2

| № зада-чи | l1 | l2 | d1 | d2 | d3 | H | Q | ΔЭ | pм | h | pv | λ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м | м | мм | мм | мм | м | м3/с | мм | кПа | м | кПа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1 | 2 | 10 | 20 | - | 0,8 | ? | 0,1 | 300 | 0,25 | - | - |
| 2 | 2 | 3 | 15 | 30 | - | 0,5 | 0,006 | 0.15 | ? | 0,40 | - |  |
| 3 | 3 | 4 | d1=d2=? |  |  | 1 | 0,008 | 0,1 | 400 | 0,20 | - |  |
| 4 | 4 | 7 | 30 | 50 | - | 5 | ? | 0,1 | 150 | - | 30 |  |
| 5 | 3 | 4 | 25 | 50 | - | 4 | 0,0008 | 0,1 | ? | - | 40 | - |
| 6 | 4 | 5 | 15 | 25 | - | ? | 0,0006 | 0,1 | 200 | - | 20 | - |
| 7 | 20 | 15 | 150 | 100 | 80 | ? | 0,03 | 0,15 | 80 | - | - | - |
| 8 | 15 | 10 | 200 | 150 | 100 | 20 | ? | 0,15 | 60 | - | - | - |
| 9 | 10 | 8 | 200 | 100 | - | ? | 0,04 | 0,1 |  | - | - | - |
| 10 | 18 | 6 | d1=d2=? |  |  | 40 | 0,03 | - |  | - | - |  |
| 11 | 12 | 10 | 80 | 120 | - | 28 | ? | - | 50 | - | - | 0,03 |
| 12 | 10 | 15 | d1=d2=? |  | - | 30 | 0,01 | - | 60 | - | - |  |
| 13 | 10 | 8 | 80 | 100 | 50 | 8,2 | ? | - | - | 1,5 | - | 0,03 |
| 14 | ? | 5 | 50 | 100 | 80 | 5,1 | 0,003 | 0,15 | - | 1,7 | - | - |
| 15 | ? | 4 | 50 | 80 | 50 | 4,1 | 0,004 | 0,15 | - | 1,6 | - | - |
| 16 | 15 | 7 | d1=d2=? |  | - | - | 0,04 | - | - | 1 | 60 | 0,025 |
| 17 | 18 | 10 | 150 | 150 | - | - | 0,05 | - | - | ? | 50 |  |

Продолжение табл.2

| № зада-чи | l1 | l2 | d1 |  | d2 |  |  | d3 |  | H |  | Q |  | ΔЭ |  | pм |  | h |  | pv |  | λ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м | м | мм |  | мм |  |  | мм |  | м |  | м3/с |  | мм |  | кПа |  | м |  | кПа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| 18 | 16 | 12 | 200 |  | 200 |  |  | - |  | - |  | 0,03 |  | 0,1 |  | - |  | 0 |  | ? |  | - |
| 19 | 10 | 50 | 80 |  | 50 |  |  | - |  | 1,5 |  | 0,05 |  | 0,15 |  | 150 |  | 15 |  | - |  | pн = ? |
| 20 | 8 | 80 | 100 |  | 100 |  |  | - |  | 1 |  | 0,06 |  | 0,1 |  | 100 |  | 12 |  | - |  | pн = ? |
| 21 | 80 | 60 | d1=d2=? |  |  |  |  | - |  | 8 |  | 0,08 |  | - |  | - |  | 3 |  | - |  | ζв=3 |
| 22 | 60 | 40 | 150 |  | 200 |  |  | - |  | ? |  | 0,06 |  | 0,1 |  | - |  | 2 |  | - |  | ζв=3 |
| 23 | 10 | 60 | 50 |  | 40 |  |  | 25 |  | ? |  | 0,03 |  | 0,1 |  | 800 |  | - |  | - |  |  |
| 24 | 20 | 50 | d1=d2=? |  |  |  |  | 30 |  | 4 |  | 0,01 |  | - |  | 700 |  | - |  | - |  |  |
| 25 | 30 | 80 | 40 |  | 20 |  | 15 |  | 6 |  | 0,02 |  | 0,1 |  | ? |  | - |  | - |  |  |  |
| 26 | 5 | 40 | 5о | 30 |  | 20 |  |  |  | ? |  | 0,02 |  | 0,1 |  | 245 |  | - |  | - |  |  |

  - Схемы трубопроводных систем к задачам №1-26 (рис.2-7)

# Рис. 2. К задачам 1-3

Рис.3. К задачам 4-6 и 7,8.

Рис. 4. К задачам 9, 10 и 11, 12

Рис. 5. К задачам 13, 14, 15.

Рис. 6. К задачам 16-18 и 19,20.

Рис. 7. К задачам 23-26.

4. Задачи по гидростатике.

Построить поперечные сечения «тел давления» и эпюры горизонтальных составляющих сил давления на криволинейные поверхности:

Рис. 8.

5.Далее приводится пример оформления титульного листа к выполняемой работе.

Федеральное агентство по образованию

ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ»

Факультет дистанционного образования

Расчётно-графическая работа

по гидравлике №

(ДИСЦИПЛИНА)

на тему: ______________________________________

Вариант №

Семестр №

Преподаватель 				______________

Студент гр. №____			______________

номер зачетной книжки ______________

Екатеринбург

2009

___________________________________________________________

РГР по_________________________________			 №

(ДИСЦИПЛИНА)

№ записи в книге регистрации 	   	 дата регистрации 	 200 г.

Преподаватель

(ФИО)

Студент							 группа № ___________

(ФИО)

# Деканат ФДО

7. Вопросы к зачету.

- Физические свойства жидкости. Гипотеза трения Ньютона.

- Силы, действующие в жидкости.

- Гидростатическое давление и его свойства. Единицы измерения давления.

- Понятия об абсолютном, избыточном давлении и вакууме. Приборы для измерения давления.

- Сила давления на плоские и криволинейные стенки. Закон Архимеда.

- Основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля.

- Основные понятия кинематики.

- Уравнение расхода.

- Уравнение Д. Бернулли для идеальной и реальной жидкости.

- Энергетическая и геометрическая интерпретация уравнения Д. Бернулли.

- Практическое применение уравнения Д. Бернулли.

- Работа трубки Пито - Прандтля. Расходомер Вентури.

- Режимы движения жидкости. Критерий Рейнольдса.

- Гидравлическое сопротивление при турбулентном режиме движения.

- Зоны сопротивления при турбулентном режиме движения.

- Формула Дарси. Графики Никурадзе и Мурина.

- Местные гидравлические сопротивления.

- Истечение жидкости через отверстия и насадки.

- Гидравлический расчет простого трубопровода.

- Гидравлический расчет сложного трубопровода.

8. Рекомендуемая литература.

а) Основная литература:

- Гидравлика, водоснабжение и канализация: Учеб. Пособие для вузов/В.И. Калицун, В.С. Кедров, Ю.М. Ласков. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.: Стройиздат. – 2003. -397с., ил.

- Сборник задач по машиностроительной гидравлике: Учеб. пособие для машиностроительных вузов/ Д.А. Бутаев, З.А. Калмыкова, Л.Г. Подвидз  и др. под ред. И.И. Куколевского и Л. Г. Подвидза. – 5-е изд., стереотипное. – М: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. – 2002. – 448с., ил.

б) Дополнительная литература:

- Альтшуль А.Д., Животовский Л.С., Иванов Л.П. Гидравлика и аэродинамика М.: Стройиздат, 1987.

- Чугаев Р.Р. Гидравлика. Л.: «Энергия» - 1970. – 552с.

- Штеренлихт Д.В. Гидравлика. М.: Энергоатомиздат, 1984.

- Гиргидов А.Д. Механика жидкости и газа (гидравлика): Учебник для вузов. СПб: Изд-во СПбГПУ, 2002. 545с.