Контрольные работы

Задача 1

Для бруса прямоугольного сечения (рис. 1) определить несущую способность и вычислить перемещение свободного конца бруса. Исходные данные взять из таблицы 3.

П о р я д о к   р а с ч ё т а:

1.  Вычертить схему бруса и его поперечное сечение.

2.  Определить опорную реакцию.

3. Составить для каждого участка бруса аналитическое выражение продольной силы N.

4. Построить эпюру N и выявить опасное сечение в растянутой и сжатой части бруса.

5. Определить из условия прочности на растяжение нагрузку qt. Принять расчётное сопротивление материала бруса растяжению Rt = 80 MПа, коэффициент условий работы γс = 0,9.

6. Определить из условия прочности на сжатие нагрузку qc. Принять расчётное сопротивление материала бруса сжатию Rc = 120 MПа, коэффициент условий работы γс = 0,9.

7. Выбрать одно из найденных значений нагрузки qt и qc в качестве несущей способности бруса.

8. Вычислить перемещение свободного конца бруса. Модуль продольной упругости материала бруса  E = 1,2 ⋅ 105 МПа.

Таблица 3

| Номер строки | Схема бруса рис.1 | ℓ, м | b | h | Номер строки | Схема бруса рис.1 | ℓ, м | b | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | см |  |  |  |  | см |  |
| 1 | 1 | 0,5 | 10 | 15 | 6 | 6 | 0,7 | 14 | 22 |
| 2 | 2 | 0,8 | 12 | 14 | 7 | 7 | 1,2 | 17 | 20 |
| 3 | 3 | 1,0 | 15 | 16 | 8 | 8 | 0,6 | 16 | 18 |
| 4 | 4 | 0,9 | 18 | 14 | 9 | 9 | 0,5 | 22 | 24 |
| 5 | 5 | 0,6 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0,9 | 15 | 22 |
|  | е | д | г | е |  | е | д | г | е |

.

| 1 | 6 |
| --- | --- |
| 2 | 7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 9 |
| 5 | 0 |

Рис.1

Пример 1. Брус прямоугольного поперечного сечения (b × h), один конец которого жёстко заделан, нагружен равномерно распределённой нагрузкой интенсивностью q, 2q и силой F = 2q (рис. )

Т р е б у е т с я:

- Определить реакцию опоры.

- Построить эпюру продольных сил N.

- Определить несущую способность бруса q.

- Вычислить перемещение ℓ свободного конца бруса.

Д а н о: ℓ = 0,5 м; b = 10 см; h= 15 см; расчётное сопротивление материала растяжению R t = 80 МПа, сжатию – R c = 120 МПа. Коэффициент условий работы γc = 0,9. Модуль упругости материала E=2⋅105 МПа.

Решение

- Определение реакции жёсткой заделки. Направляем опорную реакцию Н вправо и составляем уравнение равновесия

Ζ = 0,   H + 4qℓ − F + qℓ= 0,   H = 3qℓ .

- Построение эпюры продольных сил N. Для данной схемы нагружения брус имеет три участка. Проведём произвольные сечения z на каждом участке. Рассматривая отсечённые части в равновесии (рис. 2), запишем аналитические выражения для продольной силы.

I участок, 0 ≤ z1 ≤ ℓ,

Ζ = 0,            −N1 + qz1 = 0,        N1 = qz1.

На этом участке продольная сила изменяется по линейному закону.

при z1 = 0,   N1 = 0.

при z1 = ℓ,   N1 = qℓ (сила растягивающая).

II участок,      0 ≤ z2 ≤ ℓ,

Ζ = 0            −N2 − F + qℓ = 0,       N2 = −qℓ.

На втором участке продольная сила постоянна и отрицательна.

III участок,      0 ≤ z3 ≤ 2ℓ

Ζ = 0 ,           −N3 + 2q ⋅ z3 −F + qℓ = 0,       N3 = −qℓ + 2q ⋅ z3.

На этом участке продольная сила меняется по линейному закону.

при z3 = 0,   N3 = − q ℓ (сила сжимающая),

при z3 = 2ℓ,   N3 = 3 qℓ (сила растягивающая).

По найденным значениям продольных сил на отдельных участках строим эпюру N (рис. 2 в ).

Положительные значения      продольных сил отложим вверх от базисной линии, отрицательные – вниз.

рис. 2

- Определение несущей способности бруса.

Несущую способность бруса найдём из условия прочности для опасного сечения, т. е. сечения, в котором нормальные напряжения достигают максимального по абсолютной величине значения:

σmax = NmaxA ≤ γ ⋅ R,

где А – площадь поперечного сечения, которая постоянна по всей длине бруса. Поэтому опасное сечение установим по эпюре N: в сжатой части бруса – это любое сечение на втором участке, в растянутой – сечение возле заделки.

Найдём нагрузку из условия прочности на сжатие:

q ℓA ≤ γc ⋅ Rc,  откуда

qc = A ⋅ γc ⋅ Rcℓ = 10 ⋅ 15 ⋅ 10−4 ⋅ 0,9 ⋅ 120 ⋅ 1060,5 = 3240 ⋅ 103 Нм.

Найдём нагрузку из условия прочности на растяжение:

3 q ℓA ≤ γc ⋅ Rt,  откуда

qt ≤ A ⋅ γc ⋅ Rt3 ℓ = 10 ⋅ 15 ⋅ 10−4 ⋅ 0,9 ⋅ 80 ⋅ 1063 ⋅ 0,5 = 720 ⋅ 103 Нм.

Из двух значений qc и qt в качестве несущей способности бруса выбираем наименьшее, т. е.  	q = 720 кН/м.

- Вычисление перемещения свободного конца бруса.

Перемещение свободного конца бруса ℓ найдём как сумму абсолютных деформаций всех участков, для вычисления которых воспользуемся законом Гука:

 ℓi = zNi d zE A,

где i  – номер участка, Ni – аналитическое выражение продольной силы на этом участке.

 ℓI = z1N1 d zE A = 0ℓq z1 ⋅ d zE A = q ℓ22 E A;

 ℓII = z2N2 d zE A = 0ℓ(−q ℓ) ⋅ d zE A = − q ℓ2E A;

 ℓIII = z3N3 d zE A = 02ℓ(−q ℓ + 2 q z) ⋅ d zE A = 2 q ℓ2E A.

Перемещение свободного конца бруса будет равно:

ℓ = ℓI + ℓII + ℓIII = q ℓ22 E A− q ℓ2E A+ 2 q ℓ2E A = 3 q ℓ22 E A;

ℓ =3 ⋅ 720 ⋅ 103 ⋅ 0,522 ⋅ 2 ⋅ 105 ⋅ 106 ⋅ 150 ⋅ 10−4 = 0,9 ⋅ 10−4 м=0,09 мм.

Свободный конец бруса переместится вправо на 0,09 мм.

Ответ: несущая способность бруса q=720 кН/м; перемещение свободного конца бруса Δℓ=0,09 мм.

Задача 2

Для ступенчатого бруса (рис. 3) при заданных нормативных нагрузках, требуется подобрать  площади поперечных сечений каждой ступени.

Исходные данные взять из таблицы 4.

П о р я д о к   р а с ч ё т а

- Вычислить расчётные значения нагрузок. Принять коэффициенты надёжности по нагрузке:

– постоянной (F) : γf = 1,1;

– временной (q) : γf = 1,4.

- Вычертить расчётную схему бруса и указать на схеме размеры и нагрузки в числах.

- Определить опорную реакцию.

- Составить для каждого участка бруса аналитическое выражение продольной системы N и построить её эпюру.

- Построить эпюру нормальных напряжений σ, выразить их через площадь сечения А.  Выявить опасное сечение бруса.

6.	Определить из условия прочности площадь сечения А. Принять расчётное сопротивление материала растяжению и сжатию R = 240 МПа; коэффициент условий работы γc = 0,9.

Таблица 4

| Номер строки | Схема бруса рис.3 | ℓ, м | qn, кН/м | Fn, кН |  | Номер строки | Схема бруса рис.3 | ℓ, м | qn, кН/м | Fn, кН |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0,5 | 24 | 40 |  | 6 | 6 | 0,9 | 40 | 56 |  |
| 2 | 2 | 0,6 | 30 | 45 |  | 7 | 7 | 0,5 | 28 | 48 |  |
| 3 | 3 | 0,4 | 32 | 60 |  | 8 | 8 | 0,8 | 42 | 62 |  |
| 4 | 4 | 0,8 | 50 | 50 |  | 9 | 9 | 0,4 | 34 | 46 |  |
| 5 | 5 | 0,7 | 38 | 64 |  | 0 | 0 | 0,7 | 52 | 42 |  |
|  | е | д | г | е |  |  | е | д | г | е |  |
| 1 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |

Рис.3

Пример 2. Ступенчатый брус (рис. 4а) нагружен постоянной силой F и временной равномерно распределённой нагрузкой q.

Т р е б у е т с я:

- Определить расчётные значения нагрузок.

- Определить реакцию опоры.

- Построить эпюру продольных сил.

- Построить эпюру нормальных напряжений.

- Определить площади поперечных сечений каждой ступени.

Д а н о: ℓ = 0,8 м; Нормативные нагрузки и соответствующие коэффициенты надёжности по нагрузке: Fn= 32 кН  и  γf = 1,1; qn = 18 кН/м  и  γf  = 1,4. Расчётное сопротивление материала на растяжение и сжатие R = 240 мПа, коэффициент условий работы γc = 0,9.

Решение

- Определение расчётных значений нагрузок.

F = Fn⋅ γ f = 32 ⋅ 11 = 35,2 kH,

q = qn ⋅ γ f = 18 ⋅1,4 = 25,2 kHм,,

- Определение реакции жёсткой заделки.

Ζ = 0,              H − qℓ + 2qℓ − F = 0,   H = − qℓ + F = 15,04 kH

- Построение эпюры продольных сил.

Брус имеет три участка. На каждом из них проводим произвольное сечение Ζ и записываем аналитические выражения силы N.

рис. 4

I участок,  0 ≤ z1 ≤ ℓ,

N1 = − F = −35,2 kH.

Сила N1 постоянна и отрицательна.

II участок, 0 ≤ z2 ≤ 2ℓ,

N2 = − F + q z2,

при z = 0, N2  = − 35,2 kH,

при z = 2 ℓ, N2  = 5,12 kH.

Сила N2 изменяется по линейному закону.

III участок,  0 ≤ z3 ≤ ℓ,

N3 = − F + q ℓ − q z3,

при z = 0, N3  = 5,12 kH,

при z = ℓ, N3  = − 15,04 kH.

Сила N3 изменяется по линейному закону.

По найденным значениям продольных сил строим эпюру N (рис. 4б )

- Построение эпюры нормальных напряжений. Нормальные напряжения в поперечных сечениях определим по формуле  σ = NA,

где N – продольная сила в сечении; A – площадь сечения.

I участок,         0 ≤ z1 ≤ ℓ,               σ1 = N1A1 = − 35,21,5A = − 23,47A;

На этом участке напряжение постоянно и отрицательно.

II участок,       0 ≤ z2 ≤ 2ℓ,             σ2 = N2A2 = − − F + q z2A ;

при z2 = 0,     δ2 = − 35,2A;

при z2 = 2ℓ,     δ2 = 5,12A.

На этом участке напряжение изменяется по линейному закону.

III участок,        0 ≤ z3 ≤ ℓ,             σ3 = N3A3 = − − 2qℓ − q z32A;

при z3 = 0,     σ3 = − 5,122A = 2,56A;

при z3 = 2ℓ,     σ3 = − 15,042A = − 7,52A.

По найденным значениям напряжений на определённых участках строим эпюру σ (рис.4 в). По эпюре σ выявляем опасное сечение, которое находится на границе I и II участков:

σmax = |35,2  AkH|.

- Определение площади поперечных сечений бруса. Запишем условие прочности:

σmax = NрасчA ≤ γc R,

где Nрасч – значение продольной силы, найденное от расчётных нагрузок.

Условие прочности для опасного сечения имеет вид:

35,2A ≤ γ ⋅ R, отсюда A≥ 35,2γc ⋅ R = 35,2 ⋅ 1030,9 ⋅ 240 ⋅ 106 = 0,163 ⋅ 10− 3 м2 = 163 см2.

Ответ:  Площади сечений ступеней бруса на участках равны: A1 = 2,45 см2, A2 = 1,63 см2, A3 = 3,26 см2.

Задача 3

Абсолютно жёсткий брус ВС (рис.5) поддерживается тремя стержнями и загружен постоянной нагрузкой F и временной q. Требуется подобрать размеры поперечных сечений стержней, если первый стержень имеет квадратное сечение, второй – трубчатое, третий состоит из двух равнополочных уголков (рис.6). Исходные данные взять из таблицы 5.

Рис.6

П о р я д о к   р а с ч ё т а

1. Вычислить расчётные значения нагрузок. Принять коэффициент надёжности по нагрузке: постоянной F : γf = 1,1 ; временной  q : γf = 1,3 .

  - Вычертить расчётную схему конструкции и указать на ней размеры и нагрузки в числах.

  - Определить усилия в стержнях.

  - Определить из условия прочности площади поперечных сечений каждого стержня

Таблица 5

| Номер строки | Схема бруса рис | Угол αo | a, м | b, м | Fn, кН | qn, кНм | dD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 30 | 0,6 | 0,8 | 10 | 36 | 0,6 |
| 2 | 2 | 35 | 0,7 | 0,9 | 50 | 30 | 0,65 |
| 3 | 3 | 40 | 0,8 | 0,6 | 36 | 50 | 0,7 |
| 4 | 4 | 45 | 0,6 | 1,2 | 30 | 40 | 0,75 |
| 5 | 5 | 50 | 0,5 | 0,7 | 20 | 28 | 0,8 |
| 6 | 6 | 55 | 0,4 | 0,8 | 40 | 25 | 0,85 |
| 7 | 7 | 60 | 0,8 | 1,5 | 45 | 34 | 0,5 |
| 8 | 8 | 65 | 0,9 | 0,6 | 56 | 46 | 0,4 |
| 9 | 9 | 70 | 1,0 | 1,3 | 60 | 42 | 0,45 |
| 0 | 0 | 75 | 1,2 | 1,1 | 68 | 32 | 0,35 |
|  | е | а | б | г | д | е | в |

| 1) | 6) |
| --- | --- |
| 2) | 7) |
| 3) | 8) |
| 4) | 9) |
| 5) | 0) |

Рис. 5

Пример 3. Абсолютно жёсткий брус ВС поддерживается тремя стержнями и загружен заданными нормативными нагрузками (рис.7 а)

Т р е б у е т с я:

  - Вычислить расчётные значения нагрузок.

  - Определить усилия в стержнях.

  - Определить из условия прочности площади поперечных сечений, если первый стержень имеет квадратное сечение, второй – трубчатое, третий состоит из двух равнополочных уголков.

Д а н о: a= 1,2 м;  b = 0,8 м; α = 30o; dD = 0,6; нормативные нагрузки и соответствующие коэффициенты надёжности по нагрузке: Fn= 42 кН и γf= 1,2;  qn= 20 кН/м  и  γf= 1,3.

Рис.7

Решение

- Вычисление расчётных значений нагрузок.

F = Fn ⋅ γf = 42 ⋅ 1,2 = 50,4 кН

q = qn ⋅ γf = 20 ⋅ 1,3 = 26 кНм

- Определение усилий в стержнях.

Мысленно рассекаем стержни и заменяем действие отброшенных частей продольными силами N1, N2, N3. (рис.7 б) Запишем уравнение равновесия и определим усилия в стержнях.

mB = 0, − q ⋅ 0,8 ⋅ 0,4 + N2 ⋅ sin 45o ⋅ 0,8 − F ⋅sin 30o ⋅ 2 = 0, N2 = 103,8 кН (стержень растянут).

Fz = 0, N3 ⋅ cos 45o + N2 ⋅ cos 45o + F ⋅cos 30o = 0, N3 = −165,5 кН (стержень сжат).

mD = 0, − N1⋅ 0,8 q +0,8 ⋅ 0,4+ N3 ⋅ sin 45o ⋅ 0,8 − F ⋅sin 30o ⋅ 1,2 = 0, N1 = −144,45 кН (стержень сжат).

Проверка: Y = 0, − N1⋅ 0,8 q ⋅ 0,8 ⋅ 0,4+ N3 ⋅ sin 45o ⋅ 0,8 − F ⋅sin 30o ⋅ 1,2 = 0.

Подставим в уравнение найденные значения усилий.

− 144,45 − 26 ⋅0,8 − − 165,5 ⋅ 0,707 + 103,8 ⋅ 0,707 − 50,4 ⋅ 0,5 = 0 − 190,45 + 190,44 = 0, 0 = 0.

Усилия найдены верно.

- Определение площадей поперечных сечений стержней. Условие прочности при растяжении и сжатии:

σ = NрасчА ≤ γс ⋅ R,        Откуда площадь:         A ≥ Nрасчγc ⋅ R.

Первый стержень должен иметь площадь

A1 = N1γc ⋅ R = 144,4 ⋅ 1030,9 ⋅ 210 ⋅ 106 = 0,764 ⋅ 10−3 м2 = 7,64 см2

Площадь квадрата A1 = a2, откуда сторона квадрата: a = 7,64 = 2,76 см.

Площадь сечения второго стержня

A2 = N2γc ⋅ R= 103,8 ⋅ 1030,9 ⋅ 210 ⋅ 106 = 0,549 ⋅ 10−3 м2 = 5,49 см2.

Площадь кольца   A2 = π D24 1 − dD2 = 0,5 D2, откуда наружный диаметр: D = A20,5 = 5,490,5 = 3,3 см, тогда  d = 0,6 D = 1,98 см.

Площадь сечения третьего стержня из двух уголков   A3 = N3γc ⋅ R = 165,5 ⋅ 1030,9 ⋅ 210 ⋅ 106 = 0,876 ⋅ 10−3 м2 = 8,76 см2.

Площадь одного уголка  AL = 8,272 = 4,38 см2.

Из сортамента (ГОСТ 8509 - 86) выбираем уголок 5,6 × 56 × 4 с площадью A = 4,38 см2.

Задача 4

Для заданного поперечного сечения (рис. 8),  состоящего из двух частей, требуется найти положение главных центральных осей и значения главных центральных моментов инерции.

Исходные данные взять из таблицы 6.

П о р я д о к   р а с ч ё т а

- Геометрические характеристики для двутавра, швеллера и уголка выписать из таблиц сортамента, для полосы – рассчитать по формулам.

- Вычертить схему сечения в масштабе  (на миллиметровке), на которой указать все оси и все размеры в числах.

- Найти общую площадь сечения.

- Определить положение центра тяжести  сечения.

- Определить осевые и центробежный моменты инерции сечения относительно осей, проходящих через центр тяжести параллельно полкам.

- Определить угол наклона главных осей U и V к центральным осям. Вычертить главные центральные оси на заданном сечении.

- Вычислить моменты инерции относительно главных центральных осей.

- Проверить правильность вычисления моментов инерции.

Таблица 6

| Номер строки | Схема сечения рис. | Швеллер (ГОСТ 8240-89) | Двутавр (ГОСТ 8239-89) | Равнополочный уголок (ГОСТ 8509-86) | Полоса, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 14 | 12 | 80 × 80 × 8 | 10 × 120 |
| 2 | 2 | 16 | 14 | 80 × 80 × 6 | 20 × 160 |
| 3 | 3 | 18 | 16 | 90 × 90 × 8 | 20 × 180 |
| 4 | 4 | 20 | 18 | 90 × 90 × 7 | 14 × 200 |
| 5 | 5 | 22 | 20 | 90 × 90 × 6 | 16 × 220 |
| 6 | 6 | 24 | 22 | 100 × 100 × 8 | 18 × 220 |
| 7 | 7 | 27 | 24 | 100 × 100 × 10 | 16 × 240 |
| 8 | 8 | 30 | 27 | 100 × 100 × 12 | 18 × 260 |
| 9 | 9 | 33 | 30 | 125 × 125 × 10 | 20 × 280 |
| 0 | 10 | 36 | 33 | 125 × 125 × 12 | 20 × 300 |
|  | д | е | е | г | д |

| 1) | 6) |
| --- | --- |
| 2) | 7) |
| 3) | 8) |
| 4) | 9) |
| 5) | 10) |

рис. 8

Пример 4. Поперечное сечение бруса состоит из швеллера № 20 и равнополочного уголка 125 × 125 × 12 (рис. 9)

Т р е б у е т с я: определить положение главных центральных осей и вычислить главные моменты инерции.

Д а н о: из таблицы сортамента находим:

- Для швеллера N 20: А1 = 23,4  см 2, J x1= 1520  см 4, J y1= 113  см 4, J x1 y1= 0,  координата центра тяжести zo= 2,07  см;

- Для уголка  125х125х12: А2 = 28,9  см 4,  J x2= J y2 = 422  см 4,  J x2 y2 = 248  см 4,   координата центра тяжести zo= 3,53  см.

Решение

- Найдем положение центра тяжести сечения. В качестве вспомогательных осей выбираем оси x1 y1 швеллера. Относительно этих осей статические моменты швеллера равны нулю. Статические моменты сечения относительно осей x1 и y1 соответственно равны

S x1 = A2yc2 = 28,9 10 − 3,53 = 187 см3

S y1 = A2xc2 = 28,9 2,07 + 3,53 = 162 см3

Площадь составного сечения:    A = A1 + A2 = 23,4 + 28,9 = 52,3 см2.

Координаты центра тяжести составного сечения относительно осей  x1 и y1:                                    xc = S y1A = 16252,3 = 3,09 см;yc = S x1A = 18752,3 = 3,57 см.

Строим точку С с координатами хс=3,09 см и ус=3,57 см.

Центр тяжести С должен лежать на прямой С1С2, что необходимо проверить на рисунке. Через центр тяжести С проводим центральные оси xc и yc параллельные центральным осям швеллера и уголка. Находим расстояния между центральными осями xc, yc и собственными осями швеллера х1, у1 и уголка  х2, у2.

для швеллера  a1= − 3,57 см; b1= − 3,09 см;

для уголка   a2= 2,9 см; b2 = 2,51 см.

2. Вычислим осевые и центробежный моменты инерции всего сечения относительно центральных осей  xc и yc:

J xc = J x1 + a12 ⋅ A1 + J x2 + a22 ⋅ A2 == 1520 + 3,572 ⋅ 23,4 + 422 + 2,92 ⋅ 28,9 = 1818 + 665 = 2483 см4

J yc = J y1 + b12 ⋅ A1 + J y2 + b22 ⋅ A2 == 113 + 3,092 ⋅ 23,4 + 422 + 2,512 ⋅ 28,9 = 336 + 604 = 940 см4

J xc yc = J x1 y1 + a1 b1 A1 + J x2 y2 + a2 b2 A2 == 0 + − 3,57 − 3,09 ⋅ 23,4 + 248 + 2,9 ⋅ 2,51 ⋅ 28,9 = 258 + 458 = 716 см4

3. Находим угол αo наклона главных центральных осей U  и  V относительно центральных осей xc и yc:

tg 2 αo = − 2 J xc ycJ xc − J yc = − 2 ⋅ 7162483 − 940 = − 0,988;

2 αo = − 42o 50' ; αo = − 21o 25' .

Поскольку угол αo отрицательный, главная центральная ось U  откладывается относительно оси xc по часовой стрелке, а поскольку J xc  J yc, ось U  является осью, относительно которой момент инерции будет максимальным.

4. Вычисляем главные центральные моменты инерции:

Ju, v = Jxc + Jyc2 ± 12 Jxc − Jyc2 + 4 Jxcyc2 = = 2483 + 9402 ± 12 2483 − 9402 + 4 ⋅ 7162 = 1711,5 ± 1052,5 см4

Ju = Jmax = 2764 см4; Jv = Jmin = 659 см4.

5. Проверка. Должны удовлетворяться условия:

-  Главные моменты инерции должны быть экстремальны:

Jmax  J xc  J yc  Jmin,                       2764  2483  940  659.

Если это неравенство не соблюдается, то в решении допущена ошибка.

- Сумма моментов инерции относительно любой пары взаимно перпендикулярных центральных осей должна быть постоянна:

J xc + J yc = Jmax + Jmin

2483 + 940 = 2764 + 659

3423 = 3423.

- Центробежный момент инерции площади сечения относительно главных центральных осей должен равняться нулю.

Ju v = Jxc + Jyc2 sin 2 αo + J xc yc ⋅cos 2 αo == 2483 − 9402 − 0,68 + 716 ⋅0,733 = − 524,62 + 524,82 ≈ 0

Относительная ошибка составляет 0,2524,82 ⋅100 % = 0,038 %, что допустимо.

Задача 5

Для консольной балки (рис. 10) требуется из расчёта на прочность определить размеры поперечных сечений для трёх вариантов (рис.11) и вычислить перемещения: прогиб свободного конца балки и угол поворота сечения, находящегося на расстоянии 2а от заделки.

Исходные данные взять из таблицы 7.

П о р я д о к   р а с ч е т а

- Вычислить расчётные значения нагрузок, приняв коэффициенты надёжности по нагрузке:

- постоянной (Fn , Mn) – γf = 1,1 ;

- временной (qn) – γ f=1,4 .

Вычислить расчётное сопротивление материала R = Rnγm, приняв нормативное сопротивление Rn = 240 МПа, коэффициент надёжности по материалу γm взять из таблицы 7.

- Определить реакции жёсткой заделки от расчётных и нормальных нагрузок.

- Вычертите расчётную схему балки, указав числовые значения размеров и расчётных нагрузок.

- Построить эпюры поперечной силы Qyи изгибающего момента Mxи выявить опасное сечение балки.

- Из условия прочности по первому предельному состоянию определить расчётный момент сопротивления балки Wx.

- По найденному моменту сопротивления Wx определить размеры поперечного сечения балки для трёх вариантов. Вычертить полученные сечения в масштабе. Найти характеристики рациональности сечений Wуд = WxA и сделать соответствующие выводы.

- Записать для данной балки универсальные уравнения прогибов и углов поворота по методу начальных параметров.

Вычислить от нормативных нагрузок величину прогиба свободного конца балки и угол поворота сечения, находящегося на расстоянии 2а от заделки. Принять модуль продольной упругости материала E = 2 ⋅ 105 МПа.

Таблица 7

| Номер строки | Схема балки рис (10) | Варианты поперечных сечений рис (11) | а, м | qn, кН/м | Fn, кН | тn, кН ⋅ м | γm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1, 14, 17 | 1,0 | 14 | 16 | 20 | 1,05 |
| 2 | 2 | 2, 8, 6 | 1,2 | 12 | 14 | 30 | 1,10 |
| 3 | 3 | 3, 10, 12 | 1,4 | 16 | 24 | 24 | 1,15 |
| 4 | 4 | 4, 14, 18 | 1,8 | 20 | 18 | 26 | 1,05 |
| 5 | 5 | 5, 8, 17 | 1,1 | 10 | 12 | 22 | 1,15 |
| 6 | 6 | 7, 9, 12 | 1,3 | 24 | 20 | 32 | 1,1 |
| 7 | 7 | 13, 11, 6 | 2,0 | 18 | 26 | 34 | 1,05 |
| 8 | 8 | 8, 16, 18 | 1,6 | 22 | 22 | 36 | 1,15 |
| 9 | 9 | 15, 2, 17 | 1,5 | 15 | 28 | 28 | 1,1 |
| 0 | 0 | 11, 1, 6 | 1,7 | 26 | 30 | 40 | 1,05 |
|  | е | д | г | е | д | б | а |

| 1 | 6 |
| --- | --- |
| 2 | 7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 9 |
| 5 | 0 |

Рис. 10

| 1 | 7 | 13 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 8 | 14 |
| 3 | 9 | 15 |
| 4 | 10 | 16 |
| 5 11 |  | 17 |
| 6 | 12 | 18 |

Рис. 11

Пример 5. Консольная балка (рис. 13 ) нагружена постоянной нагрузкой Fи т и временной равномерно распределённой нагрузкой q.

Т р е б у е т с я:

- Определить расчётные значения нагрузок и расчётное сопротивление материала.

- Определить реакции жёсткой заделки.

- Построить эпюры Qyи Mx.

- Определить размеры поперечных сечений для трёх вариантов (рис.12 )

- Вычислить удельный момент сопротивления Wуд = WxA полученных сечений и выбрать из них наиболее рациональное.

- Вычислить величину прогиба свободного конца балки и угол поворота сечения, находящегося на расстоянии 2а от заделки.

Д а н о:  Размер а = 1,2 м.  Нормативные нагрузки и соответствующие коэффициенты надёжности по нагрузке:

Fn = 20 кН;		тn = 24 кН ⋅ м; 	γf = 1,1 ;

qn = 18 кН/м;	γf = 1,4.

Нормативное сопротивление материала изгибу Rn = 240 МПаи коэффициент надёжности по материалу γm= 1,05 , коэффициент условий работы γc = 0,9. Модуль продольной упругости материала E = 2 ⋅ 105 МПа. Варианты поперечных сечений балки:

рис.12

Решение

- Определение расчётных значений нагрузок и расчётного сопротивления материала R.

F = Fn ⋅ γf = 20 ⋅ 1,1 = 22кН,

т= тn ⋅ γf = 24 ⋅ 1,1 = 26,4 кН ⋅ м,

Рис.13

q = qn ⋅ γf = 18 ⋅ 1,4 = 25,2 кНм

R = Rnγm = 2401,05 = 228,6 МПа.

- Определение реакций жёсткой заделки

тA= 0,      –тА– т–2qa2−F ⋅3a = 0,      отсюда

–тА = т+ 2qa2 + 3Fa

Fy = 0,  VA − 2qa − F = 0,     VA = 2qa + F

Вычислим реакции от расчётных нагрузок:

тА  = 26,4 + 2 ⋅ 25,4 ⋅ 1,22 + 3 ⋅22 ⋅ 1,2 = 178,2 кН ⋅м

VA = 2 ⋅ 25,2 ⋅ 1,2 + 22 = 82,48 кН

Реакции от нормативных нагрузок:

тА= 24 + 2 ⋅18 ⋅ 1,22 + 3 ⋅ 20 1,2 = 147,8 кН⋅ м,

VA = 2 ⋅ 18 ⋅ 1,2 + 20 = 63 кН.

- Построение эпюр изгибающих моментов и поперечных сил от расчётных нагрузок.

Разобьем балку на три участка. Запишем аналитические выражения Mxи Qyдля каждого участка и вычислим их значения в характерных точках.

I участок,     0 ≤ z1 ≤a

M1 = − F ⋅z1 (линейный закон),

при z1 = 0 , M1 = 0

при z1= a , M1 = −22 ⋅ 1,2 = −26,4 кН⋅м

Поперечную силу найдём, исследуя дифференциальную зависимость:

Q1 = −d M1d z1 = F = 22 кН const

II участок,    0 ≤ z2 ≤a

M2=−F(a+z2)−qz22     (квадратная парабола),

при z2 = 0 , M2 = −F ⋅a = −22 ⋅1,2 = 26,4 Н ⋅м

при z2 = a , M2 = −2F ⋅a −qa22= −2 ⋅22 ⋅ 1,2 − 25,2 ⋅ 1,222 = −71 Н⋅ м

Q2 = −d M2d z2 = F + qz2 (линейный закон)

при z2 = 0 ,  Q2 = F = 22 кН,

при z2 = a , Q2 = F + qa = 22 + 25,2 ⋅1,2 = 52,2 кН

III участок,            0 ≤ z3 ≤a

M3 = −F 2a + z3 − q a + z322 −т(квадратичная парабола).

при z3 = 0 , M3 = −2F ⋅a − qa22 −т= − 97,3 кН ⋅ м

при z3 = a, M3 = 3F ⋅a − q (2 a)22 −т= − 178,2 кН ⋅ м

Q3 = −d M3d z3 = F + q a + z3 (линейный закон)

при z3 = 0 ,  Q3 = F + qa = 52,2 кН,

при z3 = a ,  Q3 = F + 2 qa = 82,5 кН.

По найденным значениям Mxи Qyна каждом участке строим эпюры (рис.13). Опасное сечение балки находится возле заделки, где Mрасч = 178,2 кН⋅м.

- Определение размеров поперечных сечений. Запишем условие прочности для опасного сечения по первому предельному состоянию:

σmax = MрасчWx ≤ γ⋅R,

откуда расчётный (требуемый) момент сопротивления сечения:

Wx ≥ MрасчR ⋅ γc = 178,2 ⋅ 103228,6 ⋅ 106 ⋅ 0,9 = 0,866 ⋅ 10−3 м2 = 866 см3.

Найдём размеры сечений для трёх вариантов:

а)		Осевой момент инерции и момент сопротивления данного сечения вычисляются по формулам:

Jx = 5b 3b312 − 2 ⋅ b412 = 11,08 b4,

Wx = Jxymax = 11,08 b41,5 b = 7,39 b3

Приравняв  7,39 b3 = 866 см3, найдём размер сечения:

b = 38667,39 = 4,89 см.

Тогда площадь сечения  A = 15 b2 − 2 b2 = 13 b2 = 311 см2.

б)		Jx = π d464 − (0,25 d)412 = 0,0487 d4,

Wx = Jxymax = 0,0487 d40,5 d = 0,097 d3.

Приравняв  0,097 d3 = 866 см3,  найдём диаметр:

d = 38660,097 = 20,7 см.

Площадь сечения A = π d24 − 0,25 d2 = 0,722 d2 = 336 см2.

в)	Требуемый момент сопротивления одного швеллера:

Wx = 8662 = 433 см3.

Из сортамента (ГОСТ  8240 – 89) выбираем швеллер № 33, для которого Wx = 486 см3,   A = 46,5 см2,   Jx = 7980 см4.

- Вычисление удельных моментов сопротивления полученных сечений:

а)	Wуд = 866311 = 2,78 ,

б)	Wуд = 866336 = 2,58 ,

в)	Wуд = 2 ⋅ 4862 ⋅ 46,5 = 10,5 .

Наиболее рациональным является сечение балки из двух швеллеров (вариант в), у которого при наименьшей площади осевой момент сопротивления имеет наибольшее значение.

- Определение прогиба и угла поворота сечения методом начальных параметров.

Заметим, что перемещения определяются от нормативной нагрузки.

Помещаем начало координат O на левом конце балки в заделке (рис.14). Продолжим (пунктиром) распределённую нагрузку q до правого конца балки и покажем компенсирующую.

Очевидно, начальные параметры  равны нулю: y0 = 0, θ = 0.

Запишем для участка CD универсальные уравнения прогибов

Рис. 14

и углов поворота, учитывая нагрузки, расположенные левее сечения z:

E J yz= −тА(z−0)22!+VA(z−0)33! − q (z−0)44!+т(z−a)22!+ q (z−2a)44!, (1)

E J θz = −тА(z−0)11! + VA (z−0)22! − q (z−0)33! + т(z−a)11!+ q (z−2a)33!,      (2)

Полагая в уравнении (1)  z = 3a,  найдём прогиб свободного конца D балки, состоящей из двух швеллеров № 33.

E J yD= −тА(3a)22!+VA(3a)33! − q (3a)44!+т(3a−a)22!+ q (3a−2a)44! =
= − 147,8 3⋅1,222 + 63 3⋅1,236 − 18 3⋅1,2424 + 24 1,222 + 18 1,2424 = − 575 кН⋅м3 yD= −575E Jx = − 575⋅1032⋅1051062⋅7980⋅10−8 = −0,018 м.

Знак минус означает, что точка D переместится вниз.

Полагая в (2)  z = 2a и учитывая в уравнении слагаемые соответствующие нагрузкам от начала координат до точки С, найдём угол поворота сечения:

E J θC = −тА(2a)11! + VA (2a)22! − q (2a)33! + т(a)11! =

= − 147,8 2⋅1,21 + 63 2⋅1,222 − 18 2 ⋅ 1,236 + 24 1,211 = − 186 кН⋅м2,

θC = −186EJx = − 186 1032⋅1051062⋅7980⋅10−8 = −0,0058 рад = −0,33о.

Знак минус означает, что сечение С повернётся по часовой стрелке.

Задача 6

Для шарнирно – опёртой двутавровой балки (рис. 15), требуется определить несущую способность и проверить прочность балки по касательным напряжениям. Принять для нагрузок соотношения M= α q a2, F = β q a2. Исходные данные взять из таблицы 8

П о р я д о к   р а с ч ё т а

- Вычертить в масштабе расчётную схему балки и её поперечное сечение.

- Выразить нагрузки в долях qa, с учётом значений коэффициентов α и β и проставить на расчётной схеме.

- Определить реакции опор и проверить их.

- Составить аналитические выражения Mxи Qyдля каждого участка.

- Построить эпюры поперечной силы Qy и изгибающих моментов Mxи найти их расчётные (наибольшие) значения.

- Из условия прочности по нормальным напряжениям определить расчётную нагрузку q (несущую  способность  балки).  Принять  расчётное сопротивление  материала изгибу  R = 210 МПа; коэффициент условий работы γc = 0,9.

- По найденной нагрузке q выполнить проверку прочности балки по касательным напряжениям. Принять расчётное сопротивление материала сдвигу Rs  =  130 МПа; γc = 0,9.

Таблица 8

| Номер строки | Схема балки рис. | ℓ, м | Расстояние в долях пролета |  | Двутавр ГОСТ 8239-89 | α | β |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | a1a | a2a |  |  |  |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 24 | 1,2 | 2,0 |
| 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 33 | 1,3 | 2,1 |
| 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 40 | 1,4 | 2,2 |
| 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 50 | 1,5 | 2,3 |
| 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 55 | 1,6 | 2,4 |
| 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 30 | 1,7 | 2,5 |
| 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 27 | 1,8 | 2,2 |
| 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 45 | 1,9 | 2,4 |
| 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 60 | 2,0 | 2,3 |
| 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 36 | 1,6 | 2,5 |
|  | д | е | г | д | е | г | д |

| 1) | 6) |
| --- | --- |
| 2) | 7) |
| 3) | 8) |
| 4) | 9) |
| 5) | 10) |

Рис.15

Пример 6. Шарнирно-опертая двутавровая балка нагружена равномерно распределенной нагрузкой q, силой F=1,2 qa и моментом m=2,4 qa2.

Т р е б у е т с я:

- Определить реакции опор в долях qa и проверить их.

- Построить эпюры поперечных сил Qy и изгибающих моментов Mx и найти их расчетные (наибольшие) значения.

- Определить несущую способность балки q из условия прочности по нормальным напряжениям.

- Проверить прочность балки по касательным напряжениям при найденной нагрузке q.

Д а н о: Длина пролета балки ℓ=6м, a1a=3, a2a=4. Сечение балки двутавр №30а. Расчетное сопротивление материала на изгиб R=210 МПа, на срез RS=130 МПа, коэффициент условий работы γc=0,9.

Из сортамента (ГОСТ    ) для двутавра №30а находим: Wx=518 см3, Ix=7780 см4, статический момент полусечения  Sx=292 см3, толщина стенки s=6,5 мм.

Решение

Вычерчиваем расчетную схему (рис. 16   а).

Рис. 16

1.Определение реакций опор. Запишем уравнения равновесия.

mA=0,         VB⋅10a−F⋅7a−q⋅7a⋅3,5a−m=0,

VB=1,2qa⋅7a+24qa2+2,4qa210a=3,5qa.

mB=0,         −m−VA⋅10a+q⋅7a⋅6,5a+F⋅3a=0,

VA=−2,4qa2+45,5qa2+3,6qa210a=4,67qa.

Проверка:Y=0,          VA−7qa−1,2qa+VB=0,

3,53qa−7qa−1,2qa+4,67qa=0

8,2qa+8,2qa=0.

2. Построение эпюр Мх и Qy. Разобьем балку на три участка и составим аналитические выражения изгибающего момента Мх и поперечной силы Qy.

I участок, 0≤z1≤4a

M1=m=2,4 qa2 (const),             Q1=dM1dz1=0.

II участок, 0≤z2≤7a

M2=m+VA⋅z−qz222 (квадратичная парабола)

z=0, M2=m=2,4 qa2,

z=7a, M2=2,4 qa2+4,67 qa⋅7a−q(7a)22=10,6 qa2.

Q2=dM2dz2=VA−qz0, z0=VAq=4,67a.

При z2=z0 изгибающий момент имеет наибольшее значение:

Mmax=m+VA⋅z0−qz022=−2,4qa2+4,67qa⋅4,67a−q(4,67a)22=13,3qa2.

Q2=dM2dz2=VA−qz2 (линейный закон)z2=0, Q2=VA=4,67qaz2=7a, Q2=4,67qa−q⋅7a=−2,33qa.

III участок, 0≤z3≤3a

M3=VB⋅z3 (линейный закон)       z3=0, M3=0,

z3=3a, M3=3,53qa⋅3a=10,6qa2Q3=−dM3dz=−VB=−3,53qa (const).

По найденным значениям Mx и Qy строим эпюры (рис.  16 б, в). По эпюрам находим:

Mрасч.=13,3qa2, Qрасч.=4,67qa.

- Определение несущей способности балки.

Запишем условие прочности по нормальным напряжениям

σmax=Mрасч.Wx≤R⋅γc     или        13,3qa2Wx≤Rγc,

откуда

q≤Wx⋅R⋅γc13,3a2=518⋅10−6⋅210⋅106⋅0,913,3⋅0,62=20447нм.

- Проверка прочности балки по касательным напряжениям.

Условие прочности:

τmax=Qрасч.⋅SxmaxIx⋅вy≤RS⋅γc,

τmax=4.67⋅20447⋅0,6⋅292⋅10−67780⋅10−8⋅6,5⋅10−3=33 MПа

Сравниваем        τmax=33MП а≤RS⋅γc=130⋅0,9=117 MП а,

т.е. прочность балки по касательным напряжениям обеспечена.

Ответ: несущая способность балки q=20,45кнм.