Контрольная работа №1

По предмету «Электротехника с основами электроники»

Для студентов 4 курса заочного отделения

Волгоградского государственного экономико-технического колледжа

Специальность: 280104

(Пожарная безопасность»

Волгоград 2012

Задача 1

Цепь постоянного тока со смешанным соединением состоит из четырех резисторов. В зависимости от варианта заданы: схема цепи (по номеру рисунка), сопротивления резисторов R1, R2, R3, R4, напряжение U, ток I или мощность Р всей цепи.

Определить: 1) эквивалентное сопротивление цепи Rэк; 2) токи, проходящие через каждый резистор, R1, R2, R3, R4.  Решение задачи проверить, применив первый закон Кирхгофа.

Данные для своего варианта взять из табл. 1.

Таблица 1

| Номер варианта | Номер рисунка | R1, Ом | R2,Ом | R3, Ом | R4, Ом | U, I, Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | U = 20 В |
| 02 | 2 | 15 | 10 | 4 | 15 | 1=5 А |
| 03 | 3 | 12 | 2 | 4 | 4 | Р = 50 Вт |
| 04 | 4 | 6 | 30 | 6 | 20 | U = 100 В |
| 05 | 5 | 20 | 40 | 30 | 5 | I = 2 А |
| 06 | 6 | 10 | 15 | 35 | 15 | Р = 48 Вт |
| 07 | 7 | 30 | 20 | 4 | 2 | U = 40 В |
| 08 | 8 | 50 | 40 | 60 | 12 | I = 3 А |
| 09 | 9 | 10 | 11 | 90 | 10 | Р = 120 Вт |
| 10 | 10 | 4 | 2 | 20 | 5 | U = 40 В |
| 11 | 11 | 16 | 40 | 10 | 8 | I = 4 А |
| 12 | 12 | 4 | 6 | 2 | 24 | Р = 90 Вт |
| 13 | 13 | 5 | 6 | 12 | 6 | U= 60 В |
| 14 | 14 | 2 | 1 | 15 | 10 | I = 25 А |
| 15 | 15 | 12 | 4 | 2 | 4 | Р = 200 Вт |
| 16 | 16 | 30 | 6 | 60 | 30 | U=100 В |
| 17 | 17 | 3 | 15 | 20 | 40 | I = 4 А |
| 18 | 18 | 30 | 20 | 3 | 5 | Р = 320 Вт |
| 19 | 19 | 7 | 3 | 72 | 90 | U= 150 В |
| 20 | 20 | 11 | 90 | 10 | 5 | I=4 А |
| 21 | 1 | 15 | 20 | 40 | 3 | P = 100 Вт |
| 22 | 2 | 10 | 90 | 6 | 60 | U = 120 В |
| 23 | 3 | 20 | 10 | 2 | 5 | I = 20 А |
| 24 | 4 | 7 | 60 | 15 | 4 | Р = 90 Вт |
| 25 | 5 | 25 | 15 | 10 | 12 | U= 120 В |
| 26 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | I=25 А |
| 27 | 7 | 12 | 4 | 4 | 2 | P = 200 Вт |
| 28 | 8 | 40 | 20 | 25 | 5 | U = 40 В |
| 29 | 9 | 3 | 10 | 30 | 20 | I=3 А |
| 30 | 10 | 10 | 2 | 40 | 10 | P = 80 Вт |

Рис.1 	Рис.2

Рис.3 	Рис.4

Рис.5 	Рис.6

Рис.7 	Рис.8

Рис.9 	Рис.10

Рис.11 	Рис.12

Рис.13 	Рис.14

Рис.15 	Рис.16

Рис.17 	Рис.18

Рис.19 	Рис.20

Задача 2

Два параллельных провода одинаковой длины I подвешены на опорах в воздухе (относительная магнитная проницаемость μ=1). Расстояние между проводами а, причем длина проводника L >> а. По одному проводу проходит ток I1, а по другому I2 (рис. 21, 22). и создают вокруг них магнитные поля. В результате взаимодействия этих магнитных полей на провода будут действовать равные электродинамические силы F1 и F2.

Определить значения электродинамических сил F1 и F2.Перечертить рисунок и показать на нем направление действия этих сил, объяснив, как оно определено.

Данные для своего варианта взять из таблицы 2.

Таблица 2

| Номер варианта | Номер рисунка | а, м | I1,А | I2,А | Номер варианта | Номер рисунка | а, м | I1,А | I2,А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 | 0,05 | 80 | 50 | 6 | 22 | 0,1 | 30 | 60 |
| 2 | 22 | 0,06 | 75 | 45 | 7 | 21 | 0,11 | 35 | 65 |
| 3 | 21 | 0,07 | 70 | 40 | 8 | 22 | 0,12 | 40 | 70 |
| 4 | 22 | 0,08 | 65 | 35 | 9 | 21 | 0,13 | 45 | 75 |
| 5 | 21 | 0,09 | 60 | 30 | 10 | 22 | 0,14 | 50 | 80 |

Рис. 21                Рис. 22

Задача 3

Неразветвленная цепь переменного тока, показанная на соответствующем рисунке, содержит активные и реактивные сопротивления, величины которых заданы в табл. 3. Кроме того, известна одна из дополнительных величин (U, I, P, Q, S).

Определить следующие величины, если они не заданы в таблице вариантов (Таблица 3):

1) полное сопротивление цепи Z; 2) действующее значение напряжения U, приложенное к цепи; 3) действующее значение тока в цепи (I); 4) угол сдвига фаз φ (величину и знак); 5) активную Р, реактивную Q и полную S мощности, потребляемые цепью.

Начертить в масштабе векторную диаграмму цепи и пояснить ее построение.

С помощью логических рассуждений пояснить, как изменится ток в цепи и угол сдвига фаз, если частоту тока увеличить вдвое. Напряжение, приложенное к цепи, считать неизменным.

Данные для своего варианта взять из таблицы 3.

Таблица 3

| Номер варианта | Номер рисунка | R1, Ом | R2. Ом | XL1, Ом | XL2, Ом | XC1 Ом | XС2, Ом | Дополнительная величина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23 | 8 | 4 | 18 | — | 2 | — | I = 10А |
| 2 | 23 | 10 | 20 | 50 | — | 10 | — | Р = 120 Вт |
| 3 | 23 | 3 | 1 | 5 | — | 2 | — | Р2= 100 Вт |
| 4 | 24 | 8 | — | 2 | 2 | 10 | — | QC1 = - 20 Вар |
| 5 | 25 | 48 | — | 36 | — | 60 | 40 | P1 = 432 Вт |
| 6 | 25 | 4 | — | 9 | — | 3 | 3 | U = 20В |
| 7 | 25 | 40 | — | 50 | — | 12 | 8 | Ql1= 200 Вар |
| 8 | 26 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | — | U = 50 В |
| 9 | 26 | 4 | 8 | 10 | 15 | 9 | — | Q= 1600 Вар |
| 10 | 26 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | — | Р=150 Вт |

Рис 23	Рис 24

Рис 25	Рис 26

Задача 4

Три цеха молококомбината освещаются одновременно прожекторными осветительными установками с лампами накаливания. Лампы соединены звездой с нейтральным проводом и получают питание от распределительного пункта комбината по четырехпроводной кабельной линии с линейным напряжением UЛ (рис. 27). Лампы первого цеха включены между фазой А и нейтральным проводом; второго цеха — между фазой В и нейтральным проводом; третьего цеха — между фазой С и нейтральным проводом. Светильники каждого цеха имеют одинаковое число ламп соответственно пл = пв=пс (рис. 27).

Определить величины, которые не заданы в условиях вашего варианта: 1) линейное напряжение Uл(UAB= UBC = UСА); 2) фазное напряжение Uф(UA, Uв, Uс); 3) фазные токи Iф(IA, Iв, Iс);. 4) мощность одной лампы Рламп 5) фазные мощности Рф(РА, Рв, Рс); 6) общую мощность трехфазной цепи.

Данные для своего варианта взять из табл. 4.

Рис. 27

Таблица 4

| Номер варианта | Число ламп пл = пв = пс | Р, U, l | Номер варианта | Число ламп пл = пв = пс | Р, U, l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 | Рламп = 200 Вт Uл=380 В | 11 | 22 | Pф=2200 Вт Iф=10 А |
| 2 | 11 | Рламп =200Вт IФ=10 А | 12 | 22 | Р = 6600 Вт Uф =220 В |
| 3 | 11 | Рламп=200Вт Uф = 220 В | 13 | 22 | Р=6600 Вт Iф=10 А |
| 4 | 11 | рф =2200 Вт IФ=10 А | 14 | 22 | Р= 6600 Вт Uл = 380 В |
| 5 | 11 | Pф = 22 00 Вт Uл = 380 В | 15 | 55 | Рламп =40Вт Uф =220 В |
| 6 | 11 | Р=6600 Вт IФ=10 А | 16 | 55 | Рламп = 40Вт Uл=380 В |
| 7 | 11 | P=6600 Вт Uф =220 В | 17 | 55 | Рламп=40Вт IФ=10А |
| 8 | 22 | Рламп = 100 Вт Uл = 380 В | 18 | 55 | Рф=2200Вт Uл=380 В |
| 9 | 22 | Рламп =100Вт Iф= 10 А | 19 | 55 | рф =2200 Вт Uф=220 В |
| 10 | 22 | Рламп = 100 Вт Uф = 220 В | 20 | 55 | Р= 6600 Вт Iф=10 А |

Задача 5

Двухобмоточный однофазный трансформатор используется для питания повышенным напряжением специальной медицинской аппаратуры. Первичная обмотка трансформатора подключена к сети напряжением U1 = 220 В.

Ко вторичной обмотке подключен реостатный датчик аппаратуры (активная нагрузка с коэффициентом мощности cos φ2 = 1) (рис. 28).

Рис. 28

Определить значения, не заданные в условиях задачи: 1) напряжение вторичной обмотки трансформатора U2; 2) коэффициент трансформации трансформатора k; 3) число витков первичной w1 и вторичной w2 обмоток трансформатора; 4) ток вторичной обмотки трансформатора I2, 5) активную мощность P2, отдаваемую вторичной обмоткой трансформатора.

Режим работы трансформатора - номинальный.

Данные для своего варианта взять из табл. 5.

Таблица  5

| Номер варианта | U, k, w, 1, Р | Номер варианта | U, k, w, I, P |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | k = 0,1; w2 = 5000; I2= 1 А | 06 | w1 = 500; w2 = 5000; Р2 = 2200 Вт |
| 02 | k = 0,1 w2 = 5000 P2 = 2200 Вт | 07 | w1 = 500; k= 0,1; I2= 1 А |
| 03 | U2 = 2200 В; w2 = 5000; I2 = 1 А | 08 | w1 = 500; k = 0,1; P2 = 2200 Вт |
| 04 | U2 = 2200 В; w2 = 5000; P2 = 2200 Вт | 09 | U2 = 2200 В; w1 = 500; P2 = 2200 Вт |
| 05 | w1 =500; w2 = 5000; I2 = 1 А | 10 | U2 = 2200 В; w1 = 500; I2= 1 А |