Задача № 3

Рассчитать мощность осветительной установки с общим равномерным освещением. Привести схему размещения осветительных приборов.

1.размеры помещения, м

длина А-12

ширина Б-7

высота Н-4,8

2.характер  зрительной работы         IV б

3.тип источника света- ЛБ

4.коэффициенты отражения

-потолка r п 0,7

-стен r с 0,5

-пола r пол 0,3

Таблица 3.2. Наименьшая освещенность на рабочих поверхностях в производственных помещениях при применении люменисцентных ламп.

| Характеристика работы | разряд работы | Подразряд работы | наименьшая освещенность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | комбинированное освещение | общее освещение |
| средней точности | IV | а б в г | 750 500 400 300 | 300 200 200 150 |

Таблица 3.3. Характеристики люминесцентных ламп.

| Мощность, Вт | напряжение в сети, В | световой поток лампы, лм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛДЦ | ЛБ | ЛХБ | ЛТБ |
| 30 | 220 | 1110 | 1560 | 1440 | 1440 |
| 40 | 220 | 1520 | 2120 | 2000 | 2000 |
| 80 | 220 | 2720 | 3680 | 3520 | 3520 |

Таблица 3.4. Коэффициент использования светового потока h светильников.

| Тип светильника | h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | j = 1 |  |  | j = 1,5 |  |  | j = 2 |  |  |
| r п r с r пол | 0,7 0,5 0,3 | 0,5 0,3 0,1 | 0,3 0,1 0,1 | 0,7 0,5 0,3 | 0,5 0,3 0,1 | 0,3 0,1 0,1 | 0,7 0,5 0,3 | 0,5 0,3 0,1 | 0,3 0,1 0,1 |
| ШОД | 0,43 | 0,52 | 0,29 | 0,54 | 0,40 | 0,37 | 0,60 | 0,45 | 0,42 |

| Тип светильника | h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | j = 2,5 |  |  | j = 3 |  |  | j = 4 |  |  |
| r п r с r пол | 0,7 0,5 0,3 | 0,5 0,3 0,1 | 0,3 0,1 0,1 | 0,7 0,5 0,3 | 0,5 0,3 0,1 | 0,3 0,1 0,1 | 0,7 0,5 0,3 | 0,5 0,3 0,1 | 0,3 0,1 0,1 |
| ШОД | 0,65 | 0,48 | 0,45 | 0,68 | 0,50 | 0,48 | 0,73 | 0,54 | 0,51 |

Задача № 8

Город расположен на левом низком берегу реки. В 25 км от города река перекрыта плотиной ГЭС. Необходимо определить размеры наводнения при разрушении плотины, если известно, что объем водохранилища W куб.м, ширина прорана В м, глубина воды перед плотиной (глубина прорана) Н м, средняя скорость движения волны попуска V м/с.

W, млн м3 - 140

B, м  - 90

H, м - 5

V, м/с  - 6

Таблица 8.2.Ориентировочная высота волны попуска и продолжительность ее прохождения на различных расстояниях от плотины.

| наименование параметров | расстояние от плотины, км |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| высота волны попуска h, м | 0,25H | 0,2H | 0,1H | 0,075H | 0,05H | 0,03H | 0,02H |
| продолжительность прохождения волны попуска t, ч | T | 1.7T | 2.6T | 4T | 5T | 6T | 7T |

B - ширина прорана или участка перелива воды через гребень неразрушенной плотины, м;

N - максимальный расход воды на 1 м ширины прорана (участка перелива воды через гребень плотины), м3/с м, ориентировочно равный

| Н, м | 5 | 10 | 25 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N, м3/с м | 10 | 30 | 125 | 350 |

Задача №9.

Представить проект размещения рабочих мест, оснащенных компьютерами, в помещении с размерами:

ширина - 6 м;

длина - 8 м.

На схеме указать, сколько рабочих мест можно разместить на заданной площади; указать расстояние между боковыми стенками компьютера, между мониторами и задней стенкой следующего компьютера (при рядном их расположении); ориентацию экрана относительно оконных проемов, ориентацию осветительных приборов относительно экранов компьютера.

Каковы должны быть параметры микроклимата, освещенности, шума в помещении?

Как регламентируется время работы за компьютером?

Указать меры защиты от поражения электрическим током.