Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Сибирский федеральный университет

Институт горного дела, геологии и геотехнологий

# Теоретические

# основы электротехники

Линейные электрические цепи синусоидального тока

Методические указания к выполнению

расчётно – графической работы №2

# для студентов специальности 140604.65 “Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов”

(направление 654500 – ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

и  ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ)

Красноярск 2007

# Теоретические основы электротехники. Линейные электрические цепи синусоидального тока. Методические   указания   к   выполнению расчётно – графической работы № 2  для    студентов специальности 140604.65 “Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов” (направление 654500 – ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА и  ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ)

# Предлагаемые методические указания содержат наиболее характерные задачи из раздела однофазные электрические цепи дисциплины  “Теоретические основы электротехники”  . Они подобраны в соответствии с программой и объёмом расчётно-графической работы по ТОЭ, выполняемой студентами специальности 140604.65 “Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов”.

Составитель В.В. Кибардин – к.т.н., доц. каф. ЭГМП

Методические указания утверждены на заседании кафедры ЭГМП.

Протокол №     от         2007г.

1. Комплексные числа и действия над ними.

# Комплексное число (к.ч.) имеет вид

А=а + jв,     (1)

где а и в – действительные числа, а j = −1 - мнимая единица, а называется действительной, или вещественной частью к.ч., а в – его мнимой частью (обозначения а = Rе(A), в = Im(A)).

Два к.ч. A   и   A * считаются сопряжёнными, если они отличаются лишь знаком их мнимых частей:

если

А = а + jв,             (2)

то

А2 = а - jв,

Сумма и произведение к.ч. - действительные числа:

# А+А* = 2ReA ,             (3)

# A*A* = A2,

где А=а2+в2 называется модулем, или абсолютной величиной к.ч.

Каждому комплексному  числу можно поставить в соответствии точку на комплексной плоскости, абциссе которой соответствует вещественная, а ординате – мнимая составляющие к.ч. (рис 1.). К.ч. (1) можно отождествить с вектором (А) с координатами  а и в, приложенным в начале координат (рис. 2)

+j	        +j

в

А

φ

+1	                                                             +1

а

Рис 1.                                                           Рис 2.

При такой интерпретации сложение и вычитание к.ч. производится по правилам  сложение и вычитание векторов. Однако умножение и деление к.ч. не имеют непосредственных аналогов в векторной алгебре.

Применяя полярные координаты на комплексной плоскости – радиус- вектор А и полярный угол

φ = ArgA = arctgва+ kπ,   (4)

называемый аргументом к.ч., получают тригометрическую, или полярную форму  к.ч.:

А=А(Cosφ + jSinφ),

Acosφ = Re(A), Sinφ = Im(A)     (5)

Аргумент φ  является многозначной действительной функцией к.ч. А  0 , значения которого для данного Аотличаются одно от другого на целое кратное  2π. Аргумент φ  считается положительным при отсчёте от положительной вещественной полуоси против часовой стрелки. Ниже приведены формулы, при котором вычисление аргумента  φ сводится к определению острого угла (рис. 3), равного

arctgImRe = arctgва.

+j

А2	        А1

+j

φ			+1

+1

- φ

-j

А3	                    А4

Рис 3.

1 квадрант:

Re (A1)>0

Im (A1)>0                        φ1 = arctgва

А1 = а + jв

2 квадрант:

Re (A2)<0

Im (A2)>0

А2= - а + jв                   φ2 = π+ arctgв−а

3 квадрант:

Re (A3)<0

Im (A3)<0                        φ3 = π+ arctgва

А3= - а – jв

4 квадрант:

Re (A4)>0                    φ4 = arctg−ва

Im (A4)<0                        или

А4= - а - jв                   φ4 = - arctgва

## Формулы Эйлера

е±jϕ=Cosϕ±jSinϕ  (6)

преобразуют тригонометрическую форму записи к.ч. (5) в показательную:

A=A e jφ   (7)

Формулы (5) и (7) используются для выполнения операций умножения и деления к.ч.

A1A2=Cosϕ1+ϕ2+jSinϕ1+ϕ2A1A2= A1A2e jϕ1+ϕ2

A1A2=Cosϕ1−ϕ2+jSinϕ1−ϕ2A1A2= A1A2e jϕ1−ϕ2                  (8)

# Возведение в корень и извлечение корня из к.ч. производится по формулам Маунра:

An = An(Cosnφ + jSinφ) = e jnφ   ,

nA=nACosϕ+2κπn+jSinϕ+2κπn=nAejϕ+2κπn,  (9)

k=0,1,2,…,n-1,

причём первая из них применима и для целых отрицательных показателей n.

# На основании выражений (4), (7) и (9)

1 j = ejπ2 , 1j=−j=e−jπ2, j2=ejπ=−1,

j3=ej3π2=−j, j4=ej2π=1, 1=1ej00.          (20)

Следовательно, умножение и деление единичного радиус – вектора на j означает поворот его на угол ±π/2. Поэтому j называют иногда оператором поворота.

После суммирования и вычитания e jφ и e – jφ находим, что

Cosφ=ejϕ+e−jϕ2, Sinφ=ejϕ−e−jϕ2j,  (11)

tgφ=e2jϕ−1e2jϕ+1⋅1j.

2. Метод комплексных амплитуд.

# Анализ линейных электрических цепей с источниками гармонических ЭДС приводит к решению неоднородных дифференциальных уравнений, записанных на основании законов Кирхгофа. Вычисление остальных токов и напряжений требует суммирования синусоидальных  величин при заданной частоте ω.

Существенное упрощение достигается изображением синусоидальных функций времени комплексными числами, так как последние содержат в себе также две величины: модуль и аргумент, Im  и ψ . Метод, основанный на символическом изображении действительных синусоидальных функций времени комплексными числами, называется методом комплексных амплитуд (комплексным или символическим методом)*.

# Синусоидально изменяющее напряжение

u = UmSin(ωt + ψu)   (12)

можно представить как разность сопряжённых к.ч.:

u = 12j[Um e j(ωt+ψu) - Um e- j(ωt+ψu)]= Im[Um e j(ωt+ψu)]   (13)

функция

Um e j(ωt+ψu)= Um e jψu  e jω= Um e jωt       (14)

называется мгновенным комплексным напряжением u. Его также как величину u определяют при заданной частоте ω комплексной амплитудой Um

и начальной фазой  ψu . Вводя знак изображения →, запишем:

u=  UmSin(ωt + ψu) →  Um e j(ωt+ψu)= Um e jωt=u          (15)

Таким образом, для перехода от действительной синусоидальной функции (оригинала), к её изображающей комплексной величине (изображению) необходимо, чтобы модуль последней был равен амплитуде  синусоидальной функции.  Для обратного перехода от изображения к оригиналу необходимо найти   Im(Um e jωt).

Формально символическое (15) является результатом выполнения над  синусоидальной функцией (12) преобразования

Um=2Т0Тue−jωtdt,     T=2π/ω.  (16)

*Введён в инженерную практику американскими инженерами и учёными А.Е. Канелли и Ч.П. Штейнметцем в 1893-1894 г.г.

Рассмотрим теперь выражение для производной u

dudt=ωUmSinωt+ψu+π2

# Её изображение с учётом (15) имеет вид

ωUme j(ωt+ψu+π2)=j ωUme jωt,  (17)

Таким образом

dudt=jωUmejωt    (18)

то есть дифференцирование  действительной функции времени заменяется умножением на jω её комплексного изображения. Аналогично находим изображение оригинала

udt=Umjωejωt(18)

В качестве примера рассмотрим цепь с последовательным соединением R,L,C , к зажимам которой приложено напряжение (12). Исходное уравнение записываем для мгновенных значений токов и напряжений:

Ri+Ldidt+Cidt=u.      (18)

На основании соотношений (15), (17), (18)

RIme jωt+jωL Ime jωt+1jωC Ime jωt=UmIme jωt ,

или

RIm+jωLIm+1jωCIm=Um.            (20)

Деля каждый член уравнения (20) на 2, получаем

I=UR+j(ωL−1ωC)=Uz,  (21)

где I=Im2 и U=Um2 - комплексные действующие значения тока и напряжения;

z=R+j(ωL−1ωC)- комплексное сопротивление цепи.

Отсюда следует, что метод комплексных амплитуд обладает рядом существенных преимуществ:

- операции над функциями заменяются операциями над числами;

- переход из временной области в область комплексных чисел позволяет рассматривать (формально) цепи переменного тока как цепи постоянного тока.

3. Применение метода комплексных амплитуд для анализа линейных цепей с источниками гармонических ЭДС и токов.

Рассмотрим применение метода на конкретных примерах.

Пример: Мгновенное значение тока i=10Sin(314t+ψ) при t=7/610-2c равно –5А и  di/dt <0. Найти значение ψ. Определить частоту. Записать комплексную амплитуду и комплексное действующее значение в полярных и алгебраической формах.

Решение

Так как известно значение тока при t=7/610-2c, то –5=10Sin(3147610-2+ψ).

По условию задачи di/dt<0, поэтому arcsin(-0.5)=2100. Произведение ωt=3147610-2=3,66 рад или 2100. Тогда

2100 = 2100 +  ψ, или ψ = 00.

Частота

f=ω2π=3142⋅3,14=50Гц

Комплексная амплитуда

Im = 10 A , ψ = 00.

Комплексное действующее значение тока в полярной форме

I=Im2=102⋅ej00=7,07ej00, А,

В алгебраической форме  I=7,07+j0, А

Пример: Для схемы (рис. 4) определить токи ветвей, показание ваттметра, активную, реактивную, полную мощности, если

С1= 50*10-6мкф                      С3= 184*10-6мкф

L3= 109,2*10-3Гн	R2= 65Ом

e1=141Cos(ωt+3450) В

e3=116Sin(ωt-110) В

e4=200Sin(ωt+450) В

f=50Гц

Построить векторную топографическую диаграмму

#### Решение

Рассчитываем комплексные действующие значения ЭДС источников

e1=141Cos(ωt+3450)→100 ej750=25,9+j96,1=E1

e3=116Sin(ωt-110) →82 e−j110=80,5-j15,6=E3

e4=200Sin(ωt+450) →141 ej450=100+j100=E4

в	E1	c		E3	m

Ucd

C3

l

R2	E4

C1	I3

I2

I1	*

Р

*

d	k

Рис. 4

Определяем комплексное сопротивление элементов ветвей:

zC1=−j1ωC1=−j1062π⋅50⋅50=−j63,7   Ом

zC3=−j1ωC3=−j1062π⋅50⋅184=−j17,3   Ом

zC4=jωL3=j2π⋅50⋅109,2⋅10−3=j34,3   Ом

Определяем комплексное сопротивление ветвей:

z1= zC1=- j63,7 =63,7  e−j900 Ом

z2= R2= 65 Ом

z3= zL3+ zC3= j34,3- j17,3=17 ej900 Ом

Токи ветвей рассчитываем методом узлового напряжения. Для выбранных положительных направлений токов и ЭДС узловое напряжение.

Ucd=E1Y1+(E3+E4)Y3Y1+Y2+Y3

Y1=1z1=163,7e−j900=j0,0157=0,0157ej900 Ом

Y2=1z2=163ej00=0,0154=0,0154ej00 Ом

Y3=1z3=117ej900=−j0,0588=0,0588e−j900 Ом

Ucd=100ej750⋅0,0157ej900+(80,5−j15,6+100−j100)0,0589e−j900j0,0157+0,0154−j0,0588=234,6 – j4,5

=234,7e-j1,1 B

Токи ветвей:

I1=(E1 - Ucd) Y1=(25,9+j96,6-234,6+j4,5)j0,0157=-1,59-j3,28=3,64ej2440 A

I2= Ucd Y2=(234,6-j4,5)j0,0154=3,61-j0,07=3,61e−j1,10 A

I3=(E3+ E4- Ucd) Y3=(80,5-j15,6+100+j100-234,4+j4,5)

(-j0,0588)=5,23+j3,18=6,12ej31,30 A

Проверяем баланс токов:

I1+I3 - I2=0=0+j0

–1,59-j3,28+5,23+j3,18-3,61+j0,07=0,03 –j0,03=0+j0

Проверяем правильность расчёта по уравнению энергетического баланса

##### Σ Ei Ii*= ΣPi+jΣQi

Σ Ei Ii*=100ej750⋅3,64e−j2440+(80,5-j15,6+100+j100)6,12e−j31,30=854,4-j203,2 B A

ΣPi=I22R2=3,612⋅65=847,1 Вт

##### ΣQi= -I22xC1+ I32(xL3 – xC3)= -3,642⋅63,7+36122⋅17= -207,3 вар

854,4-j203,7=847,1-j207,3

## Для построения топографической диаграммы будем считать ψd=0.

## Тогда

Ψk= ψd - I3zL3=0 –6,12ej31,30⋅34,3ej900= -210ej121,30=108 –j180 B

Ψl= ψk+E4=108-j180+100+j100=208-j80 B

Ψm= ψl - I3zC 3=208 –j80-6,12ej31,30⋅17,3e−j900= -210ej121,30=153,4 +j10,8 B

Ψв= ψd – I1zC 1= -(-1,59 –j3,28)(-j63,7)=208,9 -j101,3 B

ΨC= ψв+E1=208,9-j101,3+25,9+j96,6=234,8-j4,7 B

Топографическая диаграмма, совмещенная с векторной диаграммой токов и напряжений, представлена на рис. 5

+j

I3

m

d		+1

I2		Ucd

l	c

I1

в

k

Рис. 5

# Показание ваттметра

P= Ucd I1Cos[Ucd (-I1)]=234,7*3,64*Cos (-1,10+640)=389 Bт

4. Расчёт цепей с взаимной индуктивностью.

Расчёт цепей с взаимной индуктивностью можно вести символическим методом по законам Кирхгофа. При составлении уравнений для контуров ЭДС  взаимной индукции учитывается как соответствующее напряжение ± jωMpgIg. Положительный знак у этого комплекса определяется по совпадению относительно одноимённых зажимов направления обхода катушки р и направления тока в катушке g. При несовпадении указанных направлений напряжение равно   - jωMpgIg. Для расчёта цепей с взаимной индуктивностью применим также метод контурных токов, так как он основан на втором законе Кирхгофа, учитывающей ЭДС  взаимной индукции. Это же относится к методу эквивалентного источника энергии при условии, что ток или напряжения определяются для ветви, не связанной взаимной индукцией с остальной частью цепи, и методу наложения.

Метод узлового напряжения, основанный на первом законе Кирхгофа, не применим.

Обычно расчёт выполняют методом контурных токов.

Пример: Разветвлённая цепь (рис. 6) подключена к источнику переменного тока Е=127В. Определить токи ветвей I,  I1, I2. Параметры пассивных элементов:

R1=5 Ом	  L1=20 мГн		М=30 мГн

R2=10 Ом	  L2=80 мГн		f=50 Гц

Построить векторные диаграммы токов и напряжений.

I	I2

# 2

R1	М	R2

*	*

E

I1

L2

L1

1

Рис. 6

#### Решение

# Определяем численные значения комплексов полных сопротивлений

Z1= R1+jωL1=5+j2π⋅50⋅20⋅10−3=5+j6,3=8,0 ej51,50Ом

Z2= R2+jωL2=10+j2π⋅50⋅80⋅10−3=10+j25,1=27,0 ej68,30Ом

ZM= jωM=j2π⋅50⋅30⋅10−3=j9,4=9,4ej900Ом

# Для каждого контура на основании второго закона Кирхгофа записываем

E= I1 Z1+ I2 ZM

E= I1 ZM+ I2 Z2

Напряжение взаимной индукции взяты с полюсом, так как направление обхода контура и тока ветви одинаковы относительно одноимённых зажимов.

Токи ветвей находим, решая систему уравнений методом определителей

I1=EZM=EZ1Э=1278,0+j6,3=9,8−j7,8=12,5e−j38,40 A

Z1э=Z1Z2−Z2MZ2−ZM=8,0ej51,5027,0ej68,30−(j9,4)210+j25,1−j9,4=8,0+j6,3=R1Э+jХ1Э  Ом

I1=Z1E=EZ2Э=12719,7+j25,5=−2,4−j3,1=3,9e−j127,70 A

Z2э=Z1Z2−Z2MZ1−ZM=8,0ej51,5027,0ej68,30−(j9,4)25+j6,3−j9,4=−19,7+j25,5=R2Э+jХ2Э Ом

I=I1+ I2=9,8-j7,8-24-j3,1=7,4-j10,9=13,2e−j560     A

Проверяем токи по уравнению энергетического баланса.

E I* = 127 13,2 j 56 = 167e j 56  = 937 + j 1390  B A

 I2i  Ri  = I21 R1 + I22 R2 = 12,52 5 + 3,92 10 = 933  Вт

 I2i X I   = I21 X I э  + I22 X2 э = 12,52 6,3 + 3,92 25,5 = 1372 вар

Активная мощность, посылаемая в первую ветвь

P1 = Re U I1 * = Re 127  12,5e j 38,40  = Re 1244 + j 986  = 1244 Вт

Во вторую ветвь

P2 = Re U I2* = Re 127  3,9e + j 127, 7  = Re - 303 + j 392  = - 303  Вт

Результаты расчетов показывают, что поступающая от источника питания мощность  Р = 937 Вт меньше мощности  Р1 = 1244 Вт, поступающей в одну первую катушку. Зато вторая катушка отдаёт энергию  Р2 = - 303 Вт  в магнитное поле и затем из магнитного поля в первую катушку.

Активная мощность, поступающая в цепь от источника питания, равна мощности, преобразующейся в тепло.

Для построения векторной диаграммы находим вектора напряжений на элементах схемы:

UR1 = I1 R1 = ( 9,8 – j 7,8 ) 5 = 49 – j 39 = 62,6 e – j 38, 5   B

UL1 =  I1 ZL1 = ( 9,8 – j 7,8 ) j 6,3 = 49 + j 61,6 = 78,7 e j 51, 5   B0

UM1 =  I2 ZM1 = ( -2,4 – j 3,1 ) j 9,4 = 29,1 – j 22,6 = 36,8e – j 37,8   B

UR2 = I2 R2  = ( -2,4 – j 3,1 ) 10 = - 24 – j 31 = 39,2e –j 127, 7   B

UL2 =  I2 ZL2 =  ( -2,4 – j 3,1 ) j25,1 = 77,8 – j60,2 = 98,4e – j 37,7  B

UM2 =  I1 ZM =( 9,8 – j 7,8 ) j9,4 = 73,3 + j92,1 = 117,7e j 51, 5   B

Рис.7 представлены векторные диаграммы напряжений и токов.

+j

UM1

+1

UL1

I2	UR1	UM 2

UR2

I1

I

UL2

Рис.7

Анализ и расчет цепей в ряде случаев упрощается, если часть схемы с индуктивными связями заменить эквивалентной схемой без индуктивных связей. Этот приём называют эквивалентной заменой, устранением или развязкой индуктивных связей. Чаще всего это целесообразно тогда, когда индуктивно-связанные элементы цепи присоединены к общему узлу  (рис.8).

При устранении индуктивной связи к сопротивлениям добавляют  ZM, зажим 3 перестает быть узлом для ветвей 1 и 2, а между зажимом 3 и новым 3’ появляется элемент  ZM  (рис.9).

Для доказательства запишем уравнения по законам Кирхгофа  ( рис.5 ):

I = I1 +  I2

U = I1 Z1 + I2 ZM

0 = - I1 Z1 - I2 ZM  + I2 Z2 + I1 ZM

Заменив в уравнении * I2 на  I2  = I - I1

U = I ZM + I1 ( Z1 - ZM )

0 = - I1 ( Z1 -  ZM )  + I2 ( Z2 -  ZM )

1	2

I1	I2

Z1              Z2

ZM

I	3

Рис. 8

1                               2

Z1                                                      Z2

I1                                               I2

 ZM  	 ZM

3

I	         ZM

Рис. 9

Этим уравнениям соответствует эквивалентная схема ( рис. 10 ).

### Общее сопротивление

Z=ZM+(Z1−ZM)(Z2−ZM)Z1+Z2−2ZM=j9,4+5(5+j6,3−j9,4)(10+j25,4−j9,4)5+j6,3+10+j25,1−2⋅j9,4=

=5,4+j8=9,7ej560      Ом.

I

ZM

-ZM	- ZM

I1

I2

R1	R2

Е

L1                                  L2

Рис.10.

Ток в неразветвленной части цепи

I=EZ=1279,7ej560=13,2e−j560 A

Напряжение на ZM

UZ M = I ZM = 13,2 e - j 56  9,4 e j 90 = 124,1e  j 34   B

Напряжение на параллельных ветвях

UП = E - ZM = 127 – 102,9 – j69,4 = 24,1 – j69,4 = 73,5 e – j 70, 8  B

Токи ветвей

I1=UПZ1−ZM=73,5e−j70,8010+j6,3−j9,4=12,5e−j38,80

А
I2=UПZ2−ZM=73,5e−j70,8010+j25,1−j9,4=3,9e−j128,30

Следовательно, в эквивалентной схеме без индуктивных связей токи в ветвях сохраняются те же, а напряжение будет другим.

Расчётно – графическая работа № 2

Линейные электрические цепи синусоидального тока

Для электрической схемы (рис. 11), соответствующей номеру варианта (табл. 1 ):

- определить токи во всех ветвях методом узлового напряжения; построить топографическую диаграмму напряжений, совмещенную с векторной диаграммой токов;

- построить круговую диаграмму для тока в одном из сопротивлений первой ветви (предварительно определить ток этой ветви методом эквивалентного генератора);

- используя данные расчетов, записать выражение мгновенного значения тока одной из ветвей;

- полагая, что между двумя любыми индуктивными катушками, расположенными в различных ветвях заданной схемы, есть магнитная связь при взаимной индуктивности М, определить токи ветвей; включение катушек для четных вариантов встречное, для нечетных – согласное;

- расчеты проверить по уравнению энергетического баланса;

-   собрать  электрическую  цепь  в  среде  EWB  и  MATLAB,  результаты

моделирования сравнить с расчётными;

*                                        *

*     W                                           W      *

1           2          3           3             2           1             2           3          1

*

W      *

а                                       б                                      в

Рис. 11

Примечание:

- номер варианта определяется суммой двух последних цифр номера зачётной книжки; a – чётный вариант; б – нечётный вариант; в – по желанию студента;

- направление стрелки определяет направление ЭДС источника;

- * - генераторные зажимы ваттметра W;

- взаимная индуктивность М = 0, 5*∑Li;

- частота источника питания f для чётнгых вариантов 50 Гц, для нечётных – 60 Гц.

Таблица 1.

|  | R1 | R2 | R3 | L1 | L2 | L3 | C1 | C2 | C3 |  | E1m | E2m | E3m | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ом |  |  | мГн |  |  | мкФ |  |  |  | #### В |  |  | град |  |  |
| 7 | 70 | 100 | 60 | 136 | - | 80 | - | 491 |  | - | 169 | 169 | 169 | 90 | 150 | -30 |

Параметры элементов схем

Дополнительная литература

1. Основы теории цепей: Учебник для вузов /Г.В. Зевеке, П.А. Ионкин, А.В. Нетушил, С.В. Страхов.  – 4-е изд., перераб. –М.: Энергия, 1980. – 640 с., ил.

2. Новгородцев А.Б. Расчёт электрических цепей в MATLAB: Учебный курс. – СПб.: Питер, 2004. – 250 с.: ил.

3. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи: Учеб. для электротех., энерг., приборостроит. спец. вузов – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1996. – 638 с.: ил.

4. Герман – Галкин С.Г. Линейные электрические цепи. Лабораторные работы. – СПб.: Учитель и ученик, КОРОНА принт, 2002. – 192 с., ил.