РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКИМ ОСНОВАМ ЭЛЕКТРОНИКИ

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

Расчет параметрического стабилизатора постоянного напряжения

Цель расчетно-графической работы: согласно заданных исходных данных выбрать стабилитрон и рассчитать параметры стабилизатора напряжения, изучить правила обозначения элементов по электронной схеме и дать навыки пользования справочниками по приборам.

Обозначения элементов на электронных схемах

На схеме элементы обозначаются согласно определенным стандартам.

Обозначение элементов подписывается:

- при горизонтальном расположении элемента либо сверху, либо снизу

- при вертикальном расположении справа или слева.

Писать маркировку элемента и его марку «через» элемент недопустимо:

После расчета значения сопротивления или емкости из ряда номинальных значений выбирают величину, выпускаемую промышленностью. Существует несколько рядов номинальных значений отличающихся допуском в процентах E3, Е6, Е12, Е24, Е48, Е96, Е192. Наиболее распространен ряд Е24 (5%).

| Ряд | Допуск | Стандартный ряд значений [×10; ×100] (Ом, кОм, мОм) (нФ, пФ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е6 | ±20% | 1,0 | 1,5 | 2,2 | 3,3 | 4,7 | 6,8 |
| Е12 | ±10% | 1,0 1,2 | 1,5 1,8 | 2,2 2,7 | 3,3 3,9 | 4,7 5,6 | 6,8 8,2 |
| Е24 | ±5% | 1,0 1,1 1,2 1,3 | 1,5 1,6 1,8 2,0 | 2,2 2,4 2,7 3,0 | 3,3 3,6 3,9 4,3 | 4,7 5,1 5,6 6,2 | 6,8 7,5 8,2 9,1 |
| Е48 | ±2% | 100 105 110 115 121 127 133 140 | 147 154 154 162 169 178 187 196 | 205 215 226 237 249 261 274 287 | 301 316 332 348 365 383 402 422 | 442 464 487 511 536 562 590 619 | 649 681 715 750 787 825 866 909 953 |

Любое число ряда может иметь размерность Ом, кОм, мОм - для сопротивления, нФ, пФ – для емкости, и быть умножено на 10 или на 100.

На схемах сопротивление обозначается по следующему правилу:

- если значения сопротивления находится в пределах  0 < R < 1000 Ом, оно обозначается в омах и подписывается в виде целого числа без букв (пример: R1 = 100 Ом на схеме пишется R1 100);

- если значение сопротивления находится в пределах 1000 Ом ≤ R < 1000000 Ом, оно обозначается в килоомах, и подписывается в виде целого или дробного числа с буквой К (пример: R2 = 1000 Ом = 1 кОм на схеме пишется R2 1К);

- если значение сопротивления больше или равно 106 Ом, оно обозначается в мегаомах и подписывается в виде десятичной дроби без буквы (пример: R3 = 2106 Ом = 2 МОм на схеме пишется R3 2,0).

Стабилизатор напряжения (тока) – устройство, включаемое между источником и потребителем, автоматически поддерживающее постоянным напряжение (ток) потребителя с заданной степенью точности при изменении дестабилизирующих факторов в заданных пределах. Основными дестабилизирующими факторами являются колебания входного (питающего) напряжения, изменения потребляемой мощности, температуры окружающей среды и др.

Параметрический стабилизатор – стабилизатор, в котором стабилизация напряжения (тока) осуществляется за счет включения нелинейного элемента, имеющего соответствующую вольт-амперную характеристику. В стабилизаторах напряжения нелинейный элемент включают параллельно нагрузке, в стабилизаторах тока – последовательно с нагрузкой.

Схема параметрического стабилизатора, предназначена для поддержания неизменным постоянного напряжения на нагрузке Uн (стабилизации), при отключении входного напряжения Uo вниз на ∆1 % и вверх  на ∆2 %, и колебания тока через нагрузку, от рабочего Iн до минимального Iн min с требуемым коэффициентом стабилизации.

Исходные данные:

Uн = 10 B,

Iн = 15 мА,

Iн min = 5 мА,

Кст ≥ 30,

∆1 = ∆2 = 10 %

Выбрать стабилитрон VD, рассчитать балластное сопротивление Rб и коэффициент полезного действия η.

- Выбирается стабилитрон и рассчитывается допустимый коэффициент стабилизации при выбранном стабилитроне:

Кст.доп.=Uст1−0,01⋅Δ1Iн+Iст.min⋅rст.

Данный коэффициент должен быть больше коэффициента стабилизации Кст, требуемого по условию (Кст.доп.>Кст).

При выборе стабилитрона должны соблюдаться следующие условия:

Uст = Uн, Iст.min ≤ Iн ≤ Iст.max.

Выбор по первому условию не всегда дает положительный результат, так как иногда невозможно подобрать стабилитрон с необходимыми параметрами, поэтому возможны три варианта схем, параметры которых удовлетворяют данному условию:

а). Выбран стабилитрон, у которого: Uст = Uн, в формулу для допустимого коэффициента стабилизации Кст.доп подставляется (Uст* = Uст), выбранного стабилитрона, а также дифференциальное сопротивление стабилизатора равно дифференциальному сопротивлению стабилитрона (r*ст = rст).

Схема 1

б). Не удается подобрать один стабилитрон, но есть вариант подбора двух (или трех), у которых  Uст1 + Uст2 = Uн, в формуле Кст.доп: Uст* = Uст1 + Uст2, а дифференциальное сопротивление стабилизатора rст* следует принять как большее из дифференциальных сопротивлений выбранных стабилитронов rст1 и rст 2.

Схема 2

в). Удается подобрать стабилитрон, отличающийся по напряжению от номинального Uн на 1-2 В, тогда последовательно со стабилитроном включается соответственно 1-2 диода в прямом направлении (т.к. прямое падение напряжения на диоде Uпр.д. равно 1В) и в формуле для допустимого коэффициента стабилизации Кст.доп: Uст* = Uст + Uпр.д., а дифференциальное сопротивление стабилизатора равно дифференциальному сопротивлению стабилитрона (rст* = rст).

Схема 3

Диод выбирается из условий:  Iпр.max > Iст.min, Uобр ≈ Uо.

Выбран стабилитрон Д810, у которого:

Uст = 10 В (условие выбора выполняется 10 В = 10 В);

Iст.min = 3 мА, Iст.max = 26 мА (условие выполняется 3 < 15 < 26 мА);

rст = 12 Ом.

Кст.доп.=Uст1−0,01⋅Δ1Iн+Iст.min⋅rст=10⋅(1−0,1)(15+3)⋅10−3⋅12=41,66≈42

Так как допустимый коэффициент стабилизации больше коэффициента стабилизации, принятого по условию: Кст.доп > Кст – 42 > 30, то схема будет работать, если условие Кст.доп > Кст не выполняется, необходимо взять другой стабилитрон (или два последовательно) с меньшим дифференциальным сопротивлением rст.

II. Рассчитывается входное напряжение Uо

Uо=Uн1−0,01⋅Δ1⋅1−КстКст.доп=101−0,1⋅1−0,72=39,68≈40В

Можно (и желательно) округлять до целых, так как по этому напряжению выбирается и рассчитывается выпрямитель.

III. Рассчитывается балластное сопротивление стабилизатора Rб и проверяется по максимальному току стабилитрона.

Rб≤Uo⋅1−0,01⋅Δ1−UнIн+Iст.min=40⋅1−0,1−1015+3⋅10−3=1444,4 Ом

Из ряда стандартных значений принимаем ближайшее меньшее Rб = 1300 Ом = 1,3 кОм

IV. Проводится проверка по максимальному току стабилитрона. Расчетный ток

I’ст.max должен быть меньше Iст.max у стабилитрона.

Iст.max'=Uo−UнRб−I=40−101300−5⋅10−3=0,018 А = 18 мА

I’ст.max < Iст.max, 18 мА < 26 мА.

Если условие не выполняется, необходимо взять следующее большее значение Rб, но это приведет к уменьшению КПД схемы.

V. Рассчитывается КПД стабилизатора при максимальной загрузке

η=Uн⋅IнUo⋅Io=10⋅15⋅10−340⋅26⋅10−3=0,144=14,4%,

где Io=Uo⋅1+0,01⋅Δ2−UнRб=40⋅1+0,01⋅10−101300=0,0261≈0,026 А

Схема 4

Исходные данные для расчета параметрического стабилизатора напряжения

| Вариант | Напряжение на нагрузке Uн, В | Ток нагрузки Iн, мА |
| --- | --- | --- |
| 1 | 28 | 7,3 |
| 2 | 29 | 6,3 |
| 3 | 30 | 5,3 |
| 4 | 24 | 4,3 |
| 5 | 25 | 3,3 |
| 6 | 26 | 30,6 |
| 7 | 27 | 29,6 |
| 8 | 28 | 28,6 |
| 9 | 29 | 19,8 |
| 10 | 30 | 18,8 |
| 11 | 31 | 17,8 |
| 12 | 16 | 16,8 |
| 13 | 17 | 26,2 |
| 14 | 18 | 25,2 |
| 15 | 19 | 24,2 |
| 16 | 20 | 23,2 |
| 17 | 21 | 15,9 |
| 18 | 22 | 14,9 |
| 19 | 7 | 27,6 |
| 20 | 8 | 26,6 |
| 21 | 6 | 25,6 |
| 22 | 7 | 24,6 |
| 23 | 8 | 23,6 |
| 24 | 9 | 22,6 |
| 25 | 10 | 21,6 |
| 26 | 11 | 20,6 |

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

Расчет усилителя на биполярном транзисторе

Цель расчетно-графической работы: согласно заданных исходных данных выбрать транзистор и рассчитать параметры элементов схемы. Определить коэффициент усиления по напряжению и КПД.

Усилитель – устройство, увеличивающее мощность (напряжение, силу тока) входного сигнала за счет энергии внешних источников питания посредством усилительных элементов (полупроводниковых приборов, электронных ламп и др.).

Основными элементами усилителя являются усилительный элемент, функцию которого выполняет биполярный транзистор, полевой транзистор или электронная лампа, и резистор. Совместно с напряжением питания Uп эти элементы образуют входную цепь. Усиливаемый сигнал Uвх подается на вход усилительного элемента. Усиленный сигнал Uвых снимается с выхода усилительного элемента. Он создается в результате изменения сопротивления усилительного элемента и, следовательно, тока в выходной цепи под воздействием входного напряжения.

Исходные данные:

Uп = 8 В

Uвых = 3 В

Rн = 500 Ом

fн = 1000 Гц

S = 5-коэффициент

нестабильности

Uп – напряжение источника питания;

VT, Rк – усилительный элемент;

Ср – разделительный конденсатор – пропускает в цепь нагрузки переменную составляющую и задерживает постоянную;

R1, R2 – резисторы используемые для задания режима покоя: обеспечивают исходное напряжение на базе Uбэп относительно + Uп;

Rэ – элемент отрицательной обратной связи, предназначенный для стабилизации режима покоя при изменении температуры;

Сэ – конденсатор, который шунтирует резистор Rэ по переменному току, исключая проявление отрицательной обратной связи по переменным составляющим.

Выбрать транзистор VТ, рассчитать параметры элементов схемы и коэффициент полезного действия η.

1. Выбор транзистора:

Выбираем транзистор из условий:

Uкэ.max ≥ (1,1 ÷ 1,3)∙Uп = 1,2∙8 = 9,6 B

Iк.тax≥2⋅Iн=2⋅UвыхRн=2⋅3500=0,012 А = 12 мА

fг > 10∙fн = 10∙1000 = 10000 Гц = 10 кГц,

где Uкэ.max – максимально-допустимое напряжение коллектор-эмиттер; Uп – напряжение питания; Iк.max – максимально-допустимый ток коллектора; Iн – ток нагрузки; Uвых – выходное напряжение; Rн – сопротивление нагрузки;  fн – номинальная частота работы усилителя;  fг – граничная частота работы транзистора (справочные данные).

По справочнику принимаем транзистор МП13Б p-n-p типа.

Uкэ.max = 15 В > 9,6 B;

Iк.max = 20 мА > 12 мА;

fг = 1000 кГц > 10 кГц;

h21 = 20…60 – коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала.

2. Расчёт параметров режима покоя схемы:

Режим покоя – режим работы усилителя, характеризующийся коротким замыканием на входе и холостым ходом на выходе относительно переменных составляющих входного и выходного напряжения, он определяет электрическое состояние схемы при отсутствии входного сигнала.

В режиме покоя напряжение на выходе (переменная составляющая)  идеального усилителя равно нулю. Для реального усилителя оно состоит из напряжения шумов и напряжения дрейфа.

Энергетической характеристикой усилителя является потребляемый ток  в режиме покоя Iп – ток (токи), потребляемый усилителем от источника питания в режиме покоя.

а) Расчёт тока покоя коллектора транзистора:

Iкп = Iн + Iк. min,

где  Iк. min – минимальный ток коллектора.

Iн=UвыхRн=3500=0,006 A = 6 мА

Iк.min = (0,05 ÷ 0,2)∙Iн = 0,2∙0,006 = 0,0012 A = 1,2 мА

Iкп = Iн + Iк.min = 0,006 + 0,0012 = 0,0072 A = 7,2 мА

б) Расчёт тока покоя базы транзистора:

Iбп=Iкпh21ср=0,007240=0,00018 A = 0,18 мА,

где h21.ср=h21.min+h21.max2=20+602=40 - средневзвешенный коэффициент передачи тока

в) Расчёт тока покоя эмиттера транзистора:

Iэп = Iкп + Iбп = 0,0072 + 0,00018 = 0,00738 A = 7,38 мА

г) Расчёт напряжения коллектор-эмиттер покоя Uкэп транзистора:

Uкэп = Uвых + (0,5 ÷ 1) = 3 + 0,5 =3,5 B

3. Расчёт сопротивления цепи эмиттера:

Rэ≤(0,05÷0,3)⋅UпIэп=0,1⋅80,00738=108≈100 Ом

4. Расчет сопротивления цепи коллектора:

Rк≥Uп−Uкэп−Iэп⋅RэIкп=8−3,5−0,00738⋅1000,0072=522,5≈560 Ом

Производим перерасчет максимально-допустимого тока коллектора усилителя, с учетом выбранных резисторов:

Iк.max=UпRэ+Rк=8100+560=0,012 A = 12 мА < 20 мA

5. Расчёт сопротивления цепи базы:

Rб=Rэ⋅S−11−S1+h21max=100⋅5−11−51+60=435,7 Ом

Сопротивление цепи базы транзистора состоит из двух сопротивлений R1 и R2, определим данные сопротивления:

R2≤Uп⋅RбUп−Iбп⋅Rб−Iэп⋅Rэ−Uбэп=8⋅435,78−0,00018⋅435,7−0,00738⋅100−0,25=502,7≈470Ом

где Uбэп – напряжение база-эмиттер покоя, которое для германиевых транзисторов составляет 0,25 В, а для кремниевых – 0,6 В.

R1≤−R2⋅Rб−R2+Rб=−470⋅435,7−470+435,7=5970≈5600 Ом

Уточняем сопротивление цепи базы транзистора с учетом полученных сопротивлений R1 и R2:

Rб=R1⋅R2R1+R2=5600⋅4705600+470=433,6 Ом

Проверяем транзистор по максимально-допустимому току базы:

Iд=UпR1+R2=85600+470=0,0013 А = 1,3 мА

Должно выполняться условие:

5∙Iбп = 0,0009 A < Iд= 0,0013 A

В случае если данное условие не выполняется, необходимо взять меньшие стандартные сопротивления R1 и R2.

6. Расчёт ёмкости конденсатора цепи эмиттера:

Cэ=102⋅π⋅fн⋅Rэ=102⋅3,14⋅1000⋅100=0,000015915 Ф = 15,915 ≈ 15 мкФ

7. Расчёт ёмкости разделительного конденсатора:

Cр=102⋅π⋅fн⋅(Rэ+Rк)=102⋅3,14⋅1000⋅(100+560)=0,0000024 Ф = 2,4 мкФ

8. Расчёт коэффициента усиления по напряжению:

Кu=Rк⋅h21срRэ⋅h21ср+Rб=560⋅40100⋅40+433,6=5,05

9. Расчёт коэффициента полезного действия усилителя:

η=Iн⋅Uвых2⋅Iкп⋅Uкэп⋅100%=0,006⋅32⋅7,2⋅3,5=100%=35,7%

Исходные данные для расчета усилительного каскада на биполярном транзисторе

| Вариант | Uп, В | Rн, Ом | Uвых, В | Fн, Гц | Коэффициент нестабильности S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 800 | 7 | 400 | 5 |
| 2 | 9 | 600 | 3,8 | 100 | 5 |
| 3 | 6 | 500 | 2,7 | 50 | 5 |
| 4 | 5 | 850 | 2 | 700 | 5 |
| 5 | 8 | 600 | 3,5 | 500 | 5 |
| 6 | 6 | 300 | 2,5 | 1000 | 5 |
| 7 | 10 | 700 | 4,5 | 300 | 5 |
| 8 | 12 | 1000 | 5 | 70 | 5 |
| 9 | 3 | 280 | 1,6 | 1600 | 5 |
| 10 | 6 | 400 | 2 | 500 | 5 |
| 11 | 8 | 500 | 3 | 1000 | 5 |
| 12 | 5 | 300 | 2,2 | 50 | 5 |
| 13 | 6 | 450 | 2,5 | 200 | 5 |
| 14 | 18 | 1000 | 6 | 1500 | 5 |
| 15 | 12 | 800 | 4,5 | 1000 | 5 |
| 16 | 10 | 800 | 3 | 50 | 5 |
| 17 | 3 | 200 | 1 | 2000 | 5 |
| 18 | 9 | 700 | 4 | 100 | 5 |
| 19 | 15 | 900 | 5,5 | 1000 | 5 |
| 20 | 24 | 2200 | 9 | 2000 | 5 |
| 21 | 8 | 500 | 3,5 | 1500 | 5 |
| 22 | 12 | 900 | 4 | 80 | 5 |
| 23 | 10 | 600 | 3,5 | 1000 | 5 |
| 24 | 6 | 600 | 2 | 2000 | 5 |
| 25 | 12 | 700 | 3,5 | 7000 | 5 |
| 26 | 8 | 600 | 3 | 300 | 5 |
| 27 | 5 | 400 | 2,3 | 800 | 5 |
| 28 | 6 | 300 | 2 | 3000 | 5 |
| 29 | 12 | 900 | 5 | 4000 | 5 |
| 30 | 15 | 1000 | 6 | 1500 | 5 |

Литература: Полупроводниковые приборы: транзисторы. Справочник. Под

общей редакцией Н.Н. Горюнова.