- Задание 3

На вал жестко насажены шкив и колесо, нагруженные, как показано на рис. 3. Определить силы F2, Fr2 = 0.4·F2, а также реакции опор, если значение силы F1=1230 Н.

Задание 4

Задача 5. Точка начала двигаться равноускоренно по дуге окружности радиусом r = 50 м из состояния покоя и через 30 с приобрела скорость V = 20 м/с. С этого момента точка стала двигаться прямолинейно, причем первые 5 с равномерно, а последующие 5 с – равнозамедленно до остановки.

Определить:

1) среднюю скорость движения точки на всем пути;

2) значение полного ускорения точки через 10 с после начала ее движения.

- Задание 5

Задача 5. Динамометр, установленный между теплоходом и баржей, показывает силу тяги 30 кН, скорость буксировки 18 км/ч, мощность двигателя 550 кВт. Определить силу сопротивления воды корпусу буксира, если КПД силовой установки и винта равен 0.4.

- Задание 10

Для стального вала постоянного поперечного сечения с двумя зубчатыми колесами (рис. 9; схемы 1 – 10), передающего мощность Р, кВт, при угловой скорости ω, рад/с (числовые значения этих величин для своего варианта взять из таблицы 8):

1) определить вертикальные и горизонтальные составляющие реакций подшипников;

2) построить эпюру крутящих моментов;

3) построить эпюры изгибающих моментов в вертикальной и горизонтальной плоскостях;

4) определить диаметр вала, приняв [σ] = 60 МПа и полагая Fr1 = 0.4·F1; Fr2 = 0.4·F2. Расчет производить по гипотезе потенциальной энергии формоизменения. Все размеры на рис. 9 (схемы 1 – 10) даны в миллиметрах.

Р=20 кВт

ω=45 рад/с