ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ по Нефтехимии и нефтепереработке

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ПОЛНОИ И СОКРАЩЕННОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ (номер варианта = номеру в списке группы)

| 1 ВАРИАНТ |  |
| --- | --- |
| 1)Определить среднюю температуру кипения нефтяной фракции и ее молекулярную массу, если относительная плотность этой фракции при температуре 2000С равна 0,58 | 2)Гипотеза органического происхождения нефти. |
| 3)К какому классу органических соединений относится данное: бицикло-(5,4,1)-додекан | 4)Напишите структурную формулу данного соединения: 2,2,4-триметилгексан |
| 2 ВАРИАНТ |  |
| 1)Определить среднюю температуру кипения нефтяной фракции и ее молекулярную массу, если относительная плотность этой фракции при температуре 1500С равна 0,62 | 2)Смолисто-асфальтеновые вещества. Содержание в нефти. Распределение по фракциям. Влияние на качество нефтепродуктов. |
| 3)К какому классу органических соединений относится данное: о-диизопропилбензол | 4)Напишите структурную формулу данного соединения: 1,2,3,4-тетрабутилциклогексан |
| 3 ВАРИАНТ |  |
| 1)Определить относительную плотность нефтяной фракции при температуре 800С если температура начала кипения этой фракции 1200С, а температура конца кипения 2000С | 2)Показатели низкотемпературных свойств нефти и нефтепродуктов. Методы их определения. |
| 3)К какому классу органических соединений относится данное: бицикло-(7,6,4)-нонадекан | 4)Напишите структурную формулу данного соединения: изобутилбензол |
| 4 ВАРИАНТ |  |
| 1)Определить относительную плотность нефтяной фракции при температуре 1000С если температура начала кипения этой фракции 2100С, а температура конца кипения 2800С | 2)Основные гипотезы происхождения нефти. |
| 3)К какому классу органических соединений относится данное: 2,3-диэтилантрацен | 4)Напишите структурную формулу данного соединения: 1,3-диметил-2-этилциклобутан |
| 5 ВАРИАНТ |  |
| 1)Определить относительную плотность нефтяной фракции при температуре 200С смеси двух нефтяных фракций, если соотношение их мольных долей 1:3, а средние температуры кипения этих фракций 2160С и 2500С | 2)Показатели высокотемпературных свойств нефти и нефтепродуктов |
| 3)К какому классу органических соединений относится данное: 2,2,4-триметилпентан | 4)Напишите структурную формулу данного соединения: 1,1-диметилциклобутан |
| 6 ВАРИАНТ |  |
| 1)Определить относительную плотность нефтяной фракции при температуре 20С смеси двух нефтяных фракций, если соотношение их мольных долей 1:4, а средние температуры кипения этих фракций 1460С и 1860С | 2)Элементный состав нефти. |
| 3)К какому классу органических соединений относится данное: бицикло-(5,4,0)-ундекан | 4)Напишите структурную формулу данного соединения: 2,2-диметил-3-этилдекан |
| 7 ВАРИАНТ |  |
| 1)Определить среднюю температуру кипения и относительную плотность при 200С широкой нефтяной фракции, состоящей из трех узких фракций. Фракции взяты в количестве 250т, 310т, 415т. Молекулярные массы этих фракций: первой-135, второй –282 и третьей –320. | 2)Элементный состав нефти. |
| 3)К какому классу органических соединений относится данное: 1,2,3-трибутилциклогексан | 4)Напишите структурную формулу данного соединения: 1,4-диэтилбензол |
| 8 ВАРИАНТ |  |
| 1)Определить среднюю температуру кипения и относительную плотность при 200С широкой нефтяной фракции, состоящей из четырех узких фракций. Фракции взяты в количестве 50т, 80т, 95т, 120т. Молекулярные массы этих фракций: первой-140, второй –200, третьей –280, четвертой –170. | 2)Основные стадии в процессе органического образования нефти. |
| 3)К какому классу органических соединений относится данное: 1,2,3,4-тетраэтилбензол | 4)Напишите структурную формулу данного соединения: 1,2-диметилфенантрен |
| 9 ВАРИАНТ |  |
| 1)Определить среднюю температуру кипения нефтяной фракции и ее молекулярную массу, если относительная плотность этой фракции при температуре 1800С равна 0,65 | 2) Парафиновые углеводороды. Содержание в нефти. Влияние на свойства нефтепродуктов. |
| 3)К какому классу органических соединений относится данное: 2,3,-диметил-3-этилпентан | 4) Напишите структурную формулу данного соединения: 1,3-метилбутилбензол |
| 10 ВАРИАНТ |  |
| 1) Определить среднюю температуру кипения нефтяной фракции и ее молекулярную массу, если относительная плотность этой фракции при температуре 3000С равна 0,60 | 2) Гетероатомные соединения нефти. Содержание в нефти. Влияние на свойства нефтепродуктов. |
| 3)К какому классу органических соединений относится данное: Бицикло-(7,3,0)-додекан | 4)Напишите структурную формулу данного соединения: 1,3-диметил-2-этилциклобутан |
| 11 ВАРИАНТ |  |
| 1)Определить относительную плотность нефтяной фракции при температуре 400С если температура начала кипения этой фракции 1600С, а температура конца кипения 1800С | 2)Групповой состав нефти. |
| 3)К какому классу органических соединений относится данное: 2,2,4-триметилгексан | 4)Напишите структурную формулу данного соединения: 1,2,3,4,5,6-гексаэтилциклогексан |
| 12 ВАРИАНТ |  |
| 1)Определить относительную плотность нефтяной фракции при температуре 600С если температура начала кипения этой фракции 1200С, а температура конца кипения 1600С | 2)Минеральные компоненты нефти. |
| 3)К какому классу органических соединений относится данное: 1,4-метилпропилбензол | 4)Напишите структурную формулу данного соединения: бицикло-(6,4,2)-тетрадекан |
| 13 ВАРИАНТ |  |
| 1)Определить относительную плотность нефтяной фракции при температуре 200С смеси двух нефтяных фракций, если соотношение их мольных долей 1:2, а средние температуры кипения этих фракций 1400С и 1800С | 2)Ароматические углеводороды. Физические свойства. Распределение по фракциям. Влияние на свойства нефтепродуктов. |
| 3)К какому классу органических соединений относится данное: 1,2,2-трибутилциклогексан | 4)Напишите структурную формулу данного соединения: бицикло-(5,4 ,0)-ундекан |
| 14 ВАРИАНТ |  |
| 1)Определить относительную плотность нефтяной фракции при температуре 20С смеси двух нефтяных фракций, если соотношение их мольных долей 2:3, а средние температуры кипения этих фракций 2000С и 2400С | 2)Научные классификации нефти. |
| 3)К какому классу органических соединений относится данное: бицикло-(6,4,2)-тетрадекан | 4)Напишите структурную формулу данного соединения: 2,2,4-триметилпентан |
| 15 ВАРИАНТ |  |
| 1)Определить среднюю температуру кипения и относительную плотность при 200С широкой нефтяной фракции, состоящей из трех узких фракций. Фракции взяты в количестве 20т, 10т, 45т. Молекулярные массы этих фракций: первой-250, второй –280 и третьей –320. | 2)Нафтеновые углеводороды. Физические свойства. Содержание в нефти. |
| 3)К какому классу органических соединений относится данное: фенол | 4)Напишите структурную формулу данного соединения: пиридин |
| 16 ВАРИАНТ |  |
| 1)Определить среднюю температуру кипения и относительную плотность при 200С широкой нефтяной фракции, состоящей из четырех узких фракций. Фракции взяты в количестве 60т, 100т, 140т, 220т. Молекулярные массы этих фракций: первой-160, второй –200, третьей –280, четвертой –240. | 2)Парафиновые углеводороды. Физические свойства. Распределение по фракциям. |
| 3)К какому классу органических соединений относится данное: хинолин | 4)Напишите структурную формулу данного соединения: метилмеркаптан |
| 17 ВАРИАНТ |  |
| 1) Относительная плотность нефтепродукта при 200С – 0,845 Определить относительную плотность нефтепродукта при 450С (всеми возможными способами) | 2)Физические свойства нефти (вязкость). |
| 3)К какому классу органических соединений относится данное: Циклопентанкарбоновая кислота | 4)Напишите структурную формулу данного соединения: 2,3-диэтилантрацен |
| 18 ВАРИАНТ |  |
| 1)Условная вязкость масляной фракции при 100 0С – 1,3 0 ВУ, при 50 0С – 50 0 ВУ. Определить условную вязкость данной фракции при 83 0С. | 2)Физические свойства нефти (плотность). |
| 3)К какому классу органических соединений относится данное: диметилсульфид | 4)Напишите структурную формулу данного соединения: 1,2-дипропилбензол |
| 19 ВАРИАНТ |  |
| 1) Определить относительную плотность смеси, состоящую из трех компонентов: m1 =136 кг m2 = 182 кг m3 = 15 кг относительная плотность первого компонента при 200С – 0,851 относительная плотность второго компонента при 200С – 0,720 относительная плотность третьего компонента при 200С – 0,900 | 2)Физические свойства нефти (молекулярная масса). |
| 3)К какому классу органических соединений относится данное: изопропилмеркаптан | 4)Напишите структурную формулу данного соединения: 1,2-диметилциклобутан |
| 20 ВАРИАНТ |  |
| 1)Определить молекулярную массу смеси: - 2,2-диметилгексана - 2-метил-3-этилгептана - октана если мольные доли: 2-метил-3-этилгептана - 0,51; 2,2-диметилгексана - 0,27. | 2)Научные классификации нефти. |
| 3)К какому классу органических соединений относится данное: пиррол | 4)Напишите структурную формулу данного соединения: изобутилбензол |