- Билет 3

| № | Содержание вопроса | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Одним из параметров, характеризующих линейные искажения, является коэффициент частотных искажений, который по определению определяется как: | а) отношение средневзвешенного значения высших гармоник к амплитуде первой гармоники; б) отношение заданной частоты к средней частоте усиливаемого диапазона; в) отношение коэффициента усиления на заданной частоте к коэффициенту усиления на средней частоте; г) отношение коэффициента усиления на средней частоте к коэффициенту усиления на заданной частоте |
| 2 | Определить напряжение на входных зажимах усилителя Uвх [мВ], если напряжение источника Uист = 10мВ, Rист = 0,25Rвх. |  |
| 3. | В усилителе с ООС коэффициент передачи цепи обратной связи  = 0,1; сквозной коэффициент усиления по напряжению без ОС К* = 40дБ. Определить, как изменится коэффициент гармоник с учетом отрицательной обратной связи, если без ОС он был равен 11%. |  |
| 4. | Как изменится входное сопротивление усилителя с ООС при введении обратной связи, последовательной по способу подачи | а) увеличится; б) уменьшится; в) не изменится |
| 5. | Определить способ снятия и подачи обратной связи в схеме К Rн  Rист Еист | а) комбинированный по способу снятия и подаче; б) последовательный по способу снятия, параллельный по способу подачи; в) параллельный по способу снятия, последовательный по способу подачи; |
| 6. | Где находится рабочая точка на характеристики прямой передаче, если транзистор работает в режиме «В» | Uбэ iк г) а) б) в) |
| 7. | Каково назначение сопротивления в цепи эмиттера (Rэ) в схеме с эмиттерной стабилизацией (параллельно Rэ включена большая емкость Сэ): | а) для создания отрицательной обратной связи по постоянному току; б) для создания отрицательной обратной связи по переменному току; в) для ограничения тока коллектора; г) для обеспечения низкочастотной коррекции |
| 8. | Причиной частотных искажений в области верхних частот в схеме с эмиттерной стабилизацией являются: | а) разделительные емкости; б) большая емкость в цепи эмиттера; в) емкости p-n переходов транзистора; г) явление саморазогрева транзистора. |
| 9. | Какие меры можно применить в схеме усилительного каскада для уменьшения спада плоской вершины импульса: | а) увеличить разделительные емкости; б) уменьшить разделительные емкости; в) взять более высокочастотный транзистор; г) установить индуктивность в цепи выходного электрода |
| 10. | Как определить коэффициент усиления неинвертирующего усилителя на базе операционного усилителя: | а) К = Rос + R1; б) К = Rос / R1; в) К = 1 + Rос / R1; г) К = R1 / Rос |