СМОЛЬНЫЙ институт

российской академии образования

Факультет Автосервиса

Контрольная работа № 2

Методические указания по выполнению

и задания для студентов заочного обучения

по учебной дисциплине

«основы функционирования систем сервиса»

Раздел 3. Основы расчета механизмов и машин

Специальность - Автосервис

С-Петербург

2010

1. Общие указания

Студенты заочной формы обучения, изучающие дисциплину «Основы функционирования систем сервиса», выполняют одну контрольную работу в семестре, включающую три задачи, тематика которых соответствует основным разделам теоретического курса.

Обучение студентов умению самостоятельно выбирать расчетные схемы, недостающие расчетные параметры исследуемых объектов является главной целью данной контрольной работы.

Первая задача «Построение эпюр внутренних сил, напряжений и перемещений». Задачи на построение эпюр рекомендуется решать в следующей последовательности:

1) выбрать начало отсчета в неподвижном сечении;

2) определить реакцию в неподвижной точке, составив одно уравнение равновесия

Fiz=0:

3) построить эпюру внутренних сил N  по участкам, откладывая вправо (вниз) положительные значения, влево (вверх) – отрицательные значения нормальных сил;

4) определить  напряжения σ по участкам

σ=NS;

5) построить эпюру напряжений по участкам;

6) определить возможные перемещения по участкам

U=σEz;

7) построить эпюры перемещений. Начинать следует от неподвижного сечения.

Вторая задача «Расчет стержней круглого сечения на прочность и жесткость при кручении». Основные математические зависимости:

условие прочности  при кручении стержней круглого сечения имеет вид

τнб=МкнбWp≤[τ];

полярный момент сопротивления

Wp≥Mкнб[τ];

диаметр круглого сечения

D≥316Mкнбπ[τ];

условие жесткости при кручении

ϕнб'=МкyнбGJp≤[ϕ'];

момент инерции

Jp≥MкнбG[ϕ'].

требуемый размер  поперечного сечения

D≥432MкнбGπ[ϕ'].

Третья задача «Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов». Последовательность решения:

- определение опорных реакций по уравнениям статики

МАi=0; MBi=0;

- установления закона изменения сил Qy и  момента Mz на каждом участке балки;

- изобразить эпюры на схеме.

2. Содержание и правила оформления

В решении каждой задачи должны быть приведены исходные данные (рисунок и заданные параметры), текст решения с необходимыми расчетными схемами и ссылками на использованные источники. Формулы должны быть записаны в общем виде так, как они приведены в источнике, затем вместо условных обозначений должны быть подставлены численные значения параметров и только затем должен быть записан полученный результат.

Решения задач должны быть четко и аккуратно оформлены и изложены в машинописном или рукописном виде на писчей бумаге формата А4 с соблюдением требования, предъявляемых к текстовым документам (объем не устанавливается). В тексте решений должны содержаться правильно оформленные ссылки на источники, содержащие использованные в ходе  решения справочные материалы и формулы.

Рабочие чертежи (схемы) выполняются в полном соответствии ЕСКД на листах бумаги формата А4.

3. Задания на контрольную работу

Задача 1.   Для бруса, изображенного на рис. 1, а, построить эпюры внутренних сил, напряжений и перемещений по длине бруса (исходные данные согласно таблице 1). Модуль упругости стали  примем E=2⋅105 MПа.

Рисунок  1

Таблица 1 – Исходные данные к задаче № 1

| № варианта | F, кН | S, м2 | l, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0,006 | 0,5 |
| 2 | 1,2 | 0,0065 | 0,6 |
| 3 | 1,3 | 0,0066 | 0,7 |
| 4 | 1,4 | 0,0067 | 0,8 |
| 5 | 1,5 | 0,0068 | 0,9 |
| 6 | 1,6 | 0,0069 | 1,0 |
| 7 | 1,7 | 0,007 | 0,5 |
| 8 | 1,8 | 0,0075 | 0,6 |
| 9 | 1,9 | 0,0076 | 0,7 |
| 10 | 2,0 | 0,0077 | 0,8 |
| 11 | 2,1 | 0,0078 | 0,9 |
| 12 | 2,2 | 0,0079 | 1,0 |
| 13 | 2,3 | 0,008 | 0,5 |
| 14 | 2,4 | 0,0085 | 0,6 |
| 15 | 2,5 | 0,0086 | 0,7 |
| 16 | 2,6 | 0,0087 | 0,8 |
| 17 | 2,7 | 0,0088 | 0,9 |
| 18 | 2,8 | 0,0089 | 1,0 |
| 19 | 2,9 | 0,009 | 0,5 |
| 20 | 3,0 | 0,0085 | 0,6 |
| 21 | 1 | 0,0086 | 0,7 |
| 22 | 1,2 | 0,0087 | 0,8 |
| 23 | 1,3 | 0,0088 | 0,9 |
| 24 | 1,4 | 0,0089 | 1,0 |
| 25 | 1,5 | 0,006 | 0,5 |
| 26 | 1,6 | 0,0065 | 0,6 |
| 27 | 1,7 | 0,0066 | 0,7 |
| 28 | 1,8 | 0,0067 | 0,8 |
| 29 | 1,9 | 0,0068 | 0,9 |
| 30 | 2,0 | 0,0069 | 1,0 |
| 31 | 2,1 | 0,007 | 0,5 |
| 32 | 2,2 | 0,0075 | 0,6 |
| 33 | 2,3 | 0,0076 | 0,7 |
| 34 | 2,4 | 0,0077 | 0,8 |
| 35 | 2,5 | 0,0078 | 0,9 |
| 36 | 2,6 | 0,0079 | 1,0 |
| 40 | 2,7 | 0,008 | 0,5 |
| 41 | 2,8 | 0,0085 | 0,6 |
| 42 | 2,9 | 0,0086 | 0,7 |
| 43 | 3,0 | 0,0087 | 0,8 |
| 44 | 1 | 0,0088 | 0,9 |
| 45 | 1,2 | 0,0089 | 1,0 |
| 46 | 1,3 | 0,009 | 0,5 |
| 47 | 1,4 | 0,0085 | 0,6 |
| 48 | 1,5 | 0,0086 | 0,7 |
| 49 | 1,6 | 0,0087 | 0,8 |
| 50 | 1,7 | 0,0088 | 0,9 |
| 51 | 1,8 | 0,0085 | 0,5 |
| 52 | 1,9 | 0,0086 | 0,6 |
| 53 | 2,0 | 0,0087 | 0,7 |
| 54 | 2,1 | 0,0088 | 0,8 |
| 55 | 2,2 | 0,0089 | 0,9 |
| 56 | 2,3 | 0,009 | 0,5 |
| 57 | 2,4 | 0,0085 | 0,6 |
| 58 | 0,0079 | 0,0079 | 0,6 |
| 59 | 0,008 | 0,008 | 0,7 |
| 60 | 0,0085 | 0,0085 | 0,8 |

Задача 2. Стальной стержень сплошного круглого сечения, защемленный на левом конце, нагружен двумя скручивающими моментами (рис. 2). Заданы допускаемое касательное напряжение τ= 30 МПа = 3 кН/см2 и допускаемый относительный угол закручивания ϕ' = 1 град/м. Модуль сдвига материала стержня G = 0,8∙105 МПа = 0,8 ∙104 кН/см2. Построить эпюры крутящих моментов Мк.

Рисунок  2

Таблица 2 – Исходные данные к задаче № 2

| № варианта | М1, кНм | М2, кНм | l1, м | l2, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 1,0 |
| 2 | 1,2 | 0,,85 | 0,55 | 1,1 |
| 3 | 1,4 | 0,9 | 0,6 | 1,2 |
| 4 | 1,5 | 0,95 | 0,65 | 1,3 |
| 5 | 1,6 | 1,0 | 0,7 | 1,4 |
| 6 | 1,7 | 0,8 | 0,75 | 1,5 |
| 7 | 1,8 | 0,,85 | 0,8 | 1,6 |
| 8 | 1,9 | 0,9 | 0,85 | 1,7 |
| 9 | 2,0 | 0,95 | 0,9 | 1,8 |
| 10 | 1,2 | 1,0 | 0,95 | 1,9 |
| 11 | 1,2 | 0,8 | 1,0 | 2,0 |
| 12 | 1,4 | 0,,85 | 0,5 | 1,0 |
| 13 | 1,5 | 0,9 | 0,55 | 1,1 |
| 14 | 1,6 | 0,95 | 0,6 | 1,2 |
| 15 | 1,7 | 1,0 | 0,65 | 1,3 |
| 16 | 1,8 | 0,8 | 0,7 | 1,4 |
| 17 | 1,9 | 0,,85 | 0,75 | 1,5 |
| 18 | 2,0 | 0,9 | 0,8 | 1,6 |
| 19 | 1,2 | 0,95 | 0,85 | 1,7 |
| 20 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 1,8 |
| 21 | 1,4 | 0,8 | 0,95 | 1,9 |
| 22 | 1,5 | 0,,85 | 1,0 | 2,0 |
| 23 | 1,6 | 0,9 | 0,5 | 1,0 |
| 24 | 1,7 | 0,95 | 0,55 | 1,1 |
| 25 | 1,8 | 1,0 | 0,6 | 1,2 |
| 26 | 1,9 | 0,8 | 0,65 | 1,3 |
| 27 | 2,0 | 0,,85 | 0,7 | 1,4 |
| 28 | 1,2 | 0,9 | 0,75 | 1,5 |
| 29 | 1,2 | 0,95 | 0,8 | 1,6 |
| 30 | 1,4 | 1,0 | 0,85 | 1,7 |
| 31 | 1,5 | 0,8 | 0,9 | 1,8 |
| 32 | 1,6 | 0,,85 | 0,95 | 1,9 |
| 33 | 1,7 | 0,9 | 1,0 | 2,0 |
| 34 | 1,8 | 0,95 | 0,5 | 1,0 |
| 35 | 1,9 | 1,0 | 0,55 | 1,1 |
| 36 | 2,0 | 0,8 | 0,6 | 1,2 |
| 37 | 1,2 | 0,,85 | 0,65 | 1,3 |
| 38 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 1,4 |
| 39 | 1,4 | 0,95 | 0,75 | 1,5 |
| 40 | 1,5 | 1,0 | 0,8 | 1,6 |
| 41 | 1,6 | 0,8 | 0,85 | 1,7 |
| 42 | 1,7 | 0,,85 | 0,9 | 1,8 |
| 43 | 1,8 | 0,9 | 0,95 | 1,9 |
| 44 | 1,9 | 0,95 | 1,0 | 2,0 |
| 45 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 |
| 46 | 1,2 | 0,8 | 0,55 | 1,1 |
| 47 | 1,2 | 0,,85 | 0,6 | 1,2 |
| 48 | 1,4 | 0,9 | 0,65 | 1,3 |
| 49 | 1,5 | 0,95 | 0,7 | 1,4 |
| 50 | 1,6 | 1,0 | 0,75 | 1,5 |
| 51 | 1,9 | 0,9 | 0,95 | 1,9 |
| 52 | 2,0 | 0,95 | 1,0 | 2,0 |
| 53 | 1,2 | 1,0 | 0,5 | 1,0 |
| 54 | 1,2 | 0,8 | 0,55 | 1,1 |
| 55 | 1,4 | 0,,85 | 0,6 | 1,2 |
| 56 | 1,5 | 0,9 | 0,65 | 1,3 |
| 57 | 1,6 | 0,95 | 0,7 | 1,4 |
| 58 | 1,7 | 1,0 | 0,75 | 1,5 |
| 59 | 1,8 | 0,9 | 0,95 | 1,9 |
| 60 | 1,9 | 0,95 | 1,0 | 2,0 |

Задача  3. Построим эпюры Qy и Mz для шарнирно опертой балки, показанной на рис.  3 (исходные данные  в табл. 3).

Рисунок  3

Таблица 3 – Исходные данные к задаче № 3

| № варианта | Р, кН | а, м | b, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0,6 | 0,5 |
| 2 | 1,2 | 0,7 | 0,6 |
| 3 | 1,3 | 0,8 | 0,7 |
| 4 | 1,4 | 0,9 | 0,8 |
| 5 | 1,5 | 1,0 | 0,9 |
| 6 | 1,6 | 1,2 | 1,0 |
| 7 | 1,7 | 1,3 | 0,5 |
| 8 | 1,8 | 1,4 | 0,6 |
| 9 | 1,9 | 1,5 | 0,7 |
| 10 | 2,0 | 1,6 | 0,8 |
| 11 | 2,1 | 1,7 | 0,9 |
| 12 | 2,2 | 1,8 | 1,0 |
| 13 | 2,3 | 1,9 | 0,5 |
| 14 | 2,4 | 2,0 | 0,6 |
| 15 | 2,5 | 0,6 | 0,7 |
| 16 | 2,6 | 0,7 | 0,8 |
| 17 | 2,7 | 0,8 | 0,9 |
| 18 | 2,8 | 0,9 | 1,0 |
| 19 | 2,9 | 1,0 | 0,5 |
| 20 | 3,0 | 1,2 | 0,6 |
| 21 | 1 | 1,3 | 0,7 |
| 22 | 1,2 | 1,4 | 0,8 |
| 23 | 1,3 | 1,5 | 0,9 |
| 24 | 1,4 | 1,6 | 1,0 |
| 25 | 1,5 | 1,7 | 0,5 |
| 26 | 1,6 | 1,8 | 0,6 |
| 27 | 1,7 | 1,9 | 0,7 |
| 28 | 1,8 | 2,0 | 0,8 |
| 29 | 1,9 | 0,6 | 0,9 |
| 30 | 2,0 | 0,7 | 1,0 |
| 31 | 2,1 | 0,8 | 0,5 |
| 32 | 2,2 | 0,9 | 0,6 |
| 33 | 2,3 | 1,0 | 0,7 |
| 34 | 2,4 | 1,2 | 0,8 |
| 35 | 2,5 | 1,3 | 0,9 |
| 36 | 2,6 | 1,4 | 1,0 |
| 40 | 2,7 | 1,5 | 0,5 |
| 41 | 2,8 | 1,6 | 0,6 |
| 42 | 2,9 | 1,7 | 0,7 |
| 43 | 3,0 | 1,8 | 0,8 |
| 44 | 1 | 1,9 | 0,9 |
| 45 | 1,2 | 2,0 | 1,0 |
| 46 | 1,3 | 0,6 | 0,5 |
| 47 | 1,4 | 0,7 | 0,6 |
| 48 | 1,5 | 0,8 | 0,7 |
| 49 | 1,6 | 0,9 | 0,8 |
| 50 | 1,7 | 1,0 | 0,9 |
| 51 | 2,4 | 1,7 | 0,8 |
| 52 | 2,5 | 1,8 | 0,9 |
| 53 | 2,6 | 1,9 | 1,0 |
| 54 | 2,7 | 2,0 | 0,5 |
| 55 | 2,8 | 0,6 | 0,6 |
| 56 | 2,9 | 0,7 | 0,7 |
| 57 | 3,0 | 0,8 | 0,8 |
| 58 | 2,4 | 0,9 | 0,9 |
| 59 | 2,5 | 1,0 | 0,8 |
| 60 | 2,6 | 1,7 | 0,9 |

Пример выполнения решения задач

Задача 1.   Для бруса, изображенного на рис. 1, а, построить эпюры внутренних сил, напряжений и перемещений по длине бруса. Модуль упругости стали  примем E=2⋅1011 Па

Решение.

1. Выбираем начало отсчета в неподвижном сечении (точка О); положительное направление оси  z направим по оси бруса, т.е. вниз.

2. Определим реакцию, составив одно уравнение равновесия:

Fiz=0: N0−3F+F=0,

отсюда

N0=2F=2⋅2=4 кН.

Рис. 1

3. Построим эпюру внутренних сил N. Для этого на расстоянии  z1 рассечем брус и рассмотрим равновесие нижней части (рис. 1, б):

Fiz=0: −N1+F=0,

отсюда

N1=F=2 кН,

что справедливо для  l≤z1≤3l. В этих пределах в брусе возникает растяжение, так как N1 направлена от сечения.

Теперь выберем второй участок бруса 0≤z2≤l и рассмотрим равновесие верхней части (рис. 1, в):

Fiz=0: N0−N2=0; 2F−N2=0,

отсюда

N2=2F=2⋅2=4 кН.

Поскольку N2 направлена к сечению, то брус под действием сил  N0 и  N2 сжимается.

После того как определили все внутренние нормальные силы, переходим к построению эпюры нормальных сил (рис. 1, г). Вправо будем откладывать положительные значения, а влево - отрицательные значения нормальных сил.

Анализируя построенную эпюру N, заметим, что внутренние силы не зависят от размеров поперечного сечения, а зависят только от приложенных внешних сил. Поэтому длину бруса разбивают на такое число участков, сколько сил на его длине приложено. В данном случае было два участка.

При проверке правильности построения эпюры N  следует обратить внимание на то, что на эпюре внутренних сил в тех сечениях, где были приложены внешние силы, должны быть скачки, равные приложенной внешней силе.

4. Построим эпюру напряжений σ. Брус следует разбить на участки. Поскольку  σ = N/S, то участков на эпюре будет столько, сколько раз меняется поперечное сечение; при этом следует обращать внимание, чтобы при постоянной площади поперечного сечения нормальная сила на эпюре N оставалась неизменной. С учетом этого на эпюре σ будут три различных значения  σ (рис. 1, д):

σ1=N1S1=FS=2⋅1030,0077=2⋅1037,7⋅10−3=0.26⋅106Па=0,26 МПа;

σ2=N1S2=F2S=2⋅1032⋅0,0077=2⋅10315,4⋅10−3=0.13⋅106Па=0,13 МПа;

σ3=N2S2=−2F2S=−FS=−2⋅1030,0077=−2⋅1037,7⋅10−3=−0.26⋅106Па=−0,26 МПа.

5. Строим эпюру перемещений U. Начинать следует от неподвижного сечения, т.е. от сечения О. Выразим перемещение сечения, находящегося от неподвижного на расстоянии z2:

U=σEz2.

Если 0≤z2≤l, то для  z2=l перемещение

U1=−FESl=−2⋅1032⋅1011⋅7,7⋅10−3⋅0,8=−0,1⋅10−5м=−0,001 мм.

Для l≤z2≤2l

U2=U1+σEz,

или

U2=U1+F2ES(z−l);

при   z=2lz=2l U2=−F2ESl

U2=−F2ESl=−2⋅1032⋅2⋅1011⋅7,7⋅10−3⋅0,8=−0,05⋅10−5м=−0,0005 мм

Для  2l≤z1≤3l

U3=U2+FES(z1−2l);  при z1=3l U3=F2ESl.

U2=F2ESl=2⋅1032⋅2⋅1011⋅7,7⋅10−3⋅0,8=0,05⋅10−5м=0,0005 мм

Откладываем вычисленные перемещения на эпюре U  (рис. 1, e).

Задача 2. Стальной стержень сплошного круглого сечения, защемленный на левом конце, нагружен двумя скручивающими моментами (рис. 2, а). Заданы допускаемое касательное напряжение τ= 30 МПа = 3 кН/см2 и допускаемый относительный угол закручивания ϕ' = 1 град/м. Модуль сдвига материала стержня G = 0,8∙105 МПа = 0,8 ∙104 кН/см2. Построить эпюры  крутящих моментов Мк.

Решение.

На участке ВС

Мк=М2=0,8 кНм.

На участке АВ

Мк=0,8−1,4=−0,6 кНм.

Эпюра Mк приведена на рис. 3, б.

Определим необходимый диаметр стержня. Наибольший крутящий момент

Мкнб=0,8 кНм.

Из условия прочности  имеем

D≥316Mкнбπτ=316⋅0,8⋅1023,14⋅3=5,14 см.

Рис. 2

Учитывая, что ϕ' = 1 град/м = (π180) рад/м = 0,1745х10-3 рад/см, из условия жесткости  найдем

D≥432MкнбGπϕ'=432⋅0,8⋅1020,8⋅104⋅3,14⋅0,1745⋅10−3=4,92 см.

Из двух найденных значений диаметра принимаем с округлением D = 52 мм.

Для определения углов закручивания стержня необходимо вычислить полярный момент инерции сечения по формуле:

Jp=πD432=3,14⋅5,2432=71,75 см4.

Углы закручивания сечений равны:

ϕA=0;

ϕB=Mкl1GJp⋅180°π=−0,6⋅102⋅60⋅1800,8⋅104⋅71,75⋅3,14;=−0,36°;

ϕC=ϕB+Mкl2GJp⋅180°π=−0,36°+0,8⋅102⋅120⋅1800,8⋅104⋅71,75⋅3,14;=0,60°

Эпюра углов закручивания приведена на рис. 3, в.

Задача  3. Построим эпюры Qy и Mz для шарнирно опертой балки, показанной на рис. 3.

Рис. 3

Из уравнений статики найдем опорные реакции:

MAi=0: RBl−Pa=0; RB=Pal=2⋅103⋅1,62,4=1,33⋅103H=1,33 кН;

MBi=0: −RAl+Pb=0; RA=Pbl=2⋅103⋅0,82,4=0,66⋅103Р=0,66 кН.

Установим законы изменения Qy и Mz на участках АС и СВ балки.

На участке АС (0≤x≤a)

Qy=RA=Pbl; Mz=RAx=Pbxl,

при х=а

Mz=RAx=Pbаl=2⋅103⋅0,8⋅1,62,4=1,06⋅103Нм=1,06 кНм.

На участке СВ (a≤x≤l)

Qy=−RB=−Pal; Mz=RB(l−x)=Pa(l−x)l.

при х=l

Mz=0.

Из полученных выражений видно, что поперечная сила на участках АС и СВ имеет постоянное значение, а в точке С имеет скачок, равный Р.

Изгибающие моменты изменяются по линейным законам, при этом в точках А и В  Mz= 0, а в точке С   Mz = Pab/I. Эпюры Qy и Mz показаны на рис. 3.

Список используемых литературных источников

1. Костенко Н.А. и др. Сопротивление материалов: Учеб. пособие.- М..:Высш. шк., 2007.- 430 с.

2. Ицкович Г.М. Сопротивление материалов. Учебное пособие. - М.: Высш. шк., 2006.

3. Ицкович Г.М., Минин Л.С.Б Винокуров А.И. Руководство к решению задач по сопротивлению материалов. Учебное пособие. - М.: Высш. шк., 2001.- 592 с.

Профессор                                                В.Стативка