Задача 1. Даны пять схем электрических цепей и пять векторных диаграмм. Указать соответствие для каждой из схем ее векторной диаграммы.

Задача 2. Известен ток и напряжение на зажимах двухполюсника

u = 282 sin(942 t − 20°) В ; i = 14,1 sin(942 t − 50°). Каков характер цепи этого двухполюсника?

Задача 3. Для цепи, показанной на рисунке, известны действующие значения напряжений UR = 3 В , UL = 7 В и U = 5 B. Определить действующее значение напряжения на емкости.

Ответ: UC= B.

Задача 4. Для цепи, представленной на рисунке известны действующие значения токов I = 5 А, IR = 3 A, IL = 9 A. Определить действующее значение тока в емкости.

Ответ: IC = A.

Задача 5. Для цепи с последовательным соединением R и L известно действующее значение приложенного напряжения U = 100 B и параметры последовательно соединенных элементов: R = 6 Ом; L = 2,55 мГн. Требуется определить действующее значение тока цепи и действующие значения напряжений на R и L, если частота цепи f = 500 Гц.

Решение. 1. Угловая частота цепи ω = 1/c.

2. Индуктивное сопротивление цепи XL = Ом.

3. Полное сопротивление цепи z = Ом.

4. Общий ток цепи I = A .

5. Напряжение на активном сопротивлении U = В.

6. Напряжение на индуктивном сопротивлении Ux = B.

7. Для проверки правильности решения определить общее напряжение как сумму напряжений UR и UL (суммирование алгебраическое или геометрическое?)

UR и UL = B

Задача 6. В цепи с параллельным соединением R и C известно приложенное напряжение U = 100 B и параметры параллельных ветвей: R = 3,33 Ом и С = 25,4 мкФ. Требуется определить действующие значения общего тока и токов в параллельных ветвях при частоте f = 250 Гц.

Решение. 1. Определяем угловую частоту: ω = 1/c.

2. Определяем активную проводимость цепи: G = См.

3. Определяем емкостную проводимость: bc = См.

4. Полная проводимость цепи y= См.

5. Общий ток цепи I = A.

6. Ток в активном сопротивлении IR= A.

7. Ток в реактивном сопротивлении IX = A.

Проверку решения осуществляем, используя формулу геометрического суммирования токов

I = A

Задача 7. Для цепи с параллельным соединением R, L, C известны действующие значения токов всех ветвей: IR =3 A; IL = 9 A; IC = 5 A. Требуется определить действующее значение тока всей цепи.

Геометрическая сумма токов равна I = A

Задача 8. Для цепи, представленной на рисунке, известны U = 10 B, R = 3 Ом, Х = 4 Ом. Определить активную, реактивную и полную мощности цепи.

Р = Вт;

Q = ВАр;

S = ВА.

Задача 9. На зажимах активно-емкостного двухполюсника измерены действующие значения тока и напряжения, а также активная мощность: I = 10 A, U = 200 В, P = 1000 Вт. Требуется определить активное и реактивное сопротивления цепи.

Используемые формулы: .

Ответы: R= Ом;

Z = Ом;

Х= Ом.