Задача . К трехфазной линии с линейным напряжением Uл подключены два симметричных трехфазных приемника, выполненные по схеме «звезда» без нейтрального провода. Активное и реактивное сопротивления фазы приемника соответственно равны R1, X1 и R2, X2. Определить ток в фазах приемника и линейных проводах и напряжения между нейтральными точками приемников, а также потребляемую приемником активную и реактивную мощность в режимах:

а) в штатном режиме;

б) при обрыве линейного провода.

в) при обрыве фазы A второго приемника

Построить для всех трех режимов векторные диаграммы токов и напряжений.

Данные:

Линейное напряжение Uл = 220В

R1 = 60 Ом

Х1 = 40 Ом

Характер реактивной нагрузки – индуктивный

R2 = 2 Ом

Х2 = 5 Ом

Характер реактивной нагрузки - емкостной