определение внешней скоростной характеристикИ дизеля КамАЗ-740.10-20

(вариант № 7)

1. Расчетные зависимости

Эф. мощность

Эф. давление

Час. расход топлива

Эф. мощность

Эф. давление

Час. расход топлива и воздуха

Nе= Мк⋅n9550 кВт;ре = 60⋅z⋅NeVh⋅n МПа;Gт = 3,6 ⋅ ΔGтτт кгч;;ge = GтNe ⋅ 103 гкВт⋅ч;ηе = 3,6 ⋅ 106ge ⋅ Qн;Gв = 3600 ⋅ ΔVв ⋅ ρвτв кгч;ρв = 0,465 ⋅ р0273 + t0 кгм3;α = GвGт ⋅ l0;ηv = Gв ⋅ 10330 ⋅ Vh ⋅ ρв ⋅ n; tог=U⋅10006,9

Уд.эф. расход топлива

Эф. кпд

Уд.эф. расход топлива

Коэф. наполнения

Коэф. наполнения

Коэф. избытка воздуха

Плотность воздуха

2. Результаты испытаний

Данные по испытательному стенду:

Модель двигателя  КамАЗ-740.10-20                      Vв=1м3         Gт=120 гр.

Контролируемые параметры:                                                                                     P0 = 780 мм.рт.ст    t0 = 200C                                                   Режим работы

Для внешней скоростной характеристики

tм = _____ Рм = _______кг/см2        n = 1100,1400,1700,2000,2300,2600 мин-1

tвод.=_____

Vh = 10,85 л, ε = 17, Ne = 154 квт (210 л.с.), (1л.с=0,735 квт),

l0 = 14,32 кг. возд / кг. топлива, Qн = 42,7 МДж / кг. топлива

Z(тактность)= 2 (для 4-х тактных ДВС)

| № п/п | Измеряемые параметры |  |  |  |  | ### Расчетные параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мк,кгм | n м-1 | т c | в c |  | Ne кВт | Gт кг/ч | ge гкВт⋅ч | ре МПа | Gв кг/ч |  | е |  | в кг/м3 |
| Внешняя скоростная характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 562 | 1100 | 30 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 620 | 1400 | 23 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 560 | 1700 | 20 | 10,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 590 | 2000 | 16 | 9,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 540 | 2300 | 15 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 520 | 2600 | 13 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Внешняя скоростная характеристика дизеля КамАЗ-740.10-20

Мк, нм

600

500

400

Ne, кВт

150

130

110

90

70

60

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gт, кг/ч 30 25 20 15 10 ge, г/кВтч 360 320 280 240 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1100             1400            1700            2000            2300             2600      n, мин-1