1. В баллоне кислородного изолирующего противогаза (КИП) ёмкостью 1 л находится сжатый кислород. Определить удельный объём и плотность кислорода при указанных условиях. Какой объём займёт данная масса кислорода при нормальных физических условиях, если масса кислорода в баллоне 0.2 кг.

2. Кислород изотермически сжимается до пятикратного уменьшения объёма. Определить объём и давление кислорода после сжатия, работу сжатия и количество тепла, отведённого от газа, если первоначальные объём  и давление кислорода и температура соответственно равны

| V, м3 | Р, кПа | t, °С |
| --- | --- | --- |
| 0.6 | 120 | 30 |

3. Найти наибольшую допустимую степень сжатия в цикле с изохорным подводом теплоты, если известно, что начальное давление, начальная температура, температура горючей смеси

| Р1, кПа | t1, °С | t, °С |
| --- | --- | --- |
| 900 | 80 | 350 |

Показатель адиабаты принять равным 1.3.

4. Воздух вытекает из резервуара. Найти значение давления среды, при котором теоретическая скорость адиабатного истечения будет равна критической и величину этой скорости, если первоначальное давление и температура соответственно равны

| Р, бар | t, °С |
| --- | --- |
| 2 | 20 |

5. Через противопожарную стену проходит стальной стержень, боковая поверхность которого тщательно теплоизолирована, т.е. стержень представляет собой полуограниченное тело. Торец стержня нагревается до температуры 900°С, которая затем остается постоянной. Начальная температура стержня 20°С. Определить температуру стержня на выходе из стены толщиной 25 см в смежное помещение через 15 мин.

6. Определить безопасное расстояние от поверхности факела горящего штабеля древесины до соседнего штабеля, если площадь поверхности факела 12×6 м, его степень черноты 0,7, а средняя температура 1027°С. Температура воспламенения древесины 250°С, степень черноты древесины 0,9. Критическая плотность потока qкр=12800 Вт/м2.