сопротивление материалов

Каждый студент выполняет индивидуальный вариант задания, определяемый комбинацией из трех  цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, например, 516, 134, 651 и т.п. Один и тот же вариант используется для всех заданий.

МОЙ ВАРИАНТ 641 (НЕЧЁТНЫЙ) свои данные я выделила красным цветом!!!!

Решение должно сопровождаться краткими, логически обоснованными объяснениями и чертежами, на которых все величины должны быть показаны в числах. Рекомендуется первоначально записать формулу или уравнение в буквах или условных обозначениях, затем полностью переписать их в числах и только после этого выполнять вычисления.

Перед выполнением заданий и решением задач необходимо полностью переписать их условия, сформулировать, что «дано» и что требуется определить, указав все численные величины, необходимые для расчетов. Все вычисления проводить в системе СИ (метр, килограмм массы, секунда, Ньютон, Паскаль).

- РАСТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ(задача1)

Для круглого стержня переменного сечения, показанного на   рис. 1, для заданного варианта:

- построить без учета собственного веса стержня эпюры нормальных усилий N, нормальных напряжений , продольной деформации , поперечной деформации   и перемещении l;

- проверить прочность стержня по пределу прочности (четный вариант) или по пределу текучести  (нечетный вариант) при коэффициенте запаса ;

- подобрать размеры (диаметры) сечений  при которых система будет равнопрочной, т.е. будет иметь одинаковые коэффициенты запаса прочности  для всех трех участков;

- построить эпюры N и  от действия только собственного веса стержня;

- построить эпюры N и  от совместного действия сил P1, P2, P3 и собственного веса стержня;

- построить эпюры N, , , , l для статически неопределимой задачи при нагреве стержня на  (четный вариант) или при охлаждении его на  (нечетный вариант).

# Методические указания

По заданному варианту в виде трехзначного номера формируется конкретная расчетная схема, и определяются все исходные данные с использованием рис. 1, таблицы 1 и таблицы 2. Например, при варианте 516 из таблицы 2  находим внешние  нагрузки  (силы) , , . Р1 =-15кН, Р2=-10кН, Р3 =5кН.  При этом первая цифра варианта (цифра 5) определяет номер столбца 2, из которого выбирается величина Р1, вторая цифра (цифра 1) – номер столбца, из которого выбирается величина P2 и третья цифра (цифра 6) – номер столбца, из которого выбирается величина Р3.

Аналогично находим диаметры сечений , ,  d1=35мм=0,035м, d2=25мм=0,025м, d3 =10мм=0,010м  и длины участков стержня , , . l1=1,2, l2 =0,8 , l3 =0,2

Материал 1 участка – дюралюминий D16, материал второго участка – бронза Бр.А5, материал третьего участка – сталь Ст.30. По таблице 1 для этих материалов имеем по участкам:

- пределы прочности (для четных вариантов , 516 – четный вариант) , ,  или пределы текучести  (для начетных вариантов);

- модули упругости , , ;

- коэффициенты Пуассона , , ;

- коэффициенты температурного расширения , , ;

- плотности материалов , , .

По заданным размерам d1, d2, d3 и l1, l2, l3 строим с соблюдением масштабов расчетную схему стержня (рис.2). Расставляем на схеме силы с указанием направлении (если сила , то она направлена вверх, если , то вниз). После указания направлений сил во всех последующих расчетах берутся их модули,  т.е. только положительные значения сил (в исходных данных у сил знак минус поменять на плюс).

## Вычисляем допускаемые напряжения для участков стержня

,             i = 1,2,3

Для нечетных вариантов используется формула

,             i = 1,2,3

Вычисляем площади сечений с диаметрами di

,              i = 1,2,3

Вычисляем объемы участков длиной li

,                   i = 1,2,3

## Вычисляем веса участков с плотностью материалов

,              i = 1,2,3,         g = 9,81м/c2

Методом сечений определяем внутренние усилия Ni (i = 1,2,3)  на участках и строим эпюру N (рис.2)  с соблюдением масштаба и правила знаков (растяжение – плюс, сжатие  минус).

## Вычисляем напряжения

,               i = 1,2,3

и строим эпюру   (рис.2).

Вычисляем продольные деформации

,           i = 1,2,3

и строим эпюру  (рис.2) (при построении эпюры безразмерную величину деформации выражаем в процентах).

## Вычисляем поперечные деформации

,    i = 1,2,3

и строим эпюру  (рис.2)

Вычисляем абсолютные удлинения участков с учетом знаков εi

,                  i  = 1,2,3

## Вычисляем перемещения в сечении с учетом знаков Δli

(заделка)	, ,

и строим эпюру перемещений l (рис.2). Построением эпюр (рис.2) заканчивается выполнение пункта 1 задания.

Для выполнения пункта 2 задания проверяем условие прочности

,       i = 1,2,3

Пункт 3 задания выполняется с применением формул

, i = 1,2,3,	        ,  i = 1,2,3

В пункте 4 задания находим внутренние усилия в сечениях стержня от сил веса

ND  =  0,  NC = G3,   NB  = G3 + G2,   NA = G3 + G2 + G1

и по ним строим эпюру NG. Далее вычисляем напряжения для участка 3  ,   для участка 2   и ,  для участка 1  ,   и строим эпюру  напряжений G от сил веса.

Для выполнения пункта 5 надо просуммировать эпюры N и  из пункта 1 и эпюры NG и G из пункта 4.

По результатам проделанных выше вычислений заполнить сводную таблицу №1.

Решение статически неопределимой задачи (пункт 6) начинается с выбора основной системы путем удаления лишних связей (в примере верхней или нижней заделки). Далее вводится эквивалентная система путем замены действия отброшенной лишней связи неизвестной реакцией X, которая изначально направляется в сторону растяжения.

При нагреве статически определимой эквивалентной системы она получит температурное удлинение

При действии силы Х упругое удлинение стержня будет равно:

Так как в исходной статически неопределимой системе оба конца заделаны, то суммарное удлинение стержня должно быть

Это равенство называется уравнением совместности деформаций статически неопределимой системы. При его составлении необходимо обратить внимание на знаки величин lT и lX, определяемые знаком температуры Т и направлением силы Х (если сила Х сжимающая, то Х < 0, если растягивающая, то Х > 0). Из уравнения совместности определяем

Сводная таблица №1

| Величина | Участок 1 | Участок 2 | Участок 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сила, кН | P1 = | Р2 = | Р3 = |
| Диаметр, м | d1 = | d2 = | d3 = |
| Материал |  |  |  |
| Предел прочности, МПа |  |  |  |
| Предел текучести, МПа |  |  |  |
| Модуль упругости, МПа | Е1 = | Е2 = | Е3 = |
| Коэффициент Пуассона |  |  |  |
| Коэффициент линейного расширения, 1 /град |  |  |  |
| Плотность, Н/м3 |  |  |  |
| Коэффициент запаса | n1 = | n2 = | n3 = |
| Допускаемое напряжение, МПа |  |  |  |
| Площадь, м2 | F1 = | F2 = | F3 = |
| Объем, м3 | V1 = | V2 = | V3 = |
| Вес, кН | G1 = | G2 = | G3 = |
| Продольное усилие, кН | N1 = | N2 = | N3 = |
| Напряжения, МПа |  |  |  |
| Продольная деформация, % |  |  |  |
| Поперечная деформация, % |  |  |  |
| Удлинение, м |  |  |  |
| Перемещения, м |  |  |  |
| Продольное усилие от сил веса, кН |  |  |  |
| Напряжение от сил веса, МПа |  |  |  |
| Суммарное продольное усилие, кН |  |  |  |
| Суммарное напряжение, МПа |  |  |  |

После определения силы Х статически неопределимая задача (рис.3) фактически сводится к статически определимой (рис.1) с известной нагрузкой Х и решается аналогично предыдущей задаче. Все эпюры строятся по форме рис.2.

  - ИЗГИБ(задача 2)

Для двух балок, показанных на рис.4 (четный вариант) или на рис.5 (нечетный вариант), для заданного варианта:

- построить эпюры поперечных сил Q и изгибающих моментов . Описать и проверить все правила построения эпюр Q и ;

- определить опасное сечение шарнирно опертой балки и найти ;

- подобрать размеры (рис.8): a   для квадратного сечения, диаметр D для круглого сечения и диаметр D  для трубчатого сечения при α=dD=0,4 принимая . Сравнить массы балок с различными рассмотренными сечениями;

- найти  для шарнирно опертой балки квадратного сечения с размером а, вычисленным в пункте 3;

- определить  для сложного сечения (рис.8) консольной балки.

# Методические указания

- По указанному варианту  формируется конкретная расчетная схема, и определяются все исходные данные с использованием рис.46 и таблицы 3 (аналогично заданию №1). Например, при варианте 516 из таблицы 3 находим внешние нагрузки (силы) Р1 и Р2 и момент М  Р1 = 15кН, Р2 = 5кН, М = 15кНм. Р1 = -15кН, Р2 =-10кН, М = 5кНм.

По знакам сил определяются их направления (вверх  если сила положительная и вниз – если отрицательная); положительный внешний момент М действует против часовой стрелки, отрицательный – по часовой. После указания направлении сил и моментов на расчетных схемах, все они при вычислениях рассматриваются как положительные величины. Далее находятся длины участков балок l1 = 1,4м, l2 = 0,5м, l3 = 1,6м l1 = 1,6м,

l2 = 1,2м, l3 = 0,5м  и размеры сложного сечения h1 = 0,10м, h2 = 0,02м, b = 0,12м. h1 = 0,12м, h2 = 0,08м, b = 0,02м По найденным величинам с соблюдением масштабов строятся расчетные схемы балок для заданного варианта.

Методом сечений строятся эпюры Q и . При этом предварительно определяются реакции опор (заделки) из условий статики и обязательно осуществляется проверка правильности определения реакций. Следует обратить внимание, что в опорах возникают реакции только в виде сил, а в заделке в виде силы и момента. Уравнения статики удобнее составлять в виде равенства нулю двух моментов, а равенство нулю всех сил, включая и силы реакции, использовать для проверки. При построении эпюр Q и  используются правила знаков сопротивления материалов, отличные от правил знаков теоретической механики, используемых в уравнениях статики.

После построения эпюр Q и  проверить и описать правильность их построения, используя правила, вытекающие из диффренциальных соотношений для Q и . Например, одно из правил гласит, что в месте приложения сосредоточенной силы, на эпюре Q отмечается скачок на величину и в направлении приложенной силы, а на эпюре . – излом, направленный своим острием навстречу сосредоточенной силе. Это правило нужно проверить для сил Р1, P2 и сил реакции, и описать результаты проверки (см. раздел 6).

- Опасное сечение определяется по месту расположения максимального по модулю значения на эпюре .

- Подбор размеров осуществляется по формуле

,

где момент сопротивления W  выражается через размеры сечений. При сравнении массы балок, считать что они имеют одинаковую длину и сделаны из одного и того же материала  где F площадь сечений, l  длина балки,   плотность материала (материал выбрать по своему усмотрению).

- Величина  находится по формуле Журавского

В задании надо описать и вычислить все величины, входящие в эту формулу и определить во сколько раз   больше средней величины . Значение  взять из эпюры поперечных сил для консольной балки квадратного сечения.

- Величина максимального нормального напряжения для сложного сечения вычисляется по формуле

,

где  берется из эпюры   для консольной балки.

Момент сопротивления сложного сечения вычисляется через сумму (разность) моментов инерции простых фигур, составляющих сложное сечение. Предварительно находится положение центра тяжести сложного сечения по формуле:

где yС,i – координаты центров тяжести простых фигур, измеряемые относительно общей для всех фигур оси Z; Si – статические моменты инерции, а Fi – площади простых фигур. Рекомендуется нанести точку центра тяжести на фигуре и оценить физичность ее расположения. Далее вычисляются осевые моменты инерции JZi простых фигур с использованием, при необходимости, формул пересчета при параллельном переносе осей. Моменты инерции простых фигур вычисляются относительно общей для всех фигур оси Z; после этого и находится . По формулам пересчета при параллельном переносе осей определяется главный центральный момент инерции сложного сечения относительно оси ZС, проходящей через центр тяжести сечения,

и рассчитывается момент сопротивления

Величина  определяется относительно центральной оси ZС, проходящей через центр тяжести сечения с координатой yС.

Рассмотрим в качестве первого примера порядок построения эпюр Q и М консольной балки (рис.6).

- Обозначаем реакции в заделе RА и МА, направляя их соответственно вверх и против часовой стрелки. Составляем уравнения равновесия с использованием правила знаков теоретической механики (положительными являются силы, направленные вверх и моменты – против часовой стрелки).

и находим RA = 5,  MA = 0.

Делаем проверку:

Если реакции оказываются отрицательными, то необходимо одновременно изменить их знак на плюс и направление на чертеже.

- Разбиваем балку на участки I, II, III цифрами 1-2, 2-3, 3-4 границы участков. Промежутки между участками на рис. 6 показаны для наглядности.

- Определяем значения Q и М на границах участков, начиная с левого или с правого конца. Заметим, что если идти со свободного конца,  то реакции предварительно можно не рассчитывать. При определении величин Q и М используем правила знаков сопротивления материалов.

Вычисления (размерности сил Q и моментов M не указаны):

Участок I

Q1 = RA = 5,  Q2 = RA = 5

M1 = MA + RA  0 = 0,  M2 = M2 + RA  l1 = 5

УчастокII

Q2 = RA  P1 = 5,  Q3 = RA  P1 = 5

M2 = MA + RAl1  P1  0 = 5

M3 = MA + RA(l1 + l2)  P1l2 = 5

Участок III

Q3 = RA  P1 = 5,  Q4 = RA  P1 = 5

M3 = MA + RA(l1 + l2)  P1  l2 + M = 15

M4 = MA + RA(l1 + l2 + l3)  P1(l2 + l3) + M = 0

- По найденным значениям Q и М на границах участков строим соответствующие эпюры и проводим их анализ.

Если идти с правого конца, то будем иметь:

Участок III

Q4 = P2,  Q3 = P2 = 5,

М4 = P2  0,  M3 = P2  l3 = 15

Участок II

Q3 = P2 = 5,  Q2 = P2 = 5

M3 = P2  l3  M = 5,  M2 = P2(l2 + l3)  M = 5

Участок I

Q2 = P2 + P1 = 5,  Q1 = P2 + P1 = 5,

M2 = P2(l2 + l3)  M  P1  0 = 5,  M1 = P2(l1 + l2 + l3)  M  P1  l1 = 0

Для шарнирно-опертой балки (рис.7) соответствующие вычисления выполняются следующим образом:

- MA = RA  0  P1l1  M + RB(l1 + l2 + l3) = 0

MB = RA(l1 + l2 + l3) + P1(l2 + l3) – M + RB  0 = 0

RB = 5,  RA = 5

Проверка: Y = RA  P1 + RB = 0  (верно!)

Если реакции оказываются отрицательными, то необходимо одновременно изменить их знак и направление на чертеже

- Разбиваем балку на участки I, II, III и нумеруем их границы 1-2, 2-3, 3-4.

- Определяем значения Q и М на границах участков:

Участок I

Q1 = RA = 5,  Q2 = RA = 5

M1 = RA  0 = 0,  M2 = RA  l1 = 5

УчастокII

Q2 = RA  P1 = 5,  Q3 = RA  P1 = 5

M2 = RAl1  P1 = 0 = 5,

M3 = R1(l1 + l2)  P1l2 = 5

Участок III

Q3 = RA  P1 = 5,  Q4 = RA  P1 = 5,

M3 = RA(l1 + l2)  P1l2 + M = 15

M4 = RA(l1 + l2 + l3)  P1(l2 + l3) + M = 0

- Строим по данным значениям (точкам) эпюры Q и М и проводим их анализ. Если идти с правого конца, то будем иметь

Участок III

Q4 = RB = 5,  Q3 = RC = 5,

M4 = RB  0 = 0,  M3 = RB  l3 = 15

Участок II

Q3 = RB = 5,  Q2 = RB = 5,

M3 = RB  l3 – M = 5,  M2 = RB(l3 + l2) – M = 5

Участок I

Q2 = RB + P1 = 5,  Q1 = RB + P1 = 5,

M2 = RB(l3 + l2)  P1  0 – M = 5,  M1 = RB(l3 + l2 + l1)  P1  l1  M = 0.

- КРУЧЕНИЕ(задача 3)

К круглому валу постоянного сплошного сечения диаметром D с тремя участками из разных материалов длиной l1, l2 и 2l3 приложены три известных крутящих момента М1, M2 и M3. Для заданного варианта:

- найти величину крутящего момента МX, приложенного на конце вала, такую, при которой угол поворота концевого свободного сечения будет равен нулю;

- построить эпюру крутящих моментов при действии усилий М1, M2, M3 и найденного момента МX;

- при значениях  подобрать диаметр вала из расчета на прочность с коэффициентами запаса n = 2,5;

- построить эпюру углов закручивания вала с найденным диаметром участков;

- вычислить максимальный относительный угол закручивания;

- определить размеры сечения вала из расчета на прочность, если оно имеет трубчатый вид с отношением диаметров (четный вариант) и α = 0,9(нечетный вариант) и оценить экономию материала по сравнению с валом со сплошными круглыми сечениями участков, рассмотренным в п.3.

Методические указания

- По заданному варианту формируется конкретная расчетная схема и определяются исходные данные с использованием рис.9(четный вариант) и рис. 10(нечетный вариант) и таблицы 4.

Например, при варианте 516 из таблицы 4 находим внешние крутящие моменты

М1 = 15кНм, М2 = 5кНм, М3 = 15кНм М1 = - 15кНм, М2 = -10кНм, М3 = 5кНм

По знакам моментов определяется их направления (при знаке плюс против часовой стрелки, при знаке минус по часовой стрелке, если смотреть  со свободного конца вала). После указания направления моментов на расчетных схемах, все они при вычислениях рассматриваются как положительные.

Далее находим l1 = 1,4м, l2 = 0,5м, l3 = 1,6м. l1 = 1,6м, l2 = 1,2м, l3 = 0,5м Заметим, что суммарная длина третьего участка равна 2l3 = 3,2м.

Устанавливаем, что материал первого участка дюралюминий D16, второго – бронза Бр. А5, третьего  Ст.30.

По найденным величинам с соотношением масштабов строится расчетная схема вала (рис.11). М1, M2 и М3 и определяются величины МКР1, МКР2 и МКР3 на 1 и 2 участках и на половине третьего участка (рис.11). Учесть, что крутящий момент в сечении равен сумме всех внешних моментов, действующих справа или слева от сечения. Положительным считается момент, действующий против часовой стрелки, если смотреть с конца вала. В целом построение эпюры МКР подобно построению эпюры МИЗГ во втором задании.

Величину неизвестного пока момента МX находим из условия, что угол поворота концевого сечения равен нулю, т.е.

Здесь

есть угол закручивания концевого сечения от действия моментов МКР1, МКР2 и МКР3, значение которых берутся из эпюры МКР; величина

 угол закручивания концевого сечения от неизвестного пока момента МX; эпюра от момента МX будет ограничена горизонтальной прямой на всех участках вала (рис.12)

Модули сдвига вычисляются по формуле

,     i = 1,2,3,

где модули упругости Ei и коэффициенты Пуассона i находятся для соответствующих материалов по таблице 1.

Для круглого вала постоянного поперечного сечения моменты инерции на всех участках будут одинаковы

,

поэтому окончательное равенство для определения момента МX примет вид

- Методом сечений строится эпюра крутящих моментов МКР от заданных величин М1, M2, M3 и найденной величины МХ с соблюдением правил знаков сопротивления материалов.

- Для каждого участка вычисляется допускаемое напряжение

[i] = 0,5[i],   i = 1,2,3,

где [i] определяется также, как в задании №1

Из условий прочности

находится потребный диаметр всего вала

D = MAXDi, i = 1,2,3

- По формулам п.2 при найденном значении диаметра D вычисляются углы 1, 2, 3 и X  и строится эпюра углов закручивания вала. В конце первого участка угол закручивания будет I = 1, второго  II = 1 + 2, третьего  III = 1 + 2 + 3 и на свободном конце вала IV = 1 + 2 + 3 + X. Следует проверить по эпюре, что угол закручивания концевого сечения вала равен нулю.

- Для определения максимального относительного угла закручивания использовать формулы

- Здесь в отличие от п.3 для момента сопротивления следует использовать формулу для трубчатого сечения при заданном параметре . Далее найти размеры D и d = D трубчатого сечения из условий прочности. Экономия материалов оценивается отношением объема трубчатого сечения VТi  и сплошного VCi  для всех трех участков

Общий выигрыш по массе (весу) будет

где – i плотность материала i  го участка.

  - Таблицы и рисунки

Таблица 1

| Материал | В МПа | Т МПа | ### Е МПа |  |  1/град | * кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cталь 10(СТ10) | 340 | 210 | 2105 | 0,28 | 0,1110-4 | 750000 |
| Сталь 30ХГСА(СТ30) | 1100 | 850 | 2.2105 | 0,24 | 0,1010-4 | 790000 |
| Латунь (Л68) | 660 | 520 | 0,91105 | 0,35 | 0,1710-4 | 850000 |
| Бронза (БР.А5) | 500 | 400 | 0,99105 | 0,34 | 0,1810-4 | 770000 |
| Дюралюминий (D1) | 420 | 240 | 0,69105 | 0,36 | 0,2410-4 | 270000 |
| Дюралюминий (D16) | 500 | 380 | 0,71105 | 0,26 | 0,2410-4 | 280000 |

* плотности  даны в 100 раз больше их реальных значений из методических  соображений

Таблица 2

| Величины | Цифры варианта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Р1, P2, P3, кН | 5 | -5 | 10 | -10 | 15 | -15 |
| d1, d2, d3, мм | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| ll, l2, l3,м | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| Материал по участкам 1,2,3 | #### Бр.А5 | D1 | #### Ст10 | #### Л68 | #### D16 | Cт30 |

Таблица 3

| Величины | Цифры варианта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Р1, P2, кН, М, кНм | 5 | -5 | 10 | -10 | 15 | -15 |
| l1, l2, l3, м | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| h1, h2, b, м | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 |

Таблица 4

| Величины | #### Цифры варианта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M1, M2, M3, кН | 5 | -5 | 10 | -10 | 15 | -15 |
| ll, l2, l3, м | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| Материал по участкам 1,2,3 | #### Бр.А5 | D1 | #### Ст10 | #### Л68 | #### D16 | Cт30 |

Таблица 5

| Величины | Цифры варианта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Р1, P2, кН, М, кНм | 5 | -5 | 10 | -10 | 15 | -15 |
| l1, l2, l3 м | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| d1, d2, d3 м | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |

  - Таблицы и рисунки

Таблица 1

| Материал | В МПа | Т МПа | ### Е МПа |  |  1/град | * кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cталь 10(СТ10) | 340 | 210 | 2105 | 0,28 | 0,1110-4 | 750000 |
| Сталь 30ХГСА(СТ30) | 1100 | 850 | 2.2105 | 0,24 | 0,1010-4 | 790000 |
| Латунь (Л68) | 660 | 520 | 0,91105 | 0,35 | 0,1710-4 | 850000 |
| Бронза (БР.А5) | 500 | 400 | 0,99105 | 0,34 | 0,1810-4 | 770000 |
| Дюралюминий (D1) | 420 | 240 | 0,69105 | 0,36 | 0,2410-4 | 270000 |
| Дюралюминий (D16) | 500 | 380 | 0,71105 | 0,26 | 0,2410-4 | 280000 |

* плотности  даны в 100 раз больше их реальных значений из методических  соображений

Таблица 2

| Величины | Цифры варианта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Р1, P2, P3, кН | 5 | -5 | 10 | -10 | 15 | -15 |
| d1, d2, d3, мм | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| ll, l2, l3,м | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| Материал по участкам 1,2,3 | #### Бр.А5 | D1 | #### Ст10 | #### Л68 | #### D16 | Cт30 |

Таблица 3

| Величины | Цифры варианта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Р1, P2, кН, М, кНм | 5 | -5 | 10 | -10 | 15 | -15 |
| l1, l2, l3, м | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| h1, h2, b, м | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 |

Таблица 4

| Величины | #### Цифры варианта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M1, M2, M3, кН | 5 | -5 | 10 | -10 | 15 | -15 |
| ll, l2, l3, м | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| Материал по участкам 1,2,3 | #### Бр.А5 | D1 | #### Ст10 | #### Л68 | #### D16 | Cт30 |

Таблица 5

| Величины | Цифры варианта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Р1, P2, кН, М, кНм | 5 | -5 | 10 | -10 | 15 | -15 |
| l1, l2, l3 м | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| d1, d2, d3 м | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |

l2

l3

l1

d1

d2

d3

P3

P2

P1

a)

P3

P2

P1

б)

в)

Статически

неопределимая задача

Нечетный вариант

Четный вариант

Рис. 1

A

B

C

D

P3

P1

P2

5

5

10

15 Кн

N

7,1

7,1

128,2

15,6 МПа

σ

0,01

0,01

0,13

0,007%

εПРОД

εПОПЕР

0,00261

0,00261

0,0017%

0,044

Рис. 2

8,5

6,97

241

15,6 МПа

σ + σG

5,8

24, 9

Δl

0,16

0,27 мм

0,1

Рис. 2 (продолжение)

244

6

4,1

15 Кн

N + NG

19,1

18,9

23,9

0 МПа

15,6

12,9

116

113

9,3

σG

9,1

8,9

0 Кн

11

NG

Рис. 3

A

B

C

D

Статически неопределимая

задача

A

B

C

D

Основная система

A

B

C

D

Эквивалентная система

Х

P1

P2

l1

l2

l3

M

l1

l2

l3

l3

P2

M

P1

Рис. 4 (четный вариант)

P1

P2

l1

l2

l3

M

l1

l2

l3

l3

M

Рис. 5 (нечетный вариант)

P2

P1

M=20 кН·м

Q

M

1

2

2

3

3

4

l1=1 м

l2=2 м

l3=3 м

RA

P1=10 кН

P2=5 кН

P1

P2

5 кн

МA

RA

А

В

M

I

II

III

1

1

2

2

3

3

4

4

3

3

2

2

5 кн

5 кн·м

15 кн·м

5 кн·м

Рис. 6

M=20 кН·м

P1=10 кН

Q

M

1

2

2

3

3

4

l1=1 м

l2=2 м

l3=3 м

RA

P1

RB

RB

RA

M

I

II

III

А

В

5 кн

5 кн·м

15 кн·м

5 кн·м

5 кн

5 кН∙м

1,4 м

0,5 м

1,6 м

1,6 м

M1 = 15 кН∙м

M2 = 5 кН∙м

M3 = 15 кН∙м

MКР 1

10

MКР 2

МКР

15

MКР 3

Рис. 11

MX > 0

MКР X

МКР X

Рис. 12

##### Правила построения эпюр поперечных сил и изгибающих моментов

##### Эпюры поперечных сил Q и изгибающих моментов М представляют собой графическое изображение этих величин по длине балки. Для построения этих эпюр определяют численное значение поперечных сил Q и изгибающих моментов М для ряда сечений балки и по ним строят соответствующие графики. Правило знаков для Q и М:

M > 0

M < 0

Q > 0

Q < 0

В качестве примера на рис. 16 приводятся эпюры Q и М для балок с различным видом нагружения.

Перечислим основные свойства эпюр Q и М, которые являются следствием дифференциальных зависимостей.

- На участке, где нет распределенной нагрузки (q = 0), поперечная сила Q постоянна, а изгибающий момент изображается наклонной прямой линией (рис. 16 а, г).

- На участках с постоянной равномерно распределенной нагрузкой (q = const) эпюра Q линейная, а эпюра М изображает квадратичную параболу (рис. 16 б, в). Кривизна параболы имеет знак распределенной нагрузки.

- В точках приложения сосредоточенных сил эпюра Q имеет скачки, равные сосредоточенным силам, а эпюра М – изломы (рис. 16 а), острие которых направлено навстречу сосредоточенной силе.

- В точках приложения сосредоточенных моментов эпюра М имеет скачки, равные сосредоточенным моментам; на эпюру Q сосредоточенные моменты не влияют (рис. 16 г).

- В точках, где поперечная сила Q равна нулю, касательная к эпюре М горизонтальная, т.е. момент М имеет максимальное или минимальное значение.

P

Эпюра Q

Эпюра М

Эпюра Q

Эпюра М

а)

б)

Эпюра Q

Эпюра Q

Эпюра М

q = const

L

ql

Эпюра М

в)

г)

Рис. 16

##### Рекомендуемая литература

  - Морозов В.И., Новицкий В.В. Сопротивление материалов. М.: ВВИА им. Н.Е. Жуковского, 1994г.

  - Степин П.А. Сопротивление материалов.- М.: Высшая школа.- 1988.